轻松寒假，快乐复习30天

第18天 电流和电路

★思路点睛

知识方法点拨

（1）电流的流法

①从电源正极出发，目的地是电源负极。

②串联电路发生断路或并联电路干路断路，则电路中任意一处都没有电流，而不是电流流到断处才停下来。

③当电流有多条路可供选择时，若其中一条路没有电阻，其它路有电阻，则电流只选择没有电阻的路，此时为短路；若每条路都有电阻，有大有小，则电流每条路都走，电阻小的支路分得的电流多，此时为并联。

（2）复杂电路的识别方法

①电流如水流，顺着电流的流动判断各用电器的连接方式

②毎遇到一个节点就停下来仔细分析。每一条可能的路径都要分析到，其中有断开开关的路、有电压表的路、回正极的路均可直接排除，剩余的路电流均可回负极，找到回负极的这些路的汇合点，根据分开点和汇合点之间各路的电阻情况作抉择，即“有无之间选无为短路，大小之间都选为并联”。

（3）电流表测定内容的识别方法

①串联电路中，电流处处相等，电流表测定的是该电路中任意一处的电流。

②并联电路中，如果电流表在支路上，则其测定的是该支路上的电流；如果电流表不在支路上，则流过电流表的电流流经了哪些支路，则电流表测定的是这些支路的电流之和。

★典型试题

1．橡胶棒与毛皮摩擦后，橡胶棒带负电荷，这是因为摩擦使橡胶棒（  ）

A．失去一些电子 B．得到一些电子 C．失去一些质子 D．得到一些质子

【答案】B

【解析】

用摩擦使物体带电的方法叫做摩擦起电，毛皮与橡胶棒摩擦时，毛皮失去电子，橡胶棒得到电子，毛皮由于缺少电子而带正电，橡胶棒由于有了多余电子而带负电，所以橡胶棒带负电。[来源:学。科。网Z。X。X。K]

[来源:学科网]

2．在通常情况下，以下物质全部属于绝缘体的一组是（     ）

A．陶瓷、纯净水                 B．空气、铁

C．塑胶鞋、大地                 D．人体、食盐水

【答案】A

【解析】

容易导电的物体叫导体，如：金属、大地、石墨、人体、地表和电解质溶液；不容易导电的物体叫绝缘体，如纯净水、玻璃、橡胶、陶瓷和塑料等。导体和绝缘体之间没有绝对的界限，纯净水是绝缘体，而通常情况下水是导体，故选A

3．在晴朗干燥的冬日里，如果用塑料梳子梳干燥的头发，会发现头发越梳越蓬松，其主要原因是（    ）

A．梳头时，空气进入头发

B．头发和梳子摩擦后，头发带同种电荷相互排斥

C．梳子对头发有力的作用

D．梳头时，头发的毛囊会收缩

【答案】B

【解析】

在晴朗干燥的冬日里，如果用塑料梳子梳干燥的头发，会发现头发越梳越蓬松，是一种静电现象。头发和梳子摩擦后，头发带同种电荷相互排斥，使得头发越梳越蓬松，故选B。

4．如图所示，通草球甲、乙相互排斥，甲、丙相互吸引，如果已知甲带正电，那么乙、丙的带电情况是（  ）

A.乙带负电、丙带正电            B.乙带正电、丙带正电

C.乙带负电、丙带负电或不带电    D.乙带正电、丙带负电或不带电

【答案】D

【解析】

排斥的一定带同种电荷，

吸引的可能带异种电荷，可能一个带电，一个不带电．

根据这两个规律进行判断：

∵甲带正电，甲、乙相互排斥，

∴甲、乙一定带同种电荷，即乙一定带正电．

∵甲与丙相互吸引，而吸引的现象：一是带异种电荷的带电体之间；二是一个带电，一个不带电．

由于已知甲一定带正电．

∴一是丙可能和甲带异种电荷，即带负电；二是丙可能不带电．

故选D．

5．下面是小强同学对身边的一些电路工作情况进行观察分析得出的判断，其中不正确的是(     )

A．电蚊拍具有灭蚊和照明功能，灭蚊网和照明灯有时同时工作，有时单独工作，它们是并联的

B．马路两旁的路灯，晚上同时亮，早上同时灭，它们是串联的

C．厨房中的抽油烟机装有照明灯和电动机，它们有时同时工作，有时单独工作，它们是并联的

D．一般家庭中都要安装几盏照明灯和其他用电器，使用时互不影响，它们是并联的

【答案】B

【解析】

马路两旁的路灯，晚上同时亮，早上同时灭，有同学就想当然认为是串联电路，其实并联电路中，把开关装在干路上，同样有同样的效果。而路灯之间是互不影响的，一盏损坏，并不影响其他路灯的使用，可见是并联电路。

6．在图所示的电路中，开关闭合后，三个灯泡串联的电路是(   )

B

A

C

D

【答案】A

【解析】

串联电路，三个灯泡应首尾相连接在电源的两端；并列电路每个灯泡都能单独与电源形成通路。A中三个灯泡串联；B和C中既有串联，也有并列；D中三个灯泡并列。故选A

7．在如图所示电路中，当开关S1、S2断开或闭合时，下列关于三灯连接的情况的说法错误的是.

A．S1、S2都断开，L1、L3串联

B．S1、S2都闭合，L1、L2并联.

C．S2断开、S1闭合，L1、L2不发光

D．S1断开、S2闭合，只有L1能发光

【答案】C

【解析】

当开关S1、S2断开时，L1、L3首尾相连是串联；当开关S1、S2闭合时，L3短路，L1、L2并联； S2断开、S1闭合时，L1、L2并联后与L3串联，L1、L2 和L3都发光；S1断开、S2闭合，L2开路、L3短路，只有L1能发光，故选C

8．在居民小区的楼道里，有一种声控加光控的照明电路，声控和光控电路都相当于开关，在光控电路的小盒子上有个进光孔，夜晚没有光照时，光控开关闭合，当有人走动发出声音时，声控开关闭合，电路被接通，灯泡发光。而在白天，光控电路受到光照，光控开关断开，无论楼道内发出多大的声音，楼道灯都不会亮。实际的声控和光控电路比较复杂，在图中用声和光两个符号代表声控、光控开关，你认为图中各电路图能够满足上面要求的是 (     )

【答案】D

【解析】[来源:学科网]

白天有光时，光控断开，相当于串联电路中总开关断开，电路中不会有电流；夜间无光时，光控闭合，有声音时音控闭合，形成闭合电路，没声音时音控断开，不形成闭合电路。

9．在如图所示的电路中，闭合开关，下列说法中正确的是（    ）

A．电流表测的是通过灯L1的电流

B．电流表测的是通过灯L1和L2的总电流

C．取下灯L1后L2仍然会亮，电流表有读数

D．取下灯L2后L1也不亮，电流表无读数

【答案】C

【解析】

解决这类题目，应先根据实物图画出电路图，弄清是什么电路，然后弄清各表的作用。根据对本题的分析，这是一个并联电路，因为电路中有两条电流的通路，并且每条电路上都有一个用电器。电流表和L2串联在一条支路上，所以电流表测的是通过L2的电流。由于两灯是并联连接，各支路互不影响。所以选项C正确。

10．【题文】如图所示，如果闭合开关S1与S2、断开S3，则灯L1、L2是       联；如果只闭合开关S3，则灯L1、L2是       联；同时闭合开关       是不允许的.

【答案】并   串   S1、S3（填 “S1、S2和S3”也对）

【解析】

如果闭合开关S1与S2、断开S3，灯L1、L2都能单独与电池的两极形成通路，则灯L1、L2是并联；如果只闭合开关S3，灯L1、L2首尾相连接入电路中，则灯L1、L2是串联；同时闭合开关S1、S3时，导线与开关不经用电器直接把电池的连接相连，形成短路，是不允许的.

11．如图甲所示的电路，当开关S闭合后，两电流表的指针偏转如乙图所示，其中a电流表测量的是通过         （选填：“电源”、“L1”或“L2”）的电流，b电流表的读数应为         A．

【答案】L1   1.2

【解析】

由图可知，灯L1、L2并联，电流表a测L1的电流，电流表b测干路的电流，由此可知，a电流表的读数应小于b电流表的读数，则b电流表的量程为0—3A， 读数应为1.2A．

12．回答下列有关电学的题目：

（1）（2分）现在许多宾馆都利用房卡取电，如图所示．只有把房卡插入槽中，房间内的用电器才能使用．房卡的作用相当于家庭电路中的________，房间里各用电器之间是_________联的（选填“串”或“并”）。

（2）（2分）如图所示，在烧杯中加入盐水，然后将连在电压表上的铜片和锌片插入盐水中，这样就制成了一个电池。观察电压表指针的偏转与接线可知：这个电池的电压是________V，______片是它的正极。[来源:Zxxk.Com]

（3）（3分）如图所示收音机上调节音量的旋钮实际上是一个         ，它是通过改变导体的    来改变电阻的。若将接线片B、C接入电路，则顺时针转动旋钮触片时，收音机的音量将变    （“大”或“小”）。

【答案】（1）开关   并  （2）0.5V  铜   （3）变阻器   长度   大

【解析】

（1）只有把房卡插入槽中，房间内的用电器才能使用，说明房卡控制着房间内的用电器的通断，所以，房卡的作用相当于家庭电路中的开关；房间里各用电器独立工作，互不干扰，它们是并联的；

（2）电压表的量程选用的是3V，其示数为0.5V；铜片与电压表的“3”接线柱相连，是电池的正极。

（3）滑动变阻器的原理：是通过移动滑片的位置来改变电阻丝接入电路的长度，来改变滑动变阻器接入电路的阻值，进一步改变电路中的电流和电压。收音机调节音量就是利用了这一原理；若将接线片B、C接入电路，则顺时针转动旋钮触片时，变阻器接入电路的阻值减小，电流增大，收音机的音量将变大 。

13．某同学为了探究并联电路中干路电流与各支路电流之间的关系，设计电路如图所示。

图

L1

+

-

L2

A1

A2

A

（1）请完成电路连接。当闭合开关时，该同学发现电流表A1指针向“0”刻线左边偏转，则故障原因可能是                                                      。

（2）排除上面故障后，闭合开关时，该同学发现电流表A的指针向右偏转，超过了右边最大刻度值，他可以采取的措施是              。

（3）排除一切故障后，该同学分别记下电流表A、A1、A2的示数，然后换上另外两个灯泡，再次记下三个电流表的示数，两次记录的数据如下表：

|  | A的示数 | A1的示数[来源:学科网] | A2的示数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次测量 | 0.8A | 0.3A | 0.5A |
| 第二次测量 | 0.7A | 0.4A | 0.3A |

根据上表的数据分析，可得出的结论是：

_______                                                             。

【答案】（1）电路连接见下图；电流表的接线柱接反了（2）改换大量程（3）并联电路中干路中电流等于各支路电流之和

【解析】

（1）探究并联电路中干路电流与各支路电流之间的关系，应让其中两个电流表分别测支路电流，其中一个电流表测干路电流，电路连接见下图。应让电流从电流表的“+”进“-”出，否则电流表的指针向“0”刻线左边偏转，。

（2）如果电流表的量程选小了，指针会向右偏转，超过了右边最大刻度值，他可以采取的措施是改换大量程。

（3）根据上表的数据分析，可得，第一次测量：0.8A=0.3A+0.5A；第一次测量：0.7A=0.4A+0.3A.可得出的结论是：并联电路中干路中电流等于各支路电流之和

14．根据如图所示的实物连线图，在虚线方框中画出对应的电路图．

【答案】如图

【解析】

由图可知，灯泡L1与L2并联，且开关S1在干路上，S2在支路上，与L2串联。如图

15．（1）有A、B、C三个轻质小球，已知A与用丝绸摩擦过的玻璃棒互相排斥，当A靠近B时，它们相互吸引，B球靠近C球时，它们相互排斥， 由此可知B球带             电，C球带       电．

（2）如图1所示在开关和小灯泡之间连着两个金属夹A和B，在金属夹之间分别接入①硬币、②铅笔芯、③橡皮、④塑料尺，闭合开关后，在A、B接入       小灯泡能发光（填序号），这些能让小灯泡能发光物体是      （填“导体”或“绝缘体”）。

图1

图2

（3）如图2所示为冬天人们常用的一种电热暖手宝，其内部液体通常采用水，  这是利用水的          属性，使保暖时间更长；为了使用时更加安全，它的内部采用了双重温控保护开关，两个温控开关应是     （选填“串联”或“并联”）起来使用的。

（4）如下图3所示电路：

图3

图4

①闭合开关后电路将      （选填“通路”或“断路”或“短路”）；[来源:Zxxk.Com]

②去掉导线a后，电路是      联电路；

③改变a、b、c三根导线中一根的接法，使电路成为并联电路（先在原导线上打“×”，后用笔画线代替导线画出符合要求的导线）；并把改接后的电路图画在图4的虚线框内。

【答案】（1）负  、  负 ； （2）① ②  、 导体；  （3）比热容大 、 串联； （4）短路、串联

【解析】

（1）由于丝绸摩擦过的玻璃棒带正电， A与用丝绸摩擦过的玻璃棒互相排斥，说明A球也带正电；当A靠近B时，它们相互吸引，B球靠近C球时，它们相互排斥，说明B和C两球都带电，且带同种电荷，与A球带的电荷的电性相反，都带负电。 [来源:Zxxk.Com]

（2）容易导电的物体叫导体。如：金属、石墨、人体、地表和电解质容易都是导体。所以，图6中，在A、B接入① ②小灯泡能发光。

（3）由△t =Q / c m可知，在放热和质量相同情况下，由于水的比热容比其他液体的比热容大，水降温慢，使保暖时间更长；为了使用时更加安全，电热暖手宝内部采用了双重温控保护开关，当两个开关都闭合时，才形成通路，所以，两个温控开关应是串联起来使用的。

（4）图中所示电路：

①闭合开关后，开关和导线直接把电源的两极连接起来，形成短路；

②去掉导线a后，电路中只有一条路径，所以电路是串联电路；

③要想使电路成为并联电路，应让两个灯泡分别与电源能形成通路。去掉导线c即可，电路图如下

[来源:Zxxk.Com]

★真题摘编

（2014中考真题）如图所示的电路，下列判断正确的是（  ）

A．闭合开关S1、S3，断开开关S2时，灯L1、L2串联

B．闭合开关S2，断开开关Sl、S3时，灯L1、L2并联

C．闭合开关S1、S2，断开开关S3时，灯L1亮、L2不亮

D．同时闭合开关S1、S2、S3时，电源短路

【答案】D

【解析】

闭合开关S1、S3，断开开关S2时，灯L1、L2并联，电流路径如下图所示：

闭合开关S2，断开开关Sl、S3时，灯L1、L2串联，电流路径如下图所示：

闭合开关S1、S2，断开开关S3时，电流路径如下图所示：此时灯L1被短路，所以不发光，只有L2发光；

同时闭合开关S1、S2、S3时，电流路径如下图所示：此时电源短路：

综上所述，D是正确的。