轻松寒假，快乐复习30天

第19天 电压和电阻

★思路点睛

知识方法点拨

（1）电压表测定内容的识别方法

方法一：电压表并联到电路中，且并在谁的两端，就测定谁两端的电压。

方法二：等效点法。只要两点间没有断路且两点间没有用电器及电压表等有电阻的器件，那么这两点是等效的，找好等效点之后，等效点之间有谁，电压表测的就是谁两端的电压。

方法三：电流流经法。找到电压表的两个接线点，按照电流流经的路径，看电流碰到第一个点之后又流经了谁才到达第二个点，则电压表测的就是谁两端的电压。（相比之下，此法更好用，但有时需要配合法一同时使用。）

易错易混雷区

电阻的影响因素是材料、长度、横截面积、温度，电阻的大小与是否通电流、是否加电压以及电流的大小、电压的大小均无关，所以将电流或电压作为自变量、电阻作为因变量的说法都是错误的。

★典型试题

1．关于电流表和电压表的使用，下列说法错误的是（  ）

A、使用前都应检查指针是否指零

B、若有两个量程，一般都先用大量程“试触”

C、两表都不能将两接线柱直接接到电源的两极上

D、接入电路时，都应使电流从正接线柱流入，从负接线柱流出

【答案】C

【解析】

电流表、电压表在使用前应校零，A选项是正确的，不符合题意；

电流表、电压表在使用时为读数准确和保护电表，应该试触，B选项是正确的，不符合题意；

电流表不能直接接在电源上，而电压表能直接接在电源上，此时所测电压为电源电压，C选项是错误的，符合题意；

电流表、电压表在使用时都应使电流从正接线柱流入，从负接线柱流出，选项D是正确的，不符合题意。

故本题应选C。

2．关于电流、电压的说法中，正确的是（     ）

A．导体中电荷的定向移动方向就是电流方向

B．一段导体两端有电压，就会有电流通过

C．电压是使导体中的电荷定向移动形成电流的原因

D．绝缘体不是良好的电工材料

【答案】C

【解析】

导体中电荷的定向移动方向形成电流；

一段导体两端有电压，且电路是通路，就会有电流通过；

电压是使导体中的电荷定向移动形成电流的原因，电源是电压的装置；

导体和绝缘体都是良好的电工材料。

故选C。

3．在探究串联电路电压关系实验中，物理实验小组按如图所示的电路测得V的示数是3.8V，V1的示数是2.3V，V2的示数应为（  ）

A．1.5V       B．3.8V       C．2.3V       D．6.1V

【答案】A

【解析】

根据电路图可知，电压表V1测的是灯L1两端电压，V2测的是灯L2两端电压，V测电源两端电压，由于串联电路两端电压等于各部分电路电压之和，因此V2的示数为：3.8V-2.3V=1.5V．

故选A．

4．下列对于电阻概念的理解正确的是

A.导体中有电流时，导体有电阻；导体中无电流时，导体无电阻

B.通过导体的电流越小，导体的电阻就越大

C.导体两端的电压越大，导体的电阻就越小

D.电阻是导体对电流的阻碍作用，导体电阻的大小由导体自身的条件决定，与导体两端的电压和通过的电流大小无关

【答案】D

【解析】

电阻是表示导体对电流阻碍作用大小的物理量，不论导体申是否有电流通过，导体对电流的阻碍作用总是存在的，不会因导体中电流大小的变化而改变，也不会因加在它两端电压大小的变化而改变，即电阻和电压、电流无关。

故选D。

[来源:学#科#网Z#X#X#K]

5．如图所示，用小刀把铅笔剖开，剥出铅笔芯，将铜线绑在它的一端．照图连接电路，使另一根铜线在铅笔芯上移动，观察灯泡的亮度变化．通过这个实验，我们可以得出的结论是（  ）

A．导体越长，它的电阻越大

B．导体越短，它的电阻越大

C．导体横截面积越大，它的电阻越大

D．导体的温度越高，它的电阻越大

【答案】A

【解析】

当铜线向右滑运动时，灯泡变暗，说明了电流变小，电阻变大，同时我们看到铅笔芯接入电路的长度变长了，可见电阻变大是由于长度变长引起的，所以可得出结论：导体越长，它的电阻越大，故A正确、B错误；

整个实验中导体横截面积没有变，故C错误；

在这个实验中铅笔芯的温度没有明显变化，故D错误。

故选A．[来源:学科网]

6.在下图中，能测出灯L1两端电压的正确电路图是（    ）

【答案】B

【解析】

A、根据电路图可知，两灯泡串联，电压表测量电源电压，并且正负接线柱接线正确，不符合题意；

B、根据电路图可知，两灯泡串联，电压表与L1并联，故电压表测量L1两端电压，并且正负接线柱接线正确，符合题意；

C、根据电路图可知，两灯泡串联，电压表与L2并联，故电压表测量L2两端电压，并且正负接线柱接线正确，不符合题意；

D、根据电路图可知，两灯泡串联，电压表与L1并联，故电压表测量L1两端电压，但电压表的正负接线柱接线错误，故D错误．故选B．

7．在探究串联电路的电压关系时，某同学使用的电路如图所示，他先用电压表正确的测量了灯泡Ｌ2两端的电压，为了测量灯泡Ｌ1两端的电压，他想将电压表接A点的那一段导线改接到电路中的C点，而保持接电压表B点的不动。对这种做法的正确性以及理由三位同学进行如下的讨论：①甲同学：这种做法不正确，因为电压表正、负接线柱接反了  ②乙同学：这种做法不正确，因为L2两端的电压值超出电压表的量程； ③丙同学：这种做法正确，A点改接到C点时，电压表与L2是并联的。他们的讨论正确的有（      ）

A．只有①           B．只有①②          C．只有②      D．只有③

【答案】A

【解析】

用电压表测量电压时，电压表要与被测电路是并联的，且电流从电压表的正接线柱流入，从负接线柱流出，所测电压不能超过电压表的量程。将电压表接A点的那一段导线改接到电路中的C点，而保持接电压表B点的不动会导致电压表正、负接线柱接反；由图可知，两节干电池串联的电压最多为3v，没有超过电压表的量程，故选A。

8.如图：电压表和电流表的读数分别是：          、

【答案】2.5V；0.4A

【解析】

如图电压表用的是“-”和“3”两个接线柱，说明量程为3V，分度值为0.1V，读数为2.5V；电流表用的是“-”和“0.6”两个接线柱，说明量程为0.6A，分度值为0.02A，读数为0.4A.

9．如图所示，试在甲、乙两个“”内选填“电压表”和“电流表”的符号，使两灯组成并联电路。

【答案】如图所示

【解析】

要使两灯并联，则甲表相当于导线，故甲处为电流表；乙表相当于断路，故乙表为电压表，作图如下：

10．在“探究串联电路电压特点” 的实验中，

① 连接电路时，电键应该是______的，电压表必须________连接在电路中。

② 在如图所示的电路中，有一根导线尚未连接，请用笔画线代替导线，补上后要求：电压表测电阻R1两端的电压。    （用2B铅笔在答题纸的相应位置连线）

③为研究串联电路的电压关系，还应该继续测量______的电压，然后归纳得出结论。

【答案】① 断开。   并联。

② 线连错或量程选错不得分。

③ R2，以及R1和R2两端

【解析】

①在连接电路过程中，为了防止连接错误烧坏元件，开关必须断开，连接完成后，检查无误才能闭合开关；电压表需要与待测电路并联．

②要测量电阻R1两端电压，电压表需与电阻R1并联，选择0～3V量程．

③上面已经测量了电阻R1两端电压，还要测量电阻R2两端电压以及R1、R2串联后的总电压．

11．（6分）在做决定电阻大小的因素实验时，提供的导线见下表

| 导线代号 | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度（m） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |  |  |
| 横截面积（mm2）[来源:学*科*网Z*X*X*K] | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 |  |
| 材料 | 锰铜 | 镍铬丝 | 镍铬丝 | 镍铬丝 |  |

（1）为了研究电阻与导体横截面积有关，应选用的两根导线是      。

（2）若选用的两根导线是A和C， 是为了研究电阻与      有关。

（3）小明想再增加一根导线E，利用D和E研究电阻与导体长度有关，请在表中填上适当的内容。

（4）本实验采用了                 法。

【答案】（1）B、C ；（2）材料；（3）1.6（除1.0均可）；1.2；镍铬丝  （4）控制变量[来源:Zxxk.Com]

【解析】

（1）为了研究电阻与导体横截面积有关，应控制电阻的材料、长度相同，而横截面积不同，应选用的两根导线是B、C 。

（2）由于A和C两根导线的长度、横截面积相同，材料不同，所以若选用的两根导线是A和C，是为了研究电阻与材料有关。

（3）要利用D和E研究电阻与导体长度有关，应控制电阻的材料、横截面积相同，而长度不同，所以增加的导线E的材料、横截面积与导线D的相同，即材料为镍铬丝，横截面积为1.2，长度1.6（除1.0均可）；

（4）在一个物理量与多个物理量有关时，要探究这一个物理量与多个物理量的关系时，应用控制变量法。

12．在温度一定的条件下，做“研究决定电阻大小因素”的实验时，采用了          的方法，即每次选用两根合适的导线，测出通过它们的电流，然后进行比较得出结论。下表给出了实验中所用到的导线的情况。

| 导体代号 | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 锰铜 | 钨 | 镍铬丝 | 锰铜 | 钨[来源:学§科§网] | 锰铜 | 镍铬丝 |
| 长度(m) | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.5 |
| 横截面积(mm)2 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |

⑴为了研究导线电阻与材料是否有关，应选用的两根导线是       。

⑵为了研究导线电阻与长度是否有关，应选择的两根导线是       。

⑶为了研究导体电阻与横截面积是否有关，应选择的两根导线是     。

【答案】控制变量法 ；(1)C、F   ； (2)C、G ；（3）A、D

【解析】

⑴为了研究导线电阻与材料是否有关，应控制导线的长度和横截面积相同，而材料不同，顾应选用的两根导线是C、F。

⑵为了研究导线电阻与长度是否有关，应控制导线的材料和横截面积相同，而长度不同，应选择的两根导线是C、G。

⑶为了研究导体电阻与横截面积是否有关，应控制导线的材料和长度相同，而横截面积不同，应选择的两根导线是A、D。

13．如图所示的电阻箱的示数为        Ω。

1

100

1000

10

【答案】1258

【解析】

读数为1×1000Ω+2×100Ω+5×10Ω+8×1Ω=1258Ω

14．在图的○中填上合适的电表符号，填上后要求灯L1、L2并联连接，且都能发光。

【答案】如图

●

●

●

●

L2

L1

A

A

V

【解析】

若要灯L1、L2并联连接，且都能发光，应让灯L1、L2都能单独与电源形成通路；电流表使用时，应串联到电路中；电压表使用时，应并联到电路中。

★真题摘编

（2014中考真题）如图所示的电路中，闭合开关S，已知电源电压为6V，L1两端的电压为2V，则下列说法正确的是：

A．电压表的示数为2V         B．电压表的示数为4V

C．电压表的示数为6V         D．电压表的示数为10V

【答案】A

【解析】

电路中两个灯泡串联，各用电器电压之和等于电源电压。电压表测灯L1两端的电压，L1两端的电压为2V，电压表的示数就是2V，由于电源电压为6V，所以L2两端的电压为4V。正确的选择是A 。