轻松寒假，快乐复习30天

第20天 电路故障

★思路点睛

知识方法点拨

（1）根据灯泡发光情况判断电路故障的种类

两灯串联：

①只有一个灯不亮，则此灯一定是短路了，不可能断路，因为如果断路，两灯都不会亮；

②两灯都不亮，则电路断路或电源短路。

两灯并联：[来源:学科网]

①只有一灯不亮，则一定是这条支路断路，不可能是短路，因为如果短路则两灯将同时被短路；

②两灯都不亮，则干路断路或电源短路。

（2）依据电表示数情况判断电路故障情况

电流表：

①有示数，说明有电流流经电流表，即电流表能作为闭合回路的一部分，即电路一定未发生断路；

②示数为0，说明电路一定断路（电流表不会被短路），也可能电流表损坏（如指针被卡住）；

③示数几乎为0，说明电流表和电压表串联，且作为闭合回路的一部分。

电压表：

①有示数，说明并联部分不短路，并联以外的部分不断路；（内不短且外不断）

②示数为电源电压，并联部分确实分得全部电源电压；

③示数几乎等于电源电压，并联部分发生断路，此时电压表串联到电路中，相当于并联在电源两端。

④示数为0，说明电压表并联部分以外的部分发生断路；（外断） 也可能电压表没有接好或损坏；

⑤示数几乎为0，说明电压表并联部分发生了短路。（内短）

易错易混雷区

判断电路故障时，要注意电流表发生短路的情况是不存在的，因为电流表自身的电阻就非常小，如果真的用一根导线并联在电流表两端，这时导线和电流表两条路均会有电流流经。

★典型试题

1．如图所示电路，两只相同的小灯泡在闭合开关后都能发光．过了一会儿，两只小灯泡突然同时都熄灭了，且电压表和电流表的示数均变为零，如果电路只有一处故障，则故障可能是

A．灯泡L1短路     B．灯泡L2短路

C．灯泡L1断路     D．灯泡L2断路

【答案】C

【解析】

A、灯L1短路，灯L2会分担电源电压，会变亮，电表有示数．不合题意．

B、电灯L2短路，电压表也短路无示数．但灯L1会分担电源电压，会变亮，电流表有示数．不合题意．

C、电灯L1断路，则整个电路中都没有电流，灯都不亮，电表无示数，符合题意．

D、电灯L2断路．则电压表会与灯L1串联，电压表分担电源电压有示数，灯不亮，电流表无示数．不合题意．故选C．

2．在图所示的电路中，电源电压保持不变．闭合开关S后，电路正常工作．过了一会儿，电压表的示数变大、电流表的示数变小，灯L熄灭，则下列判断中正确的是

A．可能是灯L短路              C．可能是电阻R短路

B．可能是灯L断路              D．可能是电阻R断路

【答案】D

【解析】

本题可用排除法，电路正常工作时，灯L与R串联，电压表测R两端电压，过了一会儿，电流表示数变小，排除灯L与电阻R短路，再由电压表的示数变大可知是电阻R发生断路，故本题选项是D。

3．如图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合电键S，灯不亮，再闭合电键S1，发现两电表示数均不发生变化，如果电路中只有灯或电阻出现故障，则下列判断中正确的是

A．一定灯短路     B．一定电阻短路[来源:Z&xx&k.Com]

C．可能电阻断路   D．可能灯断路

【答案】C

【解析】

若灯短路，闭合开关S后再闭合开关S1，两表示数都没有变化；

若电阻短路，闭合开关S后再闭合开关S1，电压表示数不变（为0），电流表示数增大（可能损坏）；

若电阻断路，闭合开关S后再闭合开关S1，两表示数都没有变化；

若灯泡断路，闭合开关S后再闭合开关S1，两表示数都有变化；

所以灯短路或电阻断路都会引起两表示数没有变化，对照各选项，C符合题意，选填C。

4．如图所示电路，电源电压保持不变，三只电表均完好。开关S闭合后，发现有一个电表的指针无示数，若电路中只有一个灯泡出现了故障，则可能是（     ）

A．电压表V1示数为零，灯L1断路[来源:学§科§网Z§X§X§K]

B．电压表V1示数为零，灯L1短路

C．电流表A示数为零，灯L2断路

D．电流表A示数为零，灯L2短路

【答案】B

【解析】

如果灯L1断路，电流表A无示数；

如果灯L1短路，电压表V1无示数；

如果灯L2断路，电流表V1和电流表A均无示数；

如果灯L2短路，各表的示数都不为零。

选项B 正确。

5．如图所示电路，闭合开关，两只灯泡都不亮，且电流表和电压表的指针都不动。现将两灯泡L1和L2的位置对调，再次闭合开关时，发现两只灯泡仍不亮，电流表指针仍不动，但电压表的指针却有了明显的偏转，该电路的故障可能是（  ）

A．灯泡L1的灯丝断了

B．灯泡L2的灯丝断了

C．电流表和两个灯泡都坏了

D．从a点经电流表到开关这段电路中出现断路

【答案】B

【解析】

当开关闭合后，两只灯泡都不亮，电流表无示数，说明电路中有开路；

电压表无示数，说明电压表两端到电源的正负极之间有开路；

即可能是灯L2灯丝断了或电流表断路；

再将电灯L1、L2的位置对调，闭合开关，电流表无示数，说明电路中有开路；

电压表有示数，说明电压表两接线柱到电源的正负极之间是通路，即电压表两接线柱两端发生断路，即灯L2灯丝断了。[来源:Zxxk.Com]

因此本题答案选B．

6．如图所示，电源两端电压保持不变，闭合开关S后，电路正常工作，过了一会儿，突然一个灯泡不亮，两表示数都变大，则电路出现的故障可能是（  ）

A．灯L1断路       B．灯L1短路       C．灯L2断路         D．灯L2短路

【答案】D

【解析】

电路为串联电路，电流表示数变大，说明电路没有断路出现，选项AC错。电压表测量电压，若短路测电压表示数为0而不是变大，所以选项B错。若短路，则本来两个灯泡串联，电压表测量电压小于电源电压，短路后，电压等于电源电压，所以电压表示数变大，电流表示数变大，选项D对。

[来源:Zxxk.Com]

7．在如图所示的电路中，电源电压保持不变．闭合开关，电路正常工作．过了一会儿，灯L熄灭，两只电表示数都变小，若电路中只有一处故障，且只发生在L和R上，当把L和R位置互换后再闭合开关，则下列判断中正确的是

A．只有一个电表指针发生偏转

B．两只电表的指针都不发生偏转

C．两只电表的指针都发生偏转

D．可能只有一个电表指针发生偏转，也可能两个电表指针都发生偏转

【答案】A

【解析】

由两只电表示数都变小，而且电路中只有一处故障，且只发生在L和R上可知，是灯L断路；当把L和R位置互换后再闭合开关，此时电流表、电压表和电阻R串联在电路中，由于电压表的内阻很大，由欧姆定律可知，电路中的电流很小几乎为零，指针不会偏转。又由串联分压可知，电压两端的电压近似于电源电压。故选A

[来源:学_科_网]

8．如图所示的电路中，当开关S1、S2均闭合后，则（    ）

A．L1、L2都能发光             B．L1、L2都不能发光

C．L1能发光，L2不能发光       D．L1不能发光，L2能发光[来源:学科网]

【答案】B

【解析】

只要开关S1闭合，L1、L2和电源就都被短路了，电流从电源正极通过导线直接回到负极，L1、L2都不能发光，电源可能会被烧坏。

9．小高同学在做电学实验时，按如图所示连接电路，电源电压不变，闭合开关后，灯L1、L2都发光.一段时间后，其中一盏灯突然熄灭，而电流表、电压表的示数都不变.产生这一现象的原因是

A．灯L1断路      B．灯L2短路

C．灯L1短路      D．灯L2断路

【答案】A

【解析】

由图可知，灯L1、L2并联，电压表测电源电压，电流表测L2的电流。闭合开关后，灯L1、L2都发光.一段时间后，其中一盏灯突然熄灭，而电流表、电压表的示数都不变，说明电路出现断路，即灯L1断路。故选A

10．（2分）如图所示的电路中，R0是定值电阻，L是小灯泡，R是滑动变阻器，闭合开关S1，发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片，小灯泡都不发光，现用一只电压表检测这一现象产生的原因，当电压表接ab两点时，电压表有示数但很小；接ac两点时，电压表示数较大，则产生上述现象的原因可能是（  ）

A． L短路 B． L断路 C． R断路 D． R0阻值很大

【答案】D

【解析】

根据题意可知，闭合开关S1，滑动变阻器、灯泡、定值电阻R0串联，串联电路电流处处相等，由U=IR可知电阻越大，导体两端分得的电压越大。

发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片，小灯泡都不发光，说明电路可能原因是：出现断路或电路中电流太小，灯泡的实际功率太小；

当电压表接ab两点时，电压表测量灯泡两端电压，电压表有示数但很小；

接ac两点时，电压表测量R0两端电压，电压表示数较大，说明电路没有断路，原因是R0阻值很大，R0两端分得的电压较大，灯泡分得的电压太小，灯泡的实际功率太小。

11．如图所示电路图中，闭合开关S后灯泡L1、L2不亮电压表无示数，用一导线分别接在灯L1、L2 开关S两端，发现接到L2两端时L1 亮，其故障是（  ）

A、L1断路         B、L2断路         C、L1短路         D、L2短路

【答案】B

【解析】[来源:学&科&网]

由图知：两只灯泡L1、L2串联，电压表测量L1两端电压。闭合开关S后灯泡L1、L2不亮，说明电路某处出现断路，由电压表无示数，说明与电压表并联的L1以外的部分出现断路，再用一导线分别接在灯L1、L2 开关S两端，发现接到L2两端时L1 亮，说明灯泡L1、开关S完好，因此电路故障为L2断路。故选B。

12．如图所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R或灯L有且只有一个故障。电键S闭合前后，若只有两个电表的示数发生变化，则电路存在的故障是       ；若只有一个电表的示数发生变化，则电路存在的故障是       。

【答案】R断路；R短路

【解析】

若电阻R短路，电流表A1和A2示数相同，等于,电压表短路示数为0，电键S闭合后，电流表A2短路，电流表A2示数为0，电流表A1和电压表示数不变，综上所只有电流表A2的示数发生变化。

若灯L短路，电流表A1和A2示数相同，等于,电压表示数为电源电压，电键S闭合后，电阻R和电流表A2也短路，此时电源被短路，电流表A2示数为0，电流表A1被烧毁，示数为0，电压表示数为0，综上所三个电表的示数都发生变化。

若电阻R断路，电流表A1和A2示数相同均为0，。电压表此时测量电源电压。电键S闭合后，电流表A1等于变大，A2示数热为0，不变。电压表短路示数为0变小。综上所只有电流表A1的示数和电压表示数发生变化。

若灯L断路，电压表、电流表A1和A2示数相同均为0。电键S闭合后，电流也不能通过三只电表，所以示数都不变

综上所述若只有两个电表的示数发生变化，则电路存在的故障是R断路；若只有一个电表的示数发生变化，则电路存在的故障是R短路。

13．在下图中，当开关 K闭合后，两只小灯泡发光，电压表示数为4V。过了两分钟，电压表示数突然变为0，经检查除小灯泡外其余器材的连接良好，请分析造成这种情况的原因可能有：_____________________。

【答案】小灯泡L2短路；小灯泡L1断路。

【解析】

电压表示数为0，其原因有三：一是电压表没有接好或电压表损坏；二是小灯泡L2短路；三是小灯泡L1断路。因为原来电压表有示数，可排除原因一的情况。那么还有两种情况都是可能的。

14．如图所示，闭合开关S时，灯泡L1、L2都不亮。用一段导线的两端接触a、b两点时，两灯都不亮；接触b、c两点时，两灯都不亮；接触c、d两点时，两灯都亮，则故障是       。

【答案】开关S断路

【解析】

闭合开关S时，灯泡L1、L2都不亮，说明电路出现了开路。用一段导线的两端接触a、b两点时，两灯都不亮，说明开路出现在除L1以外的元件上；接触b、c两点时，两灯都不亮，说明开路出现在除L2以外的元件上；接触c、d两点时，两灯都亮，则故障是开关S断路。

★真题摘编

（2014中考真题）有一同学用电压表测L2两端的电压，如图所示，闭合开关后，发现电压表示数接近电源电压，而L1、L2两灯均不亮，产生这种现象的原因可能是（  ）

A．电压表坏了     B．L2的灯丝断了       C．L1的灯丝断了    D．L1处发生短路

【答案】B

【解析】

电压表示数接近电源电压，L1、L2两灯均不亮，说明与电压表并联的部分断路，选项中B符合，ACD均不符合。正确的选择是B。