轻松寒假，快乐复习30天

第22天 动态电路

★思路点睛

知识方法点拨

（1）滑片移动导致的串联动态电路解题思路：根据滑动变阻器的滑片移动方向，确定滑动变阻器的阻值变化趋势→根据串联电路等效电阻与其中一个变化电阻的关系确定等效电阻的变化趋势→利用确定电路中电流的变化趋势→利用确定各个定值电阻的电压的变化趋势→利用确定滑动变阻器的电压的变化趋势。

（2）滑片移动导致的并联动态电路解题思路：根据各部分电压都等于电源电压确定电路中所有电压都恒定不变→根据滑动变阻器的滑片移动方向，确定滑动变阻器的阻值变化趋势→根据、确定各定值电阻和滑动变阻器所在支路的电流的变化趋势→根据确定干路总电流或某几个支路的总电流的变化趋势。

（3）判断电压表示数与电流表示数之比的增减：根据，相应的R如何变化，则待判断的比值如何变化。

（4）判断电压表示数变化与电流表示数变化之比的增减：可以直接记住结论，所有的都不变。

★典型试题

1．如图所示的“坐位体前屈测试仪”可对初中毕业生进行身体柔韧性测试。测试者向前推动滑块，滑块被推动的距离越大，仪器的示数就越大。小华同学设计了如图所示的四种电路，其中滑动变阻器的滑片向右滑动时，电表示数增大的电路是（   ）

【答案】 B

【解析】

A.两电阻并联，电流表测量干路电流，当滑动变阻器的滑片向右滑动时，接入电路的电阻增大，其所在的支路电流变小，所以电流表示数变小，不符合题意；

B.两电阻串联，电压表测量滑动变阻器两端的电压，当滑动变阻器的滑片向右滑动时，接入电路的电阻增大，所以其分压变大，即电压表的示数变大，符合题意；

C. 两电阻并联，电流表测量定值电阻的电流，由于并联电路支路间互不影响，所以当滑动变阻器的滑片向右滑动时，电流表的示数不变，不符合题意；

D. 两电阻串联，电压表测量电源两端的电压，所以电压表示数不变，不符合题意；选择B。[来源:Z+xx+k.Com]

2．如图所示，电源电压保持不变，当闭合开关S，滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中，下列说法正确的是（     ）

A.电压表V1的示数增大，电压表V2的示数减小

B.通过电阻R1和R2的电流不一定相等

C.电压表V1减小的示数等于V2增大的示数

D.电压表V1减小的示数小于V2增大的示数

【答案】D

【解析】

电源电压保持不变，当闭合开关S，滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中，滑动变阻器接入电路的阻值变大，电路中的电流变小，由U=IR可知，电阻R1和R2两端的电压都减小，且电阻R1和R2两端减小的电压等于电阻R两端增大的电压，所以，电压表V1的示数减小，电压表V2的示数增大；由于电阻R1和R2串联，通过电阻R1和R2的电流一定相等；电压表V1减小的示数小于V2增大的示数，故选D

3．在如图所示的电路中，电源电压保持不变．闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，下列判断正确的是（  ）

A．电流表A的示数变小

B．电压表V与电压表V2示数的差值跟电压表V1示数的比值等于1

C．电压表V2的示数变小

D．电压表V的示数等于电压表V1与V2的示数之和

【答案】ABD

【解析】

由电路图可知，当开关S闭合时，定值电阻R1与滑动变阻器R2串联，电压表V测电源的电压，V1测R1两端的电压，V2测R2两端的电压，电流表测电路中的电流；

当滑动变阻器的滑片P向右移动时，接入电路的电阻变大，电路中的总电阻变大，

∵I=U /R ，

∴电路中的电流变小即电流表A的示数变小，定值电阻R1两端的电压变小，故A正确；[来源:Z&xx&k.Com]

∵串联电路的总电压等于各分电压之和，

∴滑动变阻器两端的电压变大，即电压表V2的示数将变大，故C不正确；

∵电压表V的示数等于电压表V1与V2的示数之和，

∴电压表V与电压表V2示数的差值跟电压表V1示数的比值等于1，故BD正确．

故选ABD．

4．如图所示是一种测定风速的装置。其中风速表由电压表改装而成，R为定值电阻，R1为滑动变阻器，T型管道的竖直管内装有可上下自由移动的轻质活塞，活塞通过轻质细杆和滑动变阻器的滑片P相连。当风速变大时

A．活塞向下运动，电压表示数变小

B．活塞向上运动，电压表示数变小

C．活塞向下运动，电压表示数变大

D．活塞向上运动，电压表示数变大

【答案】D

【解析】

由图可知，定值电阻R与滑动变阻器R1串联，电压表测量的是R两端电压，当风速变大时，活塞上方气压变小，活塞向上移动，滑动变阻器接入电路的电阻变小，电路中的总电阻变小，通过电路中电流变大，定值电阻两端电压变大，电压表（风速表）示数变大，ABC错误，D正确。

故选D。

5．如图所示的电路中，闭合开关，发现每个电表都有一定的示数．向右移动变阻器的滑片，则（   ）[来源:学科网]

A.电流表A1示数减小，电流表A2和电压表V示数增加

B.电流表A1和A2示数都减小，电压表V示数增加

C.电流表A1、A2和电压表V示数都减小

D.电流表A1、A2和电压表V示数都增加

【答案】D

【解析】

由上图可知，电阻R1和R2并联，又与变阻器串联，当向右移动变阻器的滑片时，滑动变阻器接入电路的阻值变小，由I=U/R可知，干路上的电流变大，由U=IR可知，电阻R1和R2两端的电压增大，由由I=U/R可知，通过R1的电流变大。所以，电流表A1、A2和电压表V示数都增加，故选D

6．某同学设计了一个电子身高测量仪，如图的四个电路中，R是定值电阻，R＇是滑动变阻器，电源电压不变，滑片会随身高上下平移。能够实现身高越高，电表示数越大的电路是        (    )

【答案】B

【解析】

A中定值电阻和滑动变阻器串联，当身高增加时，滑动变阻器接入电路中的阻值变大，电源电压不变的情况下，电路中的电流变小，电流表表示数变小；

B中定值电阻和滑动变阻器串联，电压表与滑动变阻器并联，当身高增加时，滑动变阻器接入电路中的阻值变大，由串联分压可知电压表示数变大；

C中定值电阻和滑动变阻器串联，电压表与滑动变阻器并联，当身高增加时，滑动变阻器接入电路中的阻值变小，由串联分压可知电压表示数变小；

D中定值电阻和滑动变阻器并联，滑动变阻器随身高发生变化并不影响R0所在支路的电流，电流表示数不变。

故选B

7．小阳设计一个天然气泄漏检测电路，如图甲所示，R为气敏电阻，其阻值随天然气浓度变化曲线如图乙所示，R0为定值电阻，电源电压恒定不变。则下列说法正确的是

A．天然气浓度增大，电压表示数变小

B．天然气浓度减小，电流表示数变大

C．天然气浓度增大，电路消耗的总功率变小

D．天然气浓度减小，电压表与电流表示数的比值不变

【答案】D

【解析】

因为由气敏电阻的阻值随天然气浓度变化曲线可知，气敏电阻的阻值随天然气浓度的增大而减小，所以当天然气浓度增大增大时，串联电路中的总电阻减小，由I＝U/R可知电路中的电流增大；由U=IR可知，定值电阻R0的电压增大；由 P＝UI可知，电路消耗的总功率变大；电压表与电流表示数的比值等于R0的阻值，是不变的。故选D

8．如图所示，该图是安装在潜水器上的深度表的电路简图，其中，显示器是由电流表改装的，压力传感器的电阻随所受压力的增大而减小，电源电压不变，R0是定值电阻。在潜水器下潜过程中，电路中有关物理量的变化情况是

A．通过显示器的电流减小

B．定值电阻两端的电压增大

C．传感器两端的电压增大

D．电路的总功率减小

【答案】B

【解析】

因为压力传感器的电阻随所受压力的增大而减小，在电源电压不变，R0是定值电阻的情况下，由串联分压U1/U2＝R1/R2可知，在潜水器下潜过程中，定值电阻两端的电压增大。故选B

9．如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S、S1，两灯都发光，当把开关S1断开时，灯泡L1的亮度及电流表示数的变化情况是： (    )

A．L1亮度不变，电流表A1示数增大

B．L1亮度增大，电流表A1示数增大

C．L1的亮度不变，电流表A2示数不变

D．L1亮度增大，电流表A2示数不变

【答案】C

【解析】

由图可知，闭合开关S、S1时，L1与L2并联，电流表A1在干路上，测L1与L2的总电流；电流表A2与L1串联，测L1的电流。当把开关S1断开时，电流表A1和A2都与L1串联，测L1的电流，所以，电流表A2示数不变，电流表A1示数变小。由电流I=U/R可知，电源电压保持不变，L1的电阻也不变的情况下，通过L1的电流不变，L1的亮度不变，故选C[来源:学科网ZXXK]

10．如图所示的电路，电源电压恒定，开关S1闭合，S2断开．要使电压表和电流表的示数均增大，下列操作一定可行的是（  ）

A．滑动变阻器的滑片P向右移

B．滑动变阻器的滑片P向左移

C．滑动变阻器的滑片P不动，S1由闭合到断开

D．滑动变阻器的滑片P不动，S2由断开到闭合

【答案】D

【解析】

此电路是串联电路，电压表测滑动变阻器两端电压。滑片向右移动时，R2阻值增大，它分得的电压也增大，但电阻增大时，电流会减小，所以A不合题意；同理滑片向左移动时，会使电流表示数增大而电压表示数减小，B也不合题意；S1闭合时，两表都有示数，断开时，电路断路，两表示数都会变为0，C也不合题意；S2闭合后，把R1短路，电路中电阻减小，电流增大，同时R2两端的电压变为电源电压，所以电压表示数也增大，D符合题意。

11．如图是一种自动测定油箱内油面高度的装置，R2是滑动变阻器，它的金属滑片连在杠杆的一端，从油量表（由电流表改装而成）指针所指的刻度，就可以知道油箱内油面的高度，当油面上升时，电压表示数        ，油量表示数       （选填“变大”、“变小”或“不变”）。

【答案】变小  变大

【解析】[来源:学§科§网]

观察电路图可见，定值电阻R1与滑动变阻器R2串联，油量表（电流表）测电路中的电流，电压表测R2两端的电压．当油面上升时，滑片下移，R2接入电路的电阻变小，电路中的总电阻变小，由可知电路中的电流变大，即油量表的示数“变大”；因为U=IR，R1阻值不变，所以R1两端的电压变大，串联电路两端总电压等于各分电压之和，电源电压不变，所以R2两端的电压变小，即电压表的示数“变小”。

12．如图甲所示，是研究小组的同学们自制的简易电子秤原理图，它利用电压表的示数来测物体的质量，托盘、弹簧上端和滑动变阻器滑片固定在一起，托盘和弹簧的质量不计，弹簧置于绝缘底座上。不计摩擦，弹簧始终在弹性限度内，电源电压恒定。

当盘中没有放物体时，滑片P在滑动变阻器的最上端，电压表的示数为0。当称量物体的质量时，滑片P在物体对电子秤的压力作用下向下端滑动，此过程中：

[来源:学科网]

（1）变阻器连入电路的电阻       ，电流表的示数       ，电压表的示数     （选填“变大”“变小”或“不变”）；

（2）经研究分析得出被测物体的质量与电压表的示数满足如乙图所示的关系，这样把电压对应的质量刻在电压表的刻度盘上，就可以直接读出被测物体的质量。若电压表的示数为1V，则被测物体的质量是       kg。

【答案】（1）不变   不变   变大   （2）0.5

【解析】

（1）由于电压表的内阻很大，分析电路时，可把电压表看成开路，由图可知，变阻器连入电路的电阻不变；由欧姆定律I＝U/R可知当电源电压和电阻不变时，电流也不变；当称量物体的质量时，滑片P在物体对电子秤的压力作用下向下端滑动，此过程中变阻器与电压表并联部分的电阻增大，而电流不变，由U=IR可知电压表的示数变大；（2）由图乙可知，若电压表的示数为3V，则被测物体的质量是1.5kg；且称量物体的质量与电压表的示数成正比即m1：m2=U1：U 2，所以若电压表的示数为1V，则被测物体的质量是0.5kg。

13. 如图所示，是一科技创新小组同学们设计的水位计工作原理图，绝缘浮子随水位的升降带动滑动变阻器R的金属滑杆P升降，通过电压表是显示的数据来反应水位升降情况．水位最低时，滑杆P随位于R的a端处．L是一个指示灯，电路各部分接触良好，不计导线电阻．下列判断正确的是（  ）

A．当水位不变时，则电压表示数不变，指示灯不亮

B．当水位下降时，则电压表示数变小，指示灯变亮

C．当电压表示变大，指示灯变暗，则表明水位上升

D．若将电压表改装成水位计，则电压表零刻度线即为水位计零刻度线

【答案】BC

【解析】[来源:学.科.网]

由图可知：指示灯与变阻器串联连接在电源上，处于通路状态，指示灯发光；当水位不变时，变阻器连入电路的阻值不变，则电流不变，所以电压表示数不变．故A错误；

电压表测量变阻器两端的电压，根据串联电路电压与电阻成正比的特点可知，当水位下降，即滑动触头P向下运动时，R电阻变小，电压表示数变小，指示灯变亮，故B正确；

当电压表示变大，根据串联电路电压与电阻成正比的特点可知，变阻器连入电路的阻值变大，表明触头P向上移动，即水位上升；根据欧姆定律可知电流变小，所以指示灯变暗，故C正确；

若将电压表改装成水位计，则电压表零刻度线时，即滑杆P位于R的a端处，由题干可知，此时水位最低，但不是水位计零刻度线，故D错误．

故选BC．

★真题摘编

（2014中考真题）为了测定风速的大小，小明设计了四种装置，如图所示．图中探头、金属杆和滑动变阻器的滑片P相连，可上下移动。现要求：当风吹过探头时，滑动变阻器的滑片P向上移动，且风速增大时电压表的示数增大。以下四个图中符合要求的是

【答案】D

【解析】

A，B选项中的探头，当风吹过探头时，探头下方空气的流速较大，上方的空气流速较小，上方空气压强较大，探头受到向下的压力差，将向下移动，不满足题目要求。C选项，风吹过，探头向上移动，滑动变阻器接入电路的电阻变小，电压表测滑动变阻器两端的电压，电压表的示数将变小。D选项，电压表测定值电阻两端的电压，当滑动变阻器接入电路的电阻变小时，定值电阻分得的电压将变大，电压表的示数将变大。正确的选项是D。