轻松寒假，快乐复习30天

第23天 多种方法测电阻

★思路点睛

知识方法点拨

（1）测电阻的思路

伏安法：直接测定电压和电流，相除即可得到电阻。

双安法：无电压表，有两块电流表，有已知电阻。此时电路并联，用两块电流表分别测得两处不同的电流，然后利用支路电压相等列等式，解得待测电阻即可。[来源:学科网ZXXK]

双伏法：无电流表，有两块电压表，有已知电阻。此时电路串联，用两块电压表分别测得两处不同的电压，然后利用电压比等于电阻比列等式，解得待测电阻即可。[来源:学科网]

单安法：无电压表，只有一块电流表，有已知电阻和多个开关。此时电路可以串联，开关起到短路掉某个电阻的作用使得电路出现两种不同的状态，用电流表测得两种状态的不同的电流值，然后利用电源电压相等列等式，解得待测电阻即可；此时电路也可以并联，开关起到断路掉某个支路的作用使得电路出现两种不同的状态，用电流表测得两种状态的不同的电流值，然后利用各支路电压相等列等式，解得待测电阻即可。

单伏法：无电流表，只有一块电压表，有一直电阻和多个开关。此时电路一定串联，开关起到短路掉某个电阻的作用，用电压表测得两种状态下不同的电压值，然后利用串联电路电压之比等于电阻之比列等等式，解得待测电阻即可。

等效替代法：有电流表或电压表其中的一种，有电阻箱。可串联也可并联，先将待测电阻接入电路中，记录电流表或电压表的示数，再将电阻箱接入电路中，调节电阻箱接入电路的电阻，使得电流表或电压表的示数与上次相同，则此时电阻箱接入电路的阻值即为待测电阻的阻值。（注：有时，第二次会是待测电阻和电阻箱同时都接入到电路中，这时调节电阻箱的阻值，使得电流表或电压表的示数为第一次的一半或二倍，则电阻箱阻值与待测电阻相等）

（2）求解待测电阻表达式的两种方法：上述方法各自介绍时，都分别给出了一种求解待测电阻表达式的方法，方法较多，不方便记忆，事实上，只要学会两种方法，就可以解决所有待测电阻表达式的问题。法一：用直接测量量得到的电流或电压值与已知电阻表示出待测电阻的电压和待测电阻的电流，直接相除；法二：将直接测量得到的电流或电压值、已知电阻、待测电阻根据电源电压相等列成等式，解得待测电阻。

易错易混雷区

要注意最终待测电阻的表达式中只能出现直接测量量和已知电阻，不能用待测电阻表示待测电阻，即表达式等号右边不可出现待测电阻。

★典型试题

1．如图甲所示是某兴趣小组在做‘伏安法测电阻”实验中分别作出R1、R2的U—I图象。小枫利用R1、R2两个电阻设计了如图乙所示的实验电路，闭合开关，电流表示数为0.6A，则下列说法错误的是

A．电路中R1消耗的功率为3.6W

B．电路中R2的阻值为12Ω

C．此电路1min内R1、R2消耗的电能之和为396J

D．若将R1、R2串联接入6V的电源两端，则电路中电流为0.27A

【答案】D

【解析】

试题分析：由图甲可知，R1为定值电阻，当其电压为6V时，电流为0.6A，其阻值为R1=U/I=6V/0.6A=10Ω；图乙所示的实验电路中，R1、R2并联，电源电压为U=U1=I1R1=0.6A×10Ω=6V，电路中R1消耗的功率为P1=U1I1=6V×0.6A= 3.6W；由图甲可知，当R2两端的电压为6V时，电流为0.5 A，其阻值为R2=U/I2=6V/0.5 A=12Ω；此电路1min内R1、R2消耗的电能之和为W=UIt=6V×(0.6A+ 0.5 A) ×60s= 396J；若将R1、R2串联接入6V的电源两端时，串联电路中的电流处处相等，由图甲可知，电路中电流为0.4 A时，R1、R2两端的电压为分别为4V和2V。故选D

2．小强利用如图甲所示电路测定小灯泡的电阻，被测小灯泡的正常发光的电压为2.5V。实验室有如下器材：电源（电压为6V）、电流表（0～0.6A  0～3A）、电压表（0～3V  0～15V）、开关各一个、导线若干、滑动变阻器三只：R1（20Ω 0.5A）、R2（50Ω 0.5A）、R3（500Ω 1A）。

（1）实验前在检查仪器时，发现电流表指针如图乙所示，则接下来的操作是__________。正确连接电路，闭合开关，发现无论怎样移动滑片，灯泡都不亮，电压表的示数接近6V，而电流表的示数几乎为0，则电路可能出现的故障是                       。

（2）排除电路故障后，闭合开关，改变滑动变阻器的阻值，多次测量，小明画出了小灯泡中电流随其两端电压变化的关系图像（如图丙），则小灯泡正常发光的电阻为_______Ω。在多次测量中，小明还发现：当电压表的示数减小时，电压表与电流表的示数之比             。（选填“变大”、“变小”或“不变”）。

（3）灯泡的电阻测量完毕，小强用5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω的定值电阻更换电路中的灯泡，探究电流跟电阻的关系，得到如图丁所示的电流I随电阻R变化的图像，则小明应选用滑动变阻器____（选填“R1”、“R2”或“R3”）。若某次实验中滑动变阻器连入的阻值为21Ω， 则所选定值电阻的阻值为       Ω。

【答案】（1）应对电流表进行机械调零，使指针指在零刻度线上 、灯泡断路；（2）10 、变小 ；（3）R2、  15

【解析】

（1）用电流表测量电流前，应检查指针是否指在零刻度线上，图乙中电流表指针没有指在零刻度线上，应对电流表进行机械调零，使指针指在零刻度线上；正确连接电路，闭合开关，发现无论怎样移动滑片，灯泡都不亮，电压表的示数接近6V，而电流表的示数几乎为0，说明电压表串联到电路中，即灯泡断路。

（2）由小灯泡中电流随其两端电压变化的关系图像（如图丙）可知，小灯泡正常发光时的电流为0.25A，则小灯泡正常发光的电阻为RL=UL/IL=2.5V/0.25A=10Ω。由图丙还知，电流随电压的增大不是均匀的，而是增大的幅度越来越小，即电压表与电流表的示数之比应该越来越大。反之，当电压表的示数减小时，电压表与电流表的示数之比 变小。

（3）由图丁所示的电流I随电阻R变化的图像可知，当R=10Ω，电流为I=0.25A，则实验中电压表的示数保持为U=IR=0.25A×10Ω=2.5V不变，此时滑动变阻器两端的电压为(6V-2.5V)=3.5V不变，由串联分压U1：U2=R1：R2可知R1：R2= U1：U2=2.5V：3.5V=5：7，而定值电阻最大为25Ω，则滑动变阻器连入的阻值最大为R/=7×25Ω/5=35Ω，则小明应选用滑动变阻器R2；若某次实验中滑动变阻器连入的阻值为21Ω， 则所选定值电阻的阻值为R=5×21Ω/7=15Ω。

[来源:学&科&网Z&X&X&K]

3．在测量阻值约为5Ω的定值电阻Rx的实验中，小明和小亮用图甲所示的器材进行实验．

(1)用笔画线代替导线完成实物电路连接，要求滑动变阻器的滑片向右滑动时连入电路的电阻变小．

(2)小明把最后一根导线连接完毕后，立即看到电压表和电流表立即都有较大示数，他在实验操作中的两处错误是      和      ．

(3)改正错误后，小明改变Rx两端的电压和电流，某次测量时，电流表的示数为0.5 4，电压表的示数如图乙所示，则此时Rx＝      ．

(4)在某次实验时，电压表因出现故障而不能使用，小亮用原有的电流表、滑动变阻器，增添一个定值电阻R0和一个单刀双掷开关，设计了如图丙所示的电路．测量时，闭合S2，将S2拨到1，电流表的示数为I1；将S2拨到2，电流表的示数为I2，小亮说待测电阻Rx＝．R0．小明认真分析电路后发现小亮的设计不合理，原因是：      ．

(5)在只有一只电表的情况下，小明设计了下图所示的四种电路，电阻R0已知，当通过闭合或断开电路中的不同开关时，你认为能够测算出未知电阻Rx阻值的电路是

【答案】

（1）电路如图所示：[来源:Z.xx.k.Com]

（2）连接电路前开关没断开；滑动变阻器没有调到最大阻值的位置；

（3）5.2；

（4）当开关S2从1拨到2位置时，R0与Rx两端的电压不相等；

（5）ABD

【解析】

（1）电流表、待测电阻、滑动变阻器串连接入电路，电压表并联在待测电阻两端，电路如图所示：

（2）小明把最后一根导线连接完毕后，立即看到电压表和电流表立即都有较大示数，他在实验操作中的两处错误是连接电路时开关没有断开和滑动变阻器滑片没有调到最大阻值处．

（3）由图知，电压表量程是3V，最小分度值是0.1V，电压表示数是2.6V，电阻阻值Rx=5.2Ω；

（4）小亮的设计不合理，因为：当开关S2由1拨到2时，电阻R0和RX两端的电压不相等；

（5）A、当开关S1和S2都闭合时，Rx被短路只有R0中有电流，电流表测得此时的电流I，根据U=IR0求出电源电压；当只闭合开关S2时，定值电阻R0和Rx串联，电流表测得的即是R0的电流也是Rx中的电流Ix，根据U0=R0Ix求出R0表两端的电压，则Ux=U-U0，根据Rx=求出电阻．符合题意．

B、开关S1和S2都闭合时，R0被短路，电压表测量电源电压U；只闭合S2时，R0和Rx串联，电压表直接测量Rx两端的电压Ux．根据串联电路总电压等于各串联导体电压之和，求出定值电阻两端的电压U0=U-Ux，根据I0=，求出通过定值电阻的电流．根据串联电路电流处处相等，通过Rx电流等于通过定值电阻电流Ix=I0．根据Rx=求出电阻，符合题意．

C、当开关S1和S2都闭合时，R0和Rx并联，电压表测量电源电压、R0电压、Rx电压Ux；只闭合开关S2时，电压表测量电源电压、Rx电压Ux，不能直接或间接测量出Rx电流，所以不能求出Rx电阻．不符合题意．

D、当开关S1和S2都闭合时，定值电阻R0和Rx并联，电流表测量干路中电流I；只闭合开关S2时，Rx被断路，电流表测量R0中电流I0．用并联电路电流特点，求出开关S1和S2都闭合时R0中电流Ix=I-I0，则R0两端电压U0=I0R0，根据并联电路电压特点知Ux=U0，根据Rx=求出电阻．符合题意．

4．小明与小青想利用实验室所提供的器材测量未知电阻R (阻值约为1k)。实验室所提供的器材有：电源(电压约为9V)、滑动变阻器R(100 2A)、电流表(量程为0～0.6A、分度值为0.02A)、电压表(量程为0～3V、分度值为0.1V)各一个，开关S1、S2两只，导线若干。

⑴小明设计了如图甲所示的电路进行测量，通过改变R的阻值改 变电路中电流，但小青同学觉得他不能准确测出未知电阻R，其主要理由是因为    。

⑵小青又设计了如图乙所示的电路进行测量。具体方案是：

①将滑动变阻器调到最大值；②闭合S1、S2，测得电流I1；

③断开S2，再用电压表测得   两端的电压U；④求出未知电阻R，其表达式为：R=    (用已知量和测得量表示)。[来源:学&科&网]

⑶小明觉得小青在第③步中没必要把电压表接入测电压，而是直接再次测得电流I2，求得未知电阻R=（－1）R即可，你觉得小明与小青的方案中，是    方案更科学合理。

【答案】⑴因为电路中被测电阻太大，当R=0和R=100时，电流表前后两次的示数均小于分度值，无法准确区分两次读数

⑵变阻器（或RX）      (R为变阻器最大值)

⑶小青

【解析】[来源:学+科+网Z+X+X+K]

未知电阻R (阻值约为1k)当滑动变阻器电阻为零时电路中的电流最大约为=0.009A; 当滑动变阻器电阻为100Ω时电路中的电流最小约为;而电流表的分度值为0.02A，因为电路中被测电阻太大，当R=0和R=100时，电流表前后两次的示数均小于分度值，无法准确区分两次读数，所以小明不能准确测出未知电阻R

⑵将滑动变阻器调到最大值；闭合S1、S2，Rx被短路，电路中只有R，测得电流I1，电路中的总电压U= I1R; 断开S2，R与Rx串联，再用电压表测得Rx两端的电压U，则R两端的电压U/= I1R-U;

此时电路中的电流，

所以R=

（3）如果不将电压表接入测电压，而是直接再次测得电流I2，就会出现电流小于电流表的分度值，无法测出电流；所以小青方案更科学合理。

5．用伏安法测电阻，实验电路图如图1所示，电源电压保持U0不变。

图1                              图2            图3

（1）该实验的原理是        。

（2）闭合开关S前，滑动变阻器滑片P应置于     端。

（3）假如小珍同学用完好的器材按如图17所示实验电路图正确连接电路，实验时正确操作，刚一“试触”，就发现电流表的指针迅速摆动到最大刻度，其原因可能是：①         ；②           。

（4）小珍在张芳同学已连好的电路上操作，当闭合开关S，把P向a端移动时，发现电流表示数增大，电压表示数减小。发生此现象的原因是张芳同学把                            。

（5）小珍同学按图1所示的实验电路图正确连接电路，进行实验，某次实验中电压表示数如图2所示，电流表示数如图3所示，则此时被测电阻Rx两端电压为   V，通过Rx的电流为     A，被测电阻Rx＝     Ω。

（6）若滑动变阻器的最大阻值为R，被测电阻的阻值为Rx，实验过程中电流表突然烧坏，请你用剩下的器材测出Rx。先在右边方框内画出此时的实验电路图；再简要写出实验步骤和计算Rx的表达式。

a．实验步骤：                                                    。

b．Rx的表达式：Rx＝          。

【答案】（1） 或欧姆定律 （2）b  （3）①电源电压偏高  ②电流表的量程选择偏小 或滑动变阻器的最大阻值偏小

（4）电压表接在滑动变阻器的两端  （5）2.4伏   0.3安   8欧

（6）如图

a.实验步骤：P位于B端，闭合开关S，测出这时RX两端的电压为U1，

【解析】

（1）伏安法测电阻，使用电流表测量通过电阻的电流，用电压表测量电阻两端的电压，根据的变形公式计算电阻的大小；

（2）为保护电路，闭合开关S前，滑动变阻器滑应划到阻值最大处，滑动变阻器滑片P应置于滑动变阻器滑片P应置于b端；

（3）实验时正确操作，刚一“试触”，就发现电流表的指针迅速摆动到最大刻度，电路中电流过大，由可知可能是电路中电压过大，或者电路中的总电阻过小，其原因可能是①电源电压偏高  ②电流表的量程选择偏小 或滑动变阻器的最大阻值偏小 ；

（4）若电路连接正确，当闭合开关S，把P向a端移动时，发现电流表示数增大，由U=IR可知定值电阻两端电压也应变大，若电压表示数减小。发生此现象的原因是张芳同学把电压表测量的是滑动变阻器两端的电压。

（5）如图所示此时电压表的量程为0-3V,分度值为0.1V，被测电阻Rx两端电压为2.4V，电流表的量程为0-0.6A,分度值为0.02A，通过Rx的电流为0.3A，被测电阻

(6)如图，将P位于B端，闭合开关S，测出这时RX两端的电压为U1，则滑动变阻器两端电压为U0-U1，电路中的电流,所以

6．如图所示电路用的是等效替代法测量未知电阻。

其中Rx是待测电阻（阻值大约几百欧），R是滑动变阻器，R0 是

电阻箱（电阻箱的最大电阻值大于Rx）。

请根据实验电路图把下列主要实验步骤中的空白填齐。

①按电路图连好电路，并将电阻箱R0的阻值调至最大。

②闭合开关S1

③闭合开关_______，调节滑片P，使电流表指针指在适当的位置，记下此时电流表的示数I。

④先断开开关_______，再闭合开关_______，保持___________的电阻不变，调节_______，使电流表的示数仍为I。

【答案】③闭合开关S3

④先断开开关S3，再闭合开关S2，保持滑动变阻器的电阻不变，调节电阻箱，使电流表的示数仍为I。

【解析】

在具体实验中，保持滑动变阻器R连入电路的电阻不变，先闭合Rx支路的开关S3，记下此时电流表的示数I；

然后断开开关S3，保持滑动变阻器R连入电路的电阻不变，再闭合R0支路的开关S2，使电流表的示数仍为I；

这样做的目的就是使R0与Rx具有了相同的电流、相同的电压，从R0的示数便可知道Rx的阻值大小。

7．如图示意在物理实验中常用等效替代法。其中Rx是待测电阻，R是滑动变阻器，R0是电阻箱。根据实验电路图把下列主要步骤中的空白填齐。

①按电路图连接好电路，并将电阻箱R0的阻值调到最大;

②闭合开关S1前，滑动变阻器滑片P置于________端；

③闭合开关S1；

④闭合开关_______，调节滑片P，使电压表指针指在适当位置，记下此时电压表示数U；

⑤先断开开关________，再闭合开关________，保持_____的电阻不变，调节________，使电压表的示数仍为U；

【答案】a； S3； S3； S2； 滑动变阻器R；电阻箱R0的阻值

【解析】

闭合开关前，滑动变阻器的阻值调到最大以保护电路；S1、S3闭合和S1、S2闭合的电路图如下所示：

R       R0

V

R       RX

V

S1、S3闭合                  S1、S2闭合

两个电路中滑动变阻器R的阻值相等，电源电压相等，电压表示数相等，说明电路中接入电阻箱R0与接入RX是等效的，R0可代替RX，二者阻值相等。

8．如图甲是“伏安法测电阻”的实验装置（待测电阻阻值不小于10Ω）

（1）请用笔画线代替导线补充完成图甲中的食物电路连接（要求导线不能交叉，滑动变阻器滑片右移时电阻变大）．

（2）某次测量时电流表示数为0.2A，电压表示数如图乙所示，则待测电阻阻值为     Ω．

（3）将上述实验中的电阻换成小灯泡，用同样的方法测小灯泡的电阻，数据记录如表，分析表中数据可知，小灯泡两端电压越低，小灯泡的电阻越      ，原因是                    ．

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
| 电流I/A | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.16[来源:学+科+网] |

【答案】（1）见下图   （2）11    （3）小     灯丝电阻受温度的影响

【解析】

（1）伏安法测电阻的电路中，用电压表测量定值电阻两端的电压（电源是两节干电池，为3V，电压表选取0～3V量程）；用电流表测电路中的电流(电路中最大电流I=3V /10Ω=0.3A，电流表选取0～0.6A量程)；滑动变阻器接法：“一上一下”。

（2）因为电压表选取0～3V量程，最小分度值为0.1V，所以示数为2.2V，则待测电阻阻值为R=U/I=2.2V/0.2A=11Ω。

（3）根据R=U/I可计算出5次实验中小灯泡的电阻分别为：8.9Ω、8.0Ω、6.8Ω、5.6Ω和3.1Ω。电压逐渐降低的过程中，电流逐渐变小，亮度变小，钨丝温度降低，灯丝的电阻受温度影响而变小．

9. 小杨想要测量一个未知电阻的阻值，现有下列器材可用：待测电阻Rx；1个电阻箱R1，（用表示）；1个滑动变阻器R2；1个电流表；2个开关，S1和S2；电源一个（其电压略大于Rx允许的最大电压）；导线若干．

（1）请根据下面的操作情况，在虚线框中替小杨画出正确的实验电路图；

[来源:Zxxk.Com]

（2）小杨按正确的电路图连接好实物后，进行了以下主要实验操作：

A．S1断开S2闭合，调节电阻箱，使电流表的示数为Im

B．读出电阻箱R1的示数

C．S1闭合S2断开，读出电流表的示数为Ik

D．将滑动变阻器和电阻箱的阻值均调至最大

E．改变R2的滑片P的位置，再测两组Im、Ik和R1的数值

上述步骤的合理顺序是            ．（只需填写序号）

（3）小杨认为当滑动变阻器滑片P在同一位置时，只要保证Im      Ik（选填“＞”、“＜”或“=”），R1的示数即为待测电阻Rx的阻值．

【答案】（1）如图所示；

（2）DCABE；（3）=．

【解析】

（1）我们做这类题目可以利用先后再先法，因为电路图是由第二问决定的，所以先来排列操作顺序，为了保护电路，我们总是在闭合开关前将滑动变阻器和电阻箱的阻值调至最大，即D放在操作顺序的第一位置，根据顺序应先闭合开关S1，即C排在第二步骤，接着闭合S2，第三歩为A，随后开始读取数据选B，最后多做几次实验，步骤的合理顺序是DCABE；根据操作情况可知，开关S1与Rx串联、开关S2与R1串联后两者并联，然后与电流表、滑动变阻器、电源串联组成电路，如下图所示：

（3）结果R1的示数即为待测电阻Rx的阻值，则电路中的总电阻相等，当滑动变阻器滑片P在同一位置时，只要保证Im=Ik即可．

★真题摘编

（2014中考真题）小明用如图所示电路测量某电路元件盒中未知电阻Rx的阻值，已知未知电阻Rx的阻值不小于5Ω，电源由两节干电池组成，除了开关、导线外，可供使用的实验器材有：电压表（量程0﹣15V，0﹣3V），电流表（量程0﹣3A，0﹣0.6A），滑动变阻器R（20Ω，1A），阻值已知且大小不等的定值电阻R1和R2．

（1）为完成此实验，电压表的量程应选择           V，电流表的量程应选择         A．

（2）实验中移动滑动变阻器的滑片，当电流表的示数是0.14A时，电压表的示数是2.1V，当电流表的示数是0.2A时，电压表的示数是1.8V，电路元件盒中电源电压是           V，未知电阻Rx的阻值是       Ω．

（3）小明的同学利用上述器材，还设计了测量位置电阻Rx的四种实验电路，其中无法测出未知电阻Rx的是             ．

【答案】（1）0～3；0～0.6；   （2）2.8；5；     （3）A．

【解析】[来源:Zxxk.Com]

（1）因为电源由两节干电池组成，所以电源电压为3V，电压表的量程为0～3V；

当滑动变阻器的电阻为零时，电路中的电阻最小，此时电流最大，。因此电流表的量程为0～0.6A。

（2）滑动变阻器和定值电阻串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流。根据串联电路的电压特点，当滑动变阻器两端的电压从2.1V降低到1.8V，定值电阻两端的电压变化了。通过定值电阻的电流变化了。所以定值电阻的阻值。当电流为0.14A时，定值电阻两端的电压，电源电压。

（3）A选项，将滑动变阻器接入电路的阻值最大，读出电压表的示数U1，并根据欧姆定律求出电路中的电流I，由于不知道Rx两端的电压，所以不能求出Rx的阻值。[来源:学§科§网]

B选项，使滑动变阻器接入电路的阻值为零，此时被测电阻两端电压等于电源电压U，并读出电流表的示数I，根据欧姆定律可以求出未知电阻的阻值。因此该电路可以测量出未知电阻的阻值。

C选项，当开关S拨至1时，读出电流表的示数为I1，。

当开关S拨至2时，读出电流表的示数为I2，。可以求得Rx的大小。

D选项，当S断开时，电压表测电源电压。当S断开，电压表测R1两端的电压，根据欧姆定律，能求出电路中的电流。由串联电路的电压特点，求出Rx两端的电压，再根据欧姆定律就可以求出Rx的阻值。

正确的选择是A。