轻松寒假，快乐复习30天

第24天 欧姆定律实验

★思路点睛

知识方法点拨

电学实验中，滑动变阻器的作用总结：

首先，在所有实验中，滑动变阻器都有一个共同的作用，即：保护电路。

其次，在不同实验中，滑动变阻器还有其它专有的作用：

（1）伏安法测电阻：通过调节滑动变阻器，得到多组待测电阻的电压和电流，算得多个电阻值，从而通过求平均值的方法来减小误差。

（2）探究电流与电压的关系：通过调节滑动变阻器，保证电压和电流的数据足够多，从而得到电流与电压的关系。

（3）探究电流与电阻的关系：通过调节滑动变阻器，使得电阻两端的电压恒定不变，从而达到控制变量的目的。

（4）测定小灯泡的电功率：通过调节滑动变阻器，改变小灯泡的电流和电压，算得多个功率值，从而得到小灯泡亮暗与功率之间的关系。

（5）测定小灯泡的额定电功率：通过调节滑动变阻器，使得小灯泡的电压为额定电压，或者使得小灯泡的电流为额定电流。

★典型试题

1．某同学用图甲所示的电路探究“通过导体的电流与电压、电阻的关系”，电源电压恒为3V。

（1）闭合开关后，电流表无示数，但电压表有示数，原因可能是         。

A．电流表断路     B．电压表断路      C．R1断路      D．R2断路

（2）探究电流与电压的关系时，应保持           不变（R1／R2）。

（3）探究电流与电阻的关系时，当R1的阻值是2Ω，电流表示数是1.0 A；要使电流表示数是0.5A，R1的阻值是           Ω；多次测量后，作出的I～R1图像是图乙中的         。

（4）该同学为研究可变电阻功率的变化规律，他将R1换成阻值为5Ω的定值电阻.把R2换成阻值范围是0～10Ω的电阻箱。实验中R2从lΩ逐渐调大到10Ω，实验数据如下表当R2消耗的功率最大时，其电阻约为          。

A．4Ω               B．5Ω               C．6Ω              D.4Ω和6Ω

【答案】（1）C     （2）R1       （3）4    D          （4）B

【解析】

（1）选项A、B、D由于短路电流表都没有示数，但电压表与会无示数。正确的选项是C。

（2）在探究电流与电压的关系时，应该调节滑动变阻器改变R1两端的电压，保持R1的阻值不变。

（3）探究电压与电阻的关系时，应该应该调节滑动变阻器保持R1两端的电压不变，改变R1的阻值。R1两端的电压，当通过R1的电流是0.5A，R1的阻值是。当电压一定时，电路中的电流与电阻成反比，所以图像是乙中的D。

（4）由表格中的数据可以看出，R2消耗的电功率随着它接入电路的阻值的增大，变化趋势是先增大后减小。接入电路的阻值是4Ω与6Ω时消耗的电功率相等，消耗的最大电功率应当处于两者之间，大约是5Ω。

2．在“探究通过导体的电流与电压和电阻的关系”实验中，有如下器材：电压表、电流表、滑动变阻器、开关、两节干电池、定值电阻R（分别为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω）、导线若干。小明在实验时连接的电路如图甲所示。

（1）在探究“电流与电压的关系”实验中：

①闭合开关前，要将滑动变阻器滑片移至         （填“A”或“B”）端；电路中滑动变阻器起到保护电路元件安全和                         的作用；

②闭合开关S，无论如何移动滑动变阻器的滑片P，发现电流表示数几乎为零，电压表示数约为3V，此时，电路出现的故障可能是                     ；小明排除故障后继续实验。

（2）在探究“电流与电阻的关系”实验中：

①电路中滑动变阻器起到保护电路元件安全和                    的作用；

②小明先将R=10Ω的电阻接入，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，直到电压表示数为2.5V，记下电流表示数；接着在滑动变阻器的滑片位置不变，把R换为15Ω的电阻时，应向_____（填“A”或“B”）方向移动滑动变阻器的滑片P，才能使电压表示数为2.5V，同时记下电流表的示数；

③若要使所给的5个定值电阻分别接入电路中都能正常进行实验，应该选取至少标有          Ω的滑动变阻器；[来源:Zxxk.Com]

④根据多次测量数据描绘出电流随电阻变化的曲线如图乙所示，小明由图像得出的结论是：                                                 。

[来源:Zxxk.Com]

（3）若继续使用该实验电路，还可以进行的实验有                   （只要求填写一个实验名称）。

【答案】（1）①A；改变R两端的电压，多次测量   ②R处断路

（2）①控制电阻R两端电压不变；②A；③5；④电压一定时，通过导体的电流跟导体的电阻成反比

（3）伏安法测电阻

【解析】

（1）①闭合开关前，要将滑动变阻器滑片移至接入电路阻值最大的位置，所以将滑片移动到A端。调节滑片可以改变定值电阻两端的电压，多次测量找出电流与电压的关系。

②电流表几乎无示数，说明电路中可能断路，电压表示数等于电源电压，说明电路故障可能是定值电阻断路。

（2）①在探究电流与电阻的关系时，要控制电阻两端的电压不变，滑动变阻器可以起到这个作用。

②滑片位置不动，将定值电阻换成阻值更大的，电路中的电流将减小，滑动变阻器分得的电压将减小，定值电阻分得的电压将增大，要使定值电阻分得电压不变，则要使滑动变阻器接入电路的阻值变大，应当将滑片像A端移动。

③5个定值电阻中阻值最大的是25Ω，如果它接入电路，分得的电压也是2.5V，

电路中的电流，

滑动变阻器分得的电压，

滑动变阻器接入电路的阻值。

应该选取至少标有5Ω的滑动变阻器

④根据图像，得到结论：电压一定时，通过导体的电流跟导体的电阻成反比。

（3）若用该电路，还可以测电阻的阻值。

3．在探究电流与电压的关系的实验中：

（1）将图甲的实物图连接完整（要求滑片向右滑，电压表示数变大）

[来源:学#科#网][来源:学科网]

（2）下表是某同学完成的实验记录，其中第5次实验电流值如图乙所示，电流大小为      A

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/（V） | 0.3 | 0.6[来源:Z,xx,k.Com] | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| 电流I/(A) | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.30 |  | 0.45[来源:Z§xx§k.Com] |

利用这些数据，可以得到的初步结论是                             。

【答案】（1）见下图；（2）0.38A；在电阻一定的情况下，通过导体的电流与导体两端的电压成正比

【解析】

（1）在探究电流与电压的关系的实验中，连接电路时，开关是断开的，电流表串联，电压表与待测电阻并联，滑动变阻器要把“一上一下”两个接线柱接入电路中，要求滑片向右滑，电压表示数变大，则应把滑动变阻器下端的右边接线柱接入电路中，见上图。（2）由图乙可知，电流表的量程为0.6A，其分度值为0.02A，其读数为0.38A；由上表记录的数据可得，在误差允许的范围内，在电阻一定的情况下，电压变为原来的几倍，电流也变为原来的几倍，即在电阻一定的情况下，通过导体的电流与导体两端的电压成正比。

4．小明为探究通过导体的电流与导体电阻的大小关系进行了如下实验。

（1）连接好如图的实物图。

（2）连接电路后，闭合开关，发现电流表有示数，电压表指针超过量程。

（3）改正错误后继续实验，小明先将5Ω的电阻连入电路中，闭合开关，移动滑片，使与电阻并联的电压表的示数为 1.5 V，电流表示数如右图所示；

（4）再分别改接10 Ω、15 Ω的电阻，重复上述实验，得到了下表中的实验数据。

| 电阻R/Ω | 5 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A |  | 0.15 | 0.10 |

①小明在第二步操作中的错误是           ；

②第三步操作中电流表的读数是           ；

③每次实验中，小明需移动变阻器的滑片,其目的是                。[来源:Zxxk.Com]

【答案】（1）滑动变阻器没有移到阻值最大处（2）0.3A（3）使电阻两端的电压保持1.5V

【解析】

（1）小明在第二步，连接电路后，闭合开关，发现电流表有示数，电压表指针超过量程。说明滑动变阻器没有移到阻值最大处，使电阻两端电压过大，没起到保护电路的作用。

（2）第三步操作中电流表选择的是0-0.6A的量程，分度值为0.02A,所以电流表的示数为0.3A.

（3）本实验是探究通过导体的电流与导体电阻的大小关系，在操作过程中应保持电阻两端电压不变，小明先将5Ω的电阻连入电路中，闭合开关，移动滑片，使与电阻并联的电压表的示数为 1.5 V，所以当更换电阻后，应移动滑动变阻器，使电压表的示数保持1.5 V。

5．为探究导体中的电流与电阻的关系，实验室提供的器材有：电源（电压恒为6V）、电流表、电压表、五个定值电阻（阻值分别为6Ω、8Ω、12Ω、16Ω、20Ω）、滑动变阻器（1A 20Ω）、开关、导线若干．[来源:学科网ZXXK]

（1）本实验中，滑动变阻器除了保护电路外，更重要的作用是

（2）电路连接后，小华将滑动变阻器的触头移至最左端，闭合开关时发现电压表的指针偏转超过其量程，电流表示数不为零，则他接下来应进行的操作中，最合理的是      ．

A．立即将滑动变阻器的触头移至最右端

B．断开开关，将电压表接入电路的量程改为15V

C．断开开关，检查定值电阻是否发生断路

D．断开开关，检查滑动变阻器是否发生短路

（3）排除故障后，当定值电阻阻值为6Ω时，电压表的示数如图乙所示，其值为    V．若将定值电阻阻值换为8Ω时，则应将滑动变阻器的触头向          移动，才能完成第二组数据的测量．

（4）测量第三组数据时，小华想换用阻值为20Ω的定值电阻，你认为可行吗？      ．若想完成接下来的实验，还可换用阻值为      Ω的定值电阻．

【答案】（1）保持电阻两端的电压不变（2）D   （3）2.4  左       （4）不可行   12

【解析】

（1）本实验中，滑动变阻器除了保护电路外，由于改变电阻大小的时候，若滑动变阻器滑片的位置不变，电阻两端的电压会随之而改变，所以，还要通过改变滑动变阻器接入电路的阻值来控制定值电阻两端电压不变；

（2）电路连接后，小华将滑动变阻器的触头移至最左端时，滑动变阻器接入电路的阻值最大为20Ω，由于五个定值电阻中的最大阻值为20Ω、此时定值电阻两端的电压最大为3V，闭合开关时发现电压表的指针偏转超过其量程，说明滑动变阻器被短路，则他接下来应进行的操作中，是断开开关，检查滑动变阻器是否发生短路；

（3）由图可知，电压表的量程为3V，分度值为0.1V，电压表的示数为2.4V．若将定值电阻阻值换为8Ω时，由于定值电阻和滑动变阻器分得的电压不变，由串联分压U1：U2=R1：R2可知，当定值电阻的电压增大时，滑动变阻器接入电路的阻值也要增大，则应将滑动变阻器的触头向左移动，才能完成第二组数据的测量．

（4）测量第三组数据时，小华想换用阻值为20Ω的定值电阻，是不可行的，由（2）中可知，此时定值电阻两端的电压为3V，与（3）中2.4V不相等；由串联分压U1：U2=R1：R2可知R1：R2= U1：U2=2.4V：（6V-2.4V）=2:3，而滑动变阻器接入电路的阻值最大为20Ω，R1<2×20Ω/3=13.3Ω，所以，若想完成接下来的实验，还可换用阻值为12Ω的定值电阻．

6.为了找到电流与电压、电阻的关系，郑能同学到实验室进行实验。

（1）做“探究电流与电压的关系”实验。

①下面的实物连接图出现了两处错误，请在错误的连线处打“╳”，并以笔代线，将正确的连线画出来（连线不得交叉）。

②检查改错，电路连接无误后进行实验，记录的数据如下表所示，请在坐标纸上描点画出I—U图象。

| 数据序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
| 电流I/A | 0.10 | 0.20 | 0.28 | 0.26 | 0.44 | 0.52 |

③第      次实验数据有明显错误。由图象分析得出，该实验所用电阻为      Ω。

（2）在“探究电流与电阻关系”的实验中，在A、B间更换电阻后，接下来应该调节         ，使电压保持不变。更换电阻，重复操作可得出结论。

【答案】（1）①如下图甲    ②如下图乙     ③4    5

（2）滑动变阻器

【解析】

（1）①探究电流与电压的关系时，电压表应测量定值电阻两端的电压，连接电路前，滑动变阻器的滑片应放在最大阻值处，见上图甲；②以电压值为横坐标，电流值为纵坐标，把每一组数据的对应点在坐标纸上描出，用线把这些点连接起来，见上图乙；③由上表可知，总体上，电流随电压的增大而增大，只有第4次次实验数据电压增电流却减小，明显错误；由图象分析得出，在电阻不变的情况下，电流与电压成正比，取实验中任意一组正确的数据可知，所用电阻为R=U/I=0.5V/0.10A=5Ω。（2）在“探究电流与电阻关系”的实验中，改变电阻的大小，控制电阻两端的电压不变，可通过调节滑动变阻器来实现。[来源:学科网ZXXK]

★真题摘编

（2014中考真题）为了探究电流与电压的关系，小迪选取了一个10Ω的定值电阻，用滑动变阻器来改变电阻两端的电压．

（1）小迪连接的电路如图甲所示，请你帮他将电压表正确接入电路中．

（2）闭合开关前，小迪应将滑动变阻器的滑片p滑到      端．（选填“A”或“B”）

（3）小迪在检查电路连接无误后，应将开关             （选填“断开”或“闭合”），调节滑动变阻器，观察电压表和         的示数，测量并记下几组数据．

（4）为记录数据，请你在图乙方框内帮小迪设计一个记录实验数据的表格．

（5）在实验过程中，多测几组数据不是为了求平均值，是为了                    ．

【答案】（1）如图所示；

（2）A；（3）闭合；电流表；（4）表格如下；

| 次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压/V |  |  |  |
| 电流/A |  |  |  |

（5）得出电流与电压的普遍规律．

【解析】

（1）电源电压由2节干电池组成，电压为3V，电压表选择0～3V，电压表应并联在定值电阻两端，如图所示；

（2）闭合开关前，应将滑动变阻器的阻值位于最大阻值处，而从图中可以看出，滑动变阻器的下接线柱接在B端，所以最大阻值处在A端，即小迪应将滑动变阻器的滑片p滑到A端．

（3）在检查电路连接无误后，应将开关闭合，调节滑动变阻器，观察电压表和电流表的示数，测量并记下几组数据．

（4）在探究电流与电压的关系实验时，应记录的是电压和电流值，表格如下：

| 次数 | 1 | 2[来源:学*科*网] | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压/V |  |  |  |
| 电流/A |  |  |  |

（5）改变了待测电阻两端的电压和通过它的电流，可以多测几组数据，得出电流与电压的普遍规律．