轻松寒假，快乐复习30天

第25天 电功率与安全用电

★思路点睛

知识方法点拨

（1）用电器“正常工作”是一个隐含条件，做题时，看到“正常工作”四个字，马上可以分析出“实际功率=额定功率”、“实际电压=额定电压”、“实际电流=额定电流”。

（2）“家庭电路”或“照明电路”，实际上是告知我们此时电路的电源电压为220V。

（3）灯泡的亮暗只由一个物理量决定，即实际功率。不同灯泡之间比较，实际功率大的一定比实际功率小的亮。所以，我们能得出以下结论：①串联电路中，电流相等，根据可知电阻大的灯泡亮；②并联电路中，电压相等，根据可知电阻小的灯泡亮；③几个灯泡都正常发光时，其实际功率均等于其各自的额定功率，所以额定功率大的灯泡亮。

（4）电功和电热的计算

对于纯电阻电路（即电能完全转化为内能的电路），；

对于非纯电阻电路（即电能部分转化为内能，还有一部分转化为其它形式能量的电路），，计算电功只能用，计算电热只能用。[来源:学科网]

（5）对于两灯泡同时连入电路，只有一个灯泡正常发光的问题

为了保证灯泡安全，且使用寿命最大化，要求灯泡的实际值不超过额定值才行。

在串联电路中，若只有一个灯泡正常发光，则额定电流小的正常发光，这样才可保证另一个灯泡实际值不超过额定值；

在并联电路中，若只有一个灯泡正常发光，则额定电压小的正常发光，这样才可保证另一个灯泡实际值不超过额定值。

★典型试题

1．下列关于电功和电功率的说法，其中不正确的是（  ）

A．用电器的电功率不但与通过的电流有关，还与加在它两端的电压有关

B．电流通过电动机时，电能将全部转化为它的机械能

C．电流通过电炉做功的过程，实际上是电能转化为热能的过程

D．电流做的功越多，它的电功率并不一定大，还与通电时间有关

【答案】B

【解析】[来源:Zxxk.Com]

A、由P=UI可得，用电器的电功率与通过用电器的电流和加在两端的电压有关，故A选项正确；

B、电流做功的过程实质是将电能转化为其它形式能的过程，而任何用电器都会将一部分电能转化为热能，故B选项错误；[来源:学,科,网Z,X,X,K]

C、由于电炉是纯电阻电路，因此电流通过电炉做功的过程，实际是将电能全部转化为热能的过程，故C选项正确；

D、由W=Pt可得，电流做功的多少等于功率和时间的乘积，因此做功多，功率不一定大，故D选项正确；

故选 B．

2．下列措施符合安全通电的是（   ）

A、开关可以接在零线上

B、如果有人触电一定要先救人后断电

C、空气开关跳闸一定是发生了短路

D、湿手不能触碰开关

【答案】D

【解析】

根据安全用电原则可知，开关必须接在用电器与火线之间，所以A错误；

由于人体是导体，所以抢救触电的人员，需先断开电源，选项B错误；

闪电、响雷、有人触电、漏电都会使空气开关跳闸，选项C错误；

水是导体，所以为了避免触电，湿手不能触碰开关，选项D正确；

选择D。

3．如图所示，两个电饭锅甲和乙，甲的额定功率为800W，乙的额定功率为1200W。在它们正常工作的情况下，下列说法正确的是 (     )

A．甲的功率小于乙的功率，表明电流通过甲做功少

B．甲的功率小于乙的功率，但甲做功并不一定比乙少

C．甲的功率小于乙的功率，表明甲消耗电能比乙慢

D．甲的功率小于乙的功率，但甲消耗电能并不一定比乙慢

【答案】BC

【解析】

甲的额定功率为800W，乙的额定功率为1200W，甲的功率小于乙的功率，如果甲做功时间足够长的话，甲做功就比乙多。消耗电能的快慢用功率表示，甲消耗电能比乙慢。

4．将分别标有“6V，4W”和“6V，2W”的甲、乙两只小灯泡串联起来，接在电压为9V的电源两端，接通电路后，不考虑灯丝电阻变化以下说法正确的是（    ）

A.乙灯泡能正常工作，甲灯比乙灯亮     B.两只小灯泡都能正常发光

C.通过乙灯的电流较大，所以乙灯较亮   D.两只小灯泡的总功率为3W

【答案】D

【解析】

因为甲小灯泡正常工作的电流I甲=P甲/U甲=4W/6V=（2/3）A，电阻为R甲=(U甲)2/P=（6V）2/4W=9Ω,乙小灯泡正常工作的电流I乙=I=P甲/U甲=2W/6V=（1/3）A,电阻为R乙=(U乙)2/P=（6V）2/2W=18Ω,那么甲、乙两只小灯泡串联起来后，电路中的电流为I＝U/R=9V/（9Ω+18Ω）=（1/3）A，不考虑灯丝电阻变化时，甲小灯泡消耗的实际功率P甲’＝I2R甲=[（1/3）A]2×9Ω=1W<P甲, 乙小灯泡消耗的实际功率P乙’＝I2R乙=[（1/3）A]2×18Ω=2W=P乙，两只小灯泡的总功率为P=P甲’+P乙’=1W+2W=3W，由此可得乙灯泡能正常工作，甲灯比乙灯亮暗；两只小灯泡的总功率为3W。故选D

5．标有“6V 6W”、“3V 3W”的灯L1和L2（假设灯丝电阻不变），若将它们并联接在某电源上，两灯都发光，下列说法正确的是  （      ）

A.灯L1比灯L2亮

B.灯L1、L2的实际功率之比为2﹕1

C.电源电压为3V时，灯L2正常发光

D.电源电压为9V时，灯L1 、L2都正常发光

【答案】C

【解析】

灯L1的电阻R1=U2/P1=（6V）2/6W=6Ω， 灯L2的电阻R2=U2/P2=（3V）2/3W=3Ω， 若将它们并联接在某电源上，并联电路中各支路两端的电压相等，A.由 P＝U2/R可知，电阻小的灯消耗的实际功率大，所以灯L2比灯L1亮；B.灯L1、L2的实际功率之比P1/P2＝R2/R1=1:2; C.电源电压为3V时，灯L2两端的实际电压与它的额定电压相同，正常发光；D.电源电压为9V时，灯L1 、L2两端的实际电压大于它们的额定电压，它们的实际功率大于额电功率，不能正常发光。故选C

6．将“220V 100W”和“220V 60W”的两盏规格不相同的白炽灯串联接入照明电路中，则它们消耗的总功率 (设灯丝的电阻不受温度影响)

A．等于160w                 B．小于60W

C．等于60W                  D．大于60W，小于100W

【答案】B

【解析】

两灯泡串联接入电路中，总电阻比任何一个电阻都大，根据P总=（220V）2/R总可知，P比任何一个灯泡的额定功率都小，故选B。

7．如图所示的电路中，电源电压不变，移动滑动变阻器R1的滑片P，当电流表的示数变化范围当电流表的示数1A～1.3A时，电压表的示数变化了3V，则该定值电阻R2所消耗功率的变化范围是

A．3W～3.9W

B．3W～5.07W

C．3.9W～10W

D．10W～16.9W

【答案】D

【解析】

由题意可知R2==ΔU/ΔI=3V/（1.3A-1A）=10Ω，当电流表的示数1A时，R2所消耗功率P2＝I2R=（1A）2×10Ω=10W，当电流表的示数1.3A时，R2所消耗功率P2‘＝I2R=（1.3A）2×10Ω=16.9W。故选D

8．如图所示，是探究电流产生热量与哪些因素有关的实验装置。烧瓶内装有质量和初温完全相同的煤油，瓶中电阻丝的电阻R1＞R2。下列选项中正确的是(    )

A．在甲图中，探究的是电流产生热量与电阻的关系

B．在乙图中，探究的是电流产生热量与电阻的关系

C．在甲图中，闭合开关一段时间后，B瓶中温度计的示数更高

D．乙图只能用来探究电流产生的热量与电流大小的关系

【答案】A

【解析】

电流通过导体时产生的热量与导体的电阻、通过的电流以及通电时间有关，在实验探究过程中选用的是控制变量法，加热的是质量和初温完全相同的同种物质，放出的热量多少通过温度计示数高低来反映。A选项中采用串联，控制电流相等，故探究的是电流产生热量与电阻的关系，选项A正确。

9．如图所示，是研究电流热效应的部分实验电路，甲电阻丝的阻值小于乙电阻丝的阻值。比较通电后两根电阻丝各自两端的电压U甲、U乙以及它们在相同时间内分别产生的热量Q甲、Q乙的大小，下面关系中正确的是（   ）

A．U甲＜U乙，Q甲＜Q乙        B．U甲＜U乙，Q甲＞Q乙

C．U甲＝U乙，Q甲＝Q乙        D．U甲＞U乙，Q甲＜Q乙

【答案】A

【解析】

由图可知电阻丝串流，所以通过甲乙两电阻的电流相等，由于甲电阻丝的阻值小于乙电阻丝的阻值，所以根据欧姆定律U=IR可知甲电阻两端的电压小于乙电阻两端的电压，根据焦耳定律可知，在通电时间相同时，乙产生的热量多，所以选择A。

10．如图甲所示，插线板上开关控制指示灯和插孔，若指示灯开路，插孔仍可正常使用．请在图乙中画出插线板上开关、指示灯和插孔的连接方式，并与电源线接通．[来源:Z&xx&k.Com]

【答案】如图

【解析】

若指示灯开路，插孔仍可正常使用，则指示灯与插孔是并联的。开关控制指示灯与插孔，则开关处在干路中，开关接在灯泡、插座和火线之间控制火线使用更安全。

11．爱思考的林刚利用如图所示的电路进行实验，当闭合开关S后，发现标有“6V 3W”的灯L1和标有“12V 3W”的灯L2亮度并不相同。已知电源电压为6V，不考虑灯丝电阻值随温度的变化。求：

（1）通过灯泡L1的电流为多大？

[来源:学科网ZXXK]

（2）灯泡L1每分钟消耗多少电能？

（3）灯泡L2的实际功率是多大？电路中灯L1和灯L2哪个更亮？[来源:学科网ZXXK]

[来源:学.科.网]

【答案】（1）0.5A  （2）180J  （3）0.75W L1较亮

【解析】

当开关S闭合后，灯L1和灯L2并联，灯L1两端电压等于电源电压。

（1）灯L1的额定电压U1=6V，额定功率P1=3 W，电源电压为6V

∴灯L1正常发光，通过灯泡的电流。

（2）灯L1正常发光时，每分钟消耗电能： W1=U1I1t =6V×0.5A×60s=180J

（3）灯L2的电阻为，灯泡L2两端实际电压等于电源电压，所以灯L2的实际功率。灯L2的实际功率小于灯L1的实际功率，所以灯L1较亮。

12．用两盏“220V 1O0W”的白炽灯每晚7:00到次日早6:00为一地下通道照明。原方案为始终将两盏灯并联后接在220V的电源上。为节约用电，小强设计了一个改进方案(电路如图所示)：每晚7:00--9：00将两盏灯并联后接在220V的电源上；晚9:00至次日早6:00将两灯串联后接在220V的电源上。

(1)请你分析，两个单刀双掷开关同时接左侧与同时接右侧时．两盏灯各为怎样的连接形式?

(2)已知串联时每盏灯的电阻为并联时电阻的3／4，按小强的方案，每月(30天)可以节约多少度电?

【答案】(1) 当两个单刀双掷开关都接在左侧时，两盏灯并联：当两个单刀双掷开关都接在右侧时，两盏灯串联。  (2) 36 kW.h

【解析】

(1)当两个单刀双掷开关都接在左侧时，两盏灯并联：当两个单刀双掷开关都接在右侧时，两盏灯串联。

(2)按小强的方案：

并联时总功率为200W，即0.2kW，耗电，

灯的电阻

串联时：每盏灯的电阻，每盏灯的电压110V，功率[来源:Z§xx§k.Com]

串联时总功率，耗电

每个夜晚耗电：=1 kw.h

按小强的方案一个月耗电=lkW.h／天×30天=30 kW.h

原方案：

每个夜晚耗电=2×0.1kW×11h=2.2 kW.h

一个月耗电=2.2 kW.h／天×30天=66 kW.h

节约电能△W=66kW·h－30 kw.h=36 kW.h

13. 小灯泡L的额定电压为3V，它的I﹣U图象如图甲所示，把小灯泡接入如图乙所示的电路中，先将滑动变阻器的滑片P移至B端，闭合开关S，电压表示数为1.5V；再将滑片P向左移动直到电压表示数为3V．已知电源电压恒定，滑动变阻器的铭牌上标有“10Ω 2A”．下列说法中错误的是（  ）

A．电源电压为4.5V

B．小灯泡的额定功率为1.5W

C．小灯泡正常发光时，滑动变阻器接入电路的阻值为3Ω

D．小灯泡正常发光时，滑动变阻器消耗的电功率为2.5W

【答案】D

【解析】

（1）当滑动变阻器的滑片P移至B端时，滑动变阻器的最大阻值和的灯泡串联，由图象可知，当电压表示数为1.5V时，电路中的电流I=0.3A，

由可得，滑动变阻器两端的电压：U滑=I滑=0.3A×10Ω=3V，

根据串联电路电压特点：串联电路中总电压等于各分电压之和，电源的电压：

U=UL+U滑=1.5V+3V=4.5V，故A正确，不符合题意；

（2）由图象可知，将滑片P向左移动直到电压表示数为3V，此时灯泡两端的电压为3V时，灯泡正常发光，有图像可知此时电路中的电流I′=0.5A，

PL额=UL额I′=3V×0.5A=1.5W，故B正确，不符合题意；

此时滑动变阻器两端的电压：U滑′=U﹣UL额=4.5V﹣3V=1.5V，

滑动变阻器接入电路中的电阻：，故C正确，不符合题意；

滑动变阻器消耗的电功率：P滑′=U滑′I′=1.5V×0.5A=0.75W，故D不正确，符合题意．

★真题摘编

（2014中考真题）实验中绘出了小灯泡的电流与电压关系的U-I图象如图甲所示，则图乙中有关此小灯泡功率P与 U2或P与I2的图象可能正确的是

【答案】D

【解析】

从甲图可以看出，小灯泡的电阻不是定值，所以P与 U2或P与I2都不成正比，而A、C都是正比例函数的图像，所以是错误的；甲图所表示的含义是随着电流和电压的增大，电阻也越来越大，而且开始增大得慢，后来增大得快，根据公式，当电压增大时，电阻增大越快，电功率增大得越慢，而B图表示的是随着电压增大，电功率增大得越来越快，所以不合题意；因为电流增大时，电阻也增大，而且增大得越来越快，根据公式，所以电功率也增大得越来越快，D图像符合题意，是正确的。