轻松寒假，快乐复习30天

第27天 电功率、电热实验

★思路点睛

知识方法点拨

额定功率是用电器正常工作时的功率，所以测定额定功率时需要保证用电器的实际电压等于额定电压，或者保证用电器的实际电流等于额定电流，再在此实验条件下测定功率即可。

易错易混雷区

测电功率的实验与测额定功率的实验是两个不同实验，做题时需要稍加注意并区分，另外，测电功率的实验中，不可以求电功率的平均值，因为求平均值的目的在于减小误差，而实际功率出现不同值是人为故意得到的不同值，并不是由于误差导致的，所以求平均值是没有意义的。

★典型试题

1．小明在做“测量小灯泡电功率”的实验中，已知电源电压为6V，小灯泡的额定电压为2.5V（阻值约为10Ω）

（1）他在检查仪器时，发现电流表指针如图所示，则接下来的操作是                 ．[来源:Zxxk.Com][来源:Z§xx§k.Com]

（2）在连接电路时，有甲“10Ω 1A”和乙“20Ω 1A”两个滑动变阻器可供选择，则应该选择变阻器       （填“甲”“乙”）连入电路，才能保证实验的顺利进行；

（3）小明接好最后一根导线，灯就亮了，且电压表和电流表示数都很大，则他操作中的错误             、               ．

（4）排除故障后，多次测量通过小灯泡的电流和它两端的电压，根据记录的数据，小明画出了小灯泡电流随其两端电压变化的关系图像，根据图像提供的信息，计算出小灯泡的额定功率为      W，小灯泡灯丝电阻随电压增大而       ．

（5）若电压表的小量程已损坏，在不添加任何器材的情况下，请你在方框内画出能测量小灯泡额定功率的实验电路图．

【答案】（1）进行调零；（2）乙；（3）开关没有断开；滑动变阻器滑片没有调到最大阻值处；（4）0.625；增大；（5）如图所示．

【解析】

（1）根据图所示，可知电流表指针没有指在零刻度，接下来应该进行调零；（2）电源电压为6V，小灯泡的额定电压为2.5V，则串联在电路中的滑动变阻器分压应大于等于3.5V．由于滑动变阻器与小灯泡串联，流过它们的电流相同，滑动变阻器的分压大于小灯泡的分压，则滑动变阻器的阻值应大于小灯泡的阻值，因此应选乙滑动变阻器．（3）小明把最后一根导线连接完毕后，灯就亮了，说明连接电路时开关没有断开，且立即看到电压表和电流表立即都有较大示数，说明电路的总电阻很小，即滑动变阻器滑片没有调到最大阻值处；（4）由于灯泡的额定电压是2.5V，且据图象能看出，此时的电流是0.25A，故此时的功率即额定功率是：P=UI=2.5V×0.25A=0.625W；结合欧姆定律可看出，此时小灯泡灯丝电阻随电压增大而增大；（5）电源电压为6V，灯泡和滑动变阻器串联在电路中，灯泡正常工作时的电压为2.5V，则滑动变阻器的电压为6V-2.5V=3.5V＞3V，所以用电压表0～15V量程时，并联在滑动变阻器两端，当滑动变阻器的电压为3.5V时，灯泡正常工作．电路图如图．

2．在“测定小灯泡的额定功率”的实验中，实验器材如图所示，小灯泡额定电压为2.5V。

（1）在方框内画出你设计的实验电路图。

（2）小赵同学连接好电路后，闭合开关时，发现灯光特别亮，这表明他在闭合开关前没有                               。

（3）小赵同学移动滑动变阻器的滑片P，记下了三组对应的电压表和电流表的示数，如下表所示。由此可知，他在实验中，电压表选择的量程应该是              ；该小灯泡的额定功率是        W。

| 实验序号[来源:学科网] | 电压表示数/V | 电流表示数/A | 电功率/W |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5 | 0.16 |  |
| 2 | 2.5 | 0.2 |  |
| 3 | 3 | 0.24 |  |

【答案】（1） 如下图

（2）将滑动变阻器接入电路的电阻调至最大

（3）0-3V    0.5

【解析】

在“测定小灯泡的额定功率”的实验中，应让电压表与小灯泡并联，电流表与小灯泡串联，滑动变阻器接入电路中调节小灯泡两端的电压。

学连接好电路后，闭合开关时，发现灯光特别亮，说明电路中的电阻太小，这表明他在闭合开关前没有将滑动变阻器接入电路的电阻调至最大。

由表中的数据可知，电压表选择的量程应该是0-3V ；该小灯泡的额定功率 P＝UI=2.5V×0.2A=0.5W.

【题型】实验题

【难度】一般

【结束】

3．小明和小红各自进行“测定小灯泡正常发光时的功率和电阻”的实验。实验中使用的小灯泡均标有“2.5V”字样，所用电源和滑动变阻器相同。

(1)小明按图（a）正确连接电路，并将变阻器的滑片移至最右端。闭合开关后，三个电表的示数如图（b）、（c）、（d）所示，则他们所用的电源电压为        V。滑动变阻器的最大阻值是        Ω。

(2)接着小明移动变阻器的滑片，当小灯泡正常发光时，观察到滑片恰好在变阻器的中点上，则小灯泡额定功率为        ，正常发光时的电阻约为         。（保留一位小数）

(3)小红连接电路时只用了图（a）中的V1，没有使用V2，连接的实物图如图所示。闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片，发现小灯泡      ；经检查，是由于一根导线连接错误。请你在实物图中将连接错误的导线上打“×”并补画出正确的连线。

【答案】（1）6  20（2）0.875W  7.1Ω（3）不发光

【解析】

（1）①由图a、b、c可知，电压表V1量程是0～3V，最小分度值是0.1V，读数UV1=2V，电压表V2量程是0～15V，最小分度值是0.5V，电压表读数UV2=6V，电源电压U=UV2=6V；

由图d可知，电流表的量程是0～0.6A，最小分度值是0.02A，电流表读数I=0.2A；

②闭合开关时，滑动变阻器两端的电压U滑=UV2-UV1=6V-2V=4V，

滑动变阻器的最大阻值

③由题意知，灯泡正常发光时滑动变阻器接入电路的阻值

滑动变阻器两端的电压U滑′=U-UL=6V-2.5V=3.5V，

此时电路电流

小灯泡的额定功率PL=ULIL=2.5V×0.35A=0.875W

灯泡正常发光时的电阻约为RL=UL/I’=2.5V/0.35A≈7.1Ω

（3）由图可知，电压表与灯泡串连接入电路，电路断路，闭合开关后，灯泡不发光；

把灯泡右端接线柱与电压表负极相连，电路图如图所示．

4．在测量小灯泡电功率的实验中，电源电压为4.5V，小灯泡的额定电压为2.5V，小灯泡正常发光时的电阻约为10Ω．

（1）请你用笔画线代替导线，将图甲中的实物电路连接完整．要求：当滑动变阻器的滑片向左移动时，连入电路的电阻变大；连线不得交叉．

（2）小宇同学闭合开关，移动滑片P到某一位置时，电压表示数（如图乙所示）为      V，若他想测量小灯泡的额定功率，应将图甲中滑动变阻器的滑片P向      （选填“A”或“B”）端移动，使电压表的示数为2.5V．

（3）小宇同学继续移动滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数，并绘制成图丙所示的I﹣U关系图象，根据图象信息，可计算出小灯泡的额定功率是      W，还可以得出：小灯泡的实际功率随实际电压的增大而      （选填“增大”、“减小”或“不变”）．

（4）小叶同学按同一电路连接好最后一根导线，灯泡立即发出明亮耀眼的光，并很快熄灭，检查后发现连线正确，请你找出她在实验中两个操作不当之处是：①      ；②      ．

【答案】（1）电路图见解析图；（2）2.2；B；（3）0.5；增大；（4）①连接电路时开关没有断开；②连接电路时滑片没有置于最大阻值处

【解析】

（1）灯泡正常发光时电流约为I===0.25A，则电流表选0～0.6A量程，当滑动变阻器的滑片向左移动时，连入电路的电阻变大，则滑动变阻器应接右下接线柱B，把电流表、滑动变阻器串联接入电路，电路图如图所示．

（2）由图乙所示电压表可知，其量程为0～3V量程，分度值是0.1V，其示数为2.2V，小于灯泡额定电压，要测量小灯泡的额定功率，应减小滑动变阻器分压，减小滑动变阻器接入电路的阻值，使灯泡两端电压变大，

由电路图可知，应把滑动变阻器的滑片P向B端移动，使电压表的示数为2.5V．

（3）由I﹣U图象可知，灯泡额定电压2.5V所对应的电流是0.2A，

灯泡额定功率P=UI=2.5V×0.2A=0.5W；由I﹣U图象可知，

随灯泡电压的增大，灯泡电流增大，灯泡实际功率P=UI增大．

（4）连接好最后一根导线，灯泡立即发光，说明连接电路时，

没有断开开关；灯泡发出明亮耀眼的光，说明电路电流很大，

电路电阻很小，连接电路时，滑动变阻器滑片没有置于最大阻值处．

故答案为：（1）电路图如图所示；（2）2.2；B；（3）0.5；增大；（4）①连接电路时开关没有断开；②连接电路时滑片没有置于最大阻值处．

5．小明学会了测小灯泡的功率后，在老师的启发下，进一步思考：电流一定时，小灯泡功率跟电阻有什么关系呢？于是他利用如图所示电路，选用三个完好的小灯泡L1、L2、L3，测出它们在电流相同时的电阻和功率，来探究小灯泡功率与电阻的关系．

（1）他将灯L1正确接入电路后，闭合开关，发现无论怎样移动滑动变阻器，电压表有示数，电流表无示数，你认为他该如何操作来排除故障？

（2）排除故障后,调节滑动变阻器的滑片P，使通过灯L1的电流为0.2A，再测出L1两端的电压，然后计算出此时灯L1的电阻和实际功率，记录在下表。

| 次数 | 灯泡 | I/A | U/V[来源:Z+xx+k.Com] | R/Ω | P/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L1 | 0.2 | 2.4 | 12 | 0.48[来源:学科网] |
| 2 | L2 |  | 1.6 | 8 | 0.32 |
| 3 | L3 |  | 0.8 | 4 | 0.16 |

（3）换上灯L2，闭合开关，发现电流表的示数如图乙所示，为顺利完成实验，应将滑片P向_          _（选填“A”或“B”）端移动，再测出L2两端的电压，算出L2的电阻和实际功率；换上灯L3，做第三次实验，并将实验数据记录在下表。

（4）分析表中数据可得结论：

（5）小波认为：为了控制实验条件，小明每次实验要换灯泡还要调节滑动变阻器，这样的操作不够简便．对此你可以如何改进？

【答案】（1） 换一个灯座  （3） A   （4）在电流一定时，小灯泡的实际功率与电阻成正比关系（5）可以将L1、L2、L3串联在同一电路中，就控制了电流一定

【解析】

（1）他将灯L1正确接入电路后，闭合开关，发现无论怎样移动滑动变阻器，电压表有示数，电流表无示数，说明电路中的电阻很大，这种情况应该是灯泡处断路，所以他该换一个灯座；（3）换上灯L2，闭合开关，电流表的示数为0.25A，为顺利完成实验，应增大电阻，减小电流，即将滑片P向A端移动；（4）由表中数据可知当电阻增大2倍时，电功率也增大2倍，当电阻增大3倍时，电功率也增大3倍，所以可得结论：在电流一定时，小灯泡的实际功率与电阻成正比关系；（5）因为串联电路的电流处处相等，所以可以将L1、L2、L3串联在同一电路中，就控制了电流一定。

6．有一阻值恒定的电阻元件，额定功率P额=6W，额定电压在10V～19V之间．若要正确使用该元件，应先知道其额定电压．实验室里有如下器材：一个蓄电池（电压约为6V）、一个电流表（量程：0～0.6A和0～3A）、一个定值电阻R0=10Ω，两个单刀开关、导线若干．请你用上述器材测出该元件的额定电压．

（1）猜想与假设：根据欧姆定律I=U/R，电功率P=UI，只要我们测出元件电阻的阻值，进而就可计算出其额定电压．

（2）设计实验：

a．该元件的额定电流不超过    A．为提高测量的精确度，电流表应选量程      A．

b．根据实验器材请把你设计的电路图画在方框中．

（3）进行实验：请按照你设计的电路图补全以下实验步骤，并写出测量的物理量及其对应的符号．

a．连接电路；b．                        ；c．                                ；d．断开开关，整理器材．

（4）用测量的物理量和已知物理量的符号表示出额定电压：U额=                  ．

【答案】（2）①0.6；0～0.6A；②实验电路图如图所示；

（3）b、闭合S1，断开S2，记下电流表示数I1；c、闭合S1和S2，记下电流表示数I2；

（4）。

【解析】

（2）①由题意知电阻元件的额定功率为P额=6W，假设额定电压最小为Umin=10V，则额定电流最大为I=P额/Umin=6W/10V=0.6A，所以电流表的量程选0～0.6A；②将电阻元件与R0并联，两个开关一个连在干路上、一个连在其中的一条支路上，电流表测量干路电流，如图所示。

（3）实验步骤：b、闭合S1，断开S2，记下电流表示数I1；则电源电压为U=I1R0。c、闭合S1和S2，记下电流表示数I2；即为干路电流。

（4）只闭合S1时，仅R0接入电路，通过R0的电流为I1，则电源电压为U=I1R0①；当开关都闭合时，R0与R1并联接在同一电源上，通过R0的电流不变为I1，则通过R1的电流IR1=I2﹣I1，U= IR1R1=（I2﹣I1）R1②；由①②得，则。

7．下面是小宇同学在实验室中研究电流产生的热量和哪些因素有关的实验过程记录，有不完整的地方，请你帮他填写完整。

课题：研究电流产生的热量与哪些因素有关？

（1）装置及原理：

我们组的同学组装了如图所示的实验装置，在两个相同的烧瓶中装满煤油，瓶中各放一根电阻丝，甲瓶中电阻丝的电阻比乙瓶中的大。通电后电流通过电阻丝产生热量使煤油的温度升高，体积膨胀，细玻璃管中煤油上升的高度越高，表明                   。

（2）实验过程：

① 接通电路一段时间，比较两瓶中的煤油哪个上升得高，实验结果是：       瓶中的煤油上升得高。这表明，          相同时，电阻越大，产生的热量越多。

② 在两玻璃管中的液柱降回原来的高度后，调节滑动变阻器，加大电流，重做上述实验，通电时间与前次相同。在两次实验中，比较甲瓶（或乙瓶）中的煤油哪次上升得高。实验结果：在第二次实验中，瓶中煤油上升得较          。这表明，         相同时，电流越大，电流产生的热量越多。

③ 实验表明，通电时间越长，瓶中煤油上升得越高，电流产生的热量越            。

（3）实验结论：

我们小组的同学一起对实验现象进行归纳分析，找到了电流产生热量的多少和                    、                     、                     。

（4）在上述实验中，我们用电流表测量电流，用手表测量时间，没有仪器直接测量热量的多少，而是用液体温度升高时体积膨胀的多少来比较热量的多少，这种物理研究方法称为          法。

【答案】(1)(电流产生)热量越大    (2)甲    电流     快   电阻     大   电流的大小、导体电阻的大小、通电时间    （3）转化法

【解析】

在两个相同的烧瓶中装满煤油，瓶中各放一根电阻丝，甲瓶中电阻丝的电阻比乙瓶中的大。通电后电流通过电阻丝产生热量使煤油的温度升高，体积膨胀，细玻璃管中煤油上升的高度越高，表明电流产生的热量越大。接通电路一段时间，比较两瓶中的煤油哪个上升得高，实验结果是：       甲瓶中的煤油上升得高。这表明，电流相同时，电阻越大，产生的热量越多。在两玻璃管中的液柱降回原来的高度后，调节滑动变阻器，加大电流，重做上述实验，通电时间与前次相同。在两次实验中，比较甲瓶（或乙瓶）中的煤油哪次上升得高。实验结果：在第二次实验中，瓶中煤油上升得较快。这表明，电阻相同时，电流越大，电流产生的热量越多。 实验表明，通电时间越长，瓶中煤油上升得越高，电流产生的热量越大。

8．为了探究电流产生的热量跟哪些因素有关，小鹭同学先后采用如图所示的甲、乙两个装置进行实验．她将两段电阻丝R1、R2分别封闭在两个相同的烧瓶中（R1＜R2），用玻璃管将烧瓶分别与相同的气球相连，两次实验电源电压不变。

（1）要探究通电时间和通电电流大小相同时，电流产生的热量与电阻的关系，应选择装置     进行实验．（选填“甲”或“乙”）

（2）比较相同时间里气球A与气球C体积变化情况，可探究电流产生的热量与     的关系．

（3）小鹭用气球替代温度计进行实验，你对此的评价是                            ．

【答案】（1）甲；（2）电流；（3）通过气体的热胀冷缩，气球能更直观热量的多少，但不能测出准确的温度；温度计能准确测出温度的变化值，更适用于液体温度变化的测量，各有优缺点。

【解析】

（1）从实验装置图中可以看出，甲图中两个电阻丝串联，通电时间和通电电流大小相同，因此要探究电流产生的热量与电阻的关系，应选择装置甲装置。

（2）A和C中的电阻丝，阻值相等。由于A和B串联，A两端的电压小于电源电压。C和D并联，C两端的电压等于电源电压。它们两端的电压不等，所以通过它们的电流不相等。在通电时间相同的情况下，电阻也相等，可以探究电流产生的热量与电流的关系。

（3）本题通过气体的热胀冷缩反映热量的多少，故气球更直观，但如果用温度计能准确测出温度的变化值，更适用于液体温度变化的测量．各有优缺点。

★真题摘编

（2014中考真题）如图是“测量小灯泡额定功率”的实验，其中灯泡的额定电压为3.8V，电源电压未知，请你将实验过程补充完整．

（1）如图甲是实验电路，请你用笔画线代替导线将电路补充完整，并使滑动变阻器连入电路的阻值最大（导线不允许交叉）．

（2）实验过程中的某时刻，电压表的示数如图乙所示，为了测量灯泡的额定功率，应将滑动变阻器的滑片向     （选填“左”或“右”）端滑动．灯泡正常发光时电流表的示数如图丙为    A，则灯泡的额定功率为     W．

（3）为了考察同学们的能力，老师拿来了一个已知额定电流为0.2A，但额定电压未知的小灯泡，一个已知阻值为R的电阻和两个开关S1、S2，利用上面的部分器材为同学们设计了如图丁所示的电路来测量小灯泡的额定功率，请你将下列实验步骤补充完整；

①          （填开关S、S1、S2的通断情况），调节滑动变阻器的滑片使电压表的示数为  ；

②闭合开关S、S2，断开S1，          （选填“适当调节滑动变阻器的滑片”“保持滑动变阻器的滑片不动”），读出电压表的示数为U；

③灯泡额定功率的表达式为：P=         ．

【答案】（1）电路图如图所示；

（2）左；0.3；1.14；

（3）①闭合开关S、S1；0.2R；②保持滑动变阻器的滑片不动；③0.2A×（U﹣0.2R）

【解析】

（1）灯泡额定电压为3.8V，电压表选0～15V量程，把滑动变阻器串联接入电路，电压表并联在灯泡两端，实物电路图如图所示：

（2）电压表量程为0～15V，由图乙所示电压表可知，其分度值为0.5V，所示为2.5V，小于灯泡额定电压3.8V，为了测量灯泡的额定功率，应将滑动变阻器的滑片向左端滑动．由图丙所示电流表可知，其量程为0～0.6A，分度值为0.02A，所示为：0.3A，灯泡的额定功率为P=UI=3.8V×0.3A=1.14W．

（3）①闭合开关S、S1，调节滑动变阻器的滑片使电压表的示数为 0.2R；

②闭合开关S、S2，断开S1，保持滑动变阻器的滑片不动，读出电压表的示数为U；

③灯泡额定功率的表达式为：P=0.2A×（U﹣0.2R）．