轻松寒假，快乐复习30天

第28天 电与磁

★思路点睛

易错易混雷区

（1）地磁场的磁极方向与地理南北极方向相反，但并不是完全相反，“地磁场的南极在地理北极”这种说法是错的，“地磁场的南极在地理北极附近”这种说法是正确的。

（2）磁场是真实存在的物质；磁感线是想象出来的，不是真实存在的。

（3）磁场对通电导体有力的作用，但是，当磁感线方向与导体中的电流方向平行时，磁场对通电导体没有力的作用，所以，“磁场对通电导体一定有力的作用”这种说法因为加了“一定”二字，所以是错的。

（4）闭合回路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动，则导体中会产生感应电流，此为感应电流的产生条件，“闭合”、“一部分”、“切割”这三个关键词缺少任何一个都是错误的。

（5）电动机的原理是通电导体在磁场中受到力的作用，其工作时是将电能转化为机械能；发电机的原理是电磁感应，即磁生电，其工作时是将机械能转化为电能。

★典型试题

1．关于电磁学的知识，下列说法错误的是

A．磁场和磁感线都是真实存在的

B．电动机工作时将电能转化为机械能

C．磁极间的相互作用都是通过磁场发生的

D．电磁起重机、电磁继电器都用到了电磁铁

【答案】A

【解析】

A．磁场是真实存在的，磁感线是为了描述磁场的分布而引入的，不是真实存在的，该选项说法错误，符合题意；

B．电动机工作时把电能转化成机械能，该选项说法正确，不符合题意；

C．磁极间的相互作用是通过磁场实现的，该选项说法正确，不符合题意；

D．电磁铁的应用比较广泛，电磁起重机、电磁继电器都是利用电磁铁制成的，该选项说法正确，不符合题意．

故选A．

2．下列说法正确的是    (   )

A．电动机是利用电磁感应现象制成的         B．电磁起重机是利用磁生电现象制成的

C．发电机工作时将机械能转化为电能         D．通电螺线管的磁性强弱只与电流有关

【答案】C

【解析】

电动机是利用磁场对电流的作用制成的，故选项A是错误的；电磁起重机是利用电生磁现象制成的，选项B是错误的；发电机是利用电磁感应现象制成的，其工作时将机械能转化为电能，选项C是正确的；通电螺线管的磁性强弱与电流大小、线圈匝数多少和有无铁芯有关，选项D是错误的。故本题正确选项是C。

3．开关S闭合后，小磁针静止时的指向如图所示，由此可知（  ）

A.a端是通电螺线管的N极，c端是电源正极

B.b端是通电螺线管的N极，d端是电源负极

C.b端是通电螺线管的N极，d端是电源正极

D.a端是通电螺线管的N极，c端是电源负极

【答案】C

【解析】

由题图可知，由小磁针N极指向可知，通电螺线管周围的磁感线由b端出发，回到a端，因此b端为通电螺线管的N极。由安培定则可知，线圈电流的方向由电源d端经螺线管流向c端，因此d端为电源的正极。C选项正确。[来源:学科网ZXXK]

4．如图所示电路连接中，当开关S闭合时，下列说法正确的是（  ）

A． 螺线管上端S极，滑片P向左移，弹簧测力计示数增大

B． 螺线管上端N极，滑片P向左移，弹簧测力计示数减小

C． 螺线管上端S极，滑片P向右移，弹簧测力计示数增大

D． 螺线管上端N极，滑片P向右移，弹簧测力计示数减小

【答案】A

【解析】

闭合开关后，根据电流方向，利用右手定则可知通电螺线管的下端为N极，上端为S极，又知弹簧测力计下磁体下端为N极，由异名磁极相互吸引，当滑片向左移动时，滑动变阻器阻值减小，根据欧姆定律知电流增大，通电螺线管磁性增强，测力计示数变大，当滑片向右移动时，滑动变阻器阻值增大，根据欧姆定律知电流减小，通电螺线管磁性减弱，测力计示数变小，答案选A

5．通电螺线管圈中的电流方向和螺线管周围磁感线的分布如图所示，其中正确的是（  ）

【答案】B

【解析】

安培定则的内容：用右手握住螺线管，四指弯向螺线管中电流的方向，大拇指所指的方向就是螺线管的N极．在磁体的外部，磁感线从磁体的N极出发，回到S极；由安培定则判断，A图中螺线管的右端是N极，左端是S极，磁感线的方向错误，A选项不正确；由安培定则判断，B图中螺线管的左端是N极，右端是S极，磁感线的方向正确，B选项正确，选填B；由安培定则判断，C图中螺线管的右端是N极，左端是S极，磁感线的方向错误，C选项不正确；由安培定则判断，D图中螺线管的左端是N极，右端是S极，磁感线的方向错误，D选项不正确。[来源:学科网ZXXK]

6．如图所示，用来研究发电机工作原理的是（   ）

【答案】 B

【解析】

A图是探究通电导体周围存在磁场的实验，即探究电流的磁效应的实验；[来源:学&科&网]

B图是探究电磁感应的实验，即发电机的原理；

C图是探究通电导体在磁场中受到力的作用实验，即电动机原理；

D图是探究电磁铁磁性强弱影响因素的实验；

所以选择B。

7．如下图所示，放在磁铁中的线圈A和B，用导线串联。当用力使线圈A向右运动时，发现悬挂着的线圈B也随着摆动，此时线圈A、B各自的实验原理与下列设备的工作原理相对应

A．电动机、电动机

B．电动机、发电机

C．发电机、发电机

D．发电机、电动机

【答案】D

【解析】

当用力使线圈A向右运动时，线圈A切割磁感线产生感应电流，因为线圈A和B，用导线串联，所以线圈B中也有电流，线圈B在磁场中受力而运动。故选D

8．科学家们已经发现了巨磁电阻（GMR）效应，它是指某些材料的电阻在磁场中急剧减小，且磁场越强，电阻越小的现象。利用这一现象，可以用来探究磁体周围的磁场强弱。如图所示，将GMR放在螺线管的右端。

（1）闭合开关S1，螺线管左端的磁极为_____极。

（2）闭合开关S1、S2，电流表示数为I。保持GMR位置不变，将电源的正负极对调，则此时电流表的示数将________I；将GMR移至螺线管的上方的中间位置，电流表的示数将________I。（选填“大于”、“等于”或“小于”）

（3）将GMR分别放入通电螺线管内部的不同位置，发现电流表的示数几乎不变。据此，你的合理猜想是_______________________________________________。

【答案】（1）N（北） （2）等于  小于  （3） 通电螺线管内部的磁场强弱是否处处相等。

【解析】

（1）由右手定则，电流从右边流入左边流出，螺线管左端的磁极为N极。

（2）电磁铁磁性的强弱与电流的大小、线圈的匝数、有无铁芯有关。电源的正负极对调，电磁铁磁性的强弱不变，GMR电阻不变，电流表的示数仍等于I；

由于电磁铁磁极位置磁性最强，将GMR移至螺线管的上方的中间位置，此处磁性比原位置弱，所以根据题意可知GMR电阻变大，由电流表的示数将变小。

（3）将GMR分别放入通电螺线管内部的不同位置，发现电流表的示数几乎不变。说明电阻大小不变，磁场强弱不变。所以合理猜想是：通电螺线管内部的磁场强弱是否处处相等。

9．为探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”，小明用电池（电压一定）、滑动变阻器、数量较多的大头针、铁钉以及较长导线为主要器材，进行如图所示的简易实验．

（1）他将导线绕在铁钉上制成简易电磁铁，并巧妙地通过                  来显示电磁铁磁性的强弱，下面的实验也用这种方法的是    ．

A、认识电压时，我们可以用水压来类比

B、用光线来描述光通过的路径

C、把敲响的音叉接触水面，看有没有溅起水花，来判断音叉有没有振动

D、用斜面小车研究阻力对物体运动的影像

（2）连接好电路，使变阻器连入电路的阻值较大，闭合开关，观察到如图甲所示的情景：接着，移动变阻器滑片，使其连入电路的阻值变小，观察到图乙所示的情景，比较图甲和乙，可知     图中的电流较小，从而发现，通过电磁铁的电流越      （选填“大”或“小”）磁性越强．

【答案】（1）吸起大头针的多少；C；（2）甲 ；大．

【解析】

在探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”的实验过程中，

（1）电磁铁磁性强弱通过比较电磁铁吸引大头针的多少来反映，电磁铁吸引的大头针越多，电磁铁磁性越强——转换法；把敲响的音叉接触水面，看有没有溅起水花，来判断音叉有没有振动，把音叉的振动通过水花来体现，也运用了转换法，所以选C；

（2）从图上可以看出，乙吸引的大头针较多，说明乙的磁性较强，而此实验中磁性强弱的差别是由于电流变化导致的，由题意可知乙图接入电路的电阻小，所以电流大，故得出结论，通过同一电磁铁的电流越大，磁性越强。

10．小明在观看了宾馆等处的光电烟雾探测器后，自己设计了一只“火灾报警器”。该报警器由“控制电路”和“工作电路”所组成，其中“控制电路”由光敏电阻R、电磁铁（线圈阻值R0＝15Ω）、电源U=6V、开关等组成；“工作电路”由工作电源电铃、导线等组成。小明的设计思想：当光敏电阻接收到的光照减弱到一定程度时，工作电路接通，电铃报警。

已知该光敏电阻的阻值R与光强E之间的一组实验数据如下表所示：（“光强”表示光强弱的程度，符号为E，单位为cd。）

| 光强E/cd | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光敏电阻R/Ω | 36.0 | 18.0 | 12.0 | 9.0 | 7.2 | 6.0 |

（1）分析上表数据，根据光敏电阻的阻值R随光强E变化的规律，归纳出光敏电阻的阻值R随光强E变化的关系式为R=        。

（2）闭合电键S，如果当线圈中的电流大于或等于250 mA时，继电器的衔铁被吸合，则光敏电阻接收到的光照强度需要在多少cd以上？

（3）按小明的设计，当室内烟雾增大时，光照减弱，光敏电阻的阻值增大到一定值时，衔铁与       （“上方”或“下方” ）的M、N接触，电铃工作报警。

【答案】（1）（2）4.0（3）上

【解析】[来源:Zxxk.Com]

（1）分析上表数据，光强与光敏电阻的乘积是一定值，所以光敏电阻的阻值R随光强E变化的关系式为R=

（2）线圈中的电流等于250 mA时，控制电路中的总电阻，

光敏电阻R=R总-R0=24Ω-15Ω=9Ω

所以光敏电阻接收到的光照强度需要在4.0cd以上

3）按小明的设计，当室内烟雾增大时，光照减弱，光敏电阻的阻值增大到一定值时，电路中电流会减小，电磁铁的磁性会减弱，衔铁与上方的M、N接触，电铃工作报警。

11．（1）如图1所示，接通电路时导线下方的小磁针发生偏转，改变电流方向时小磁针的偏转方向   ．由此说明，通电导体周围存在   ，且其方向与   有关．

（2）用如图2所示的装置进行如下实验：闭合开关，让导体AB作左右运动，电流表的指针   ；闭合开关，让导体AB作上下运动，电流表的指针   ；断开开关，再让导体AB作左右运动，电流表指针   ．根据这些现象，可以得到的结论是                              ．

【答案】（1）相反；磁场；电流方向；（2）偏转；不偏转；不偏转；闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中有感应电流产生．

【解析】

（1）实验中，开关闭合时，小磁针发生偏转，说明通电导体周围存在着磁场，当改变电流方向时，小磁针偏转方向改变，电流的磁场方向与电流方向有关；

（2）闭合开关，让导体在磁场中左右运动，电流表的指针发生偏转，表明电路中有感应电流；保持电路闭合，让导体竖直方向上下运动时，导体没有切割磁感线运动，电流表的指针不偏转，表明导体中无感应电流；断开开关，再让导体AB作左右运动，电流表指针不偏转．根据这些现象，可以得到的结论：闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中有感应电流产生．

12．小明设计了一个道路限载报警器（图甲），R0是变阻器，R是压敏电阻。R的电阻大小随压力大小变化关系如图乙。当超载车辆通过压敏电阻时，限载报警器就会报警。

（1）调试好电路，闭合开关S1和S2，当超载车辆通过时，限载报警器会      （填“灯亮”、“铃响”）

（2）一般交通主干道的抗压能力比村道路要强得多。若把村道路限载报警器应用到主干道，就要适当调高报警的限载重量，下列操作可行的是       （填编号）。

A．把变阻器R0的滑片适当左移

B．把电源1的电压适当增大

C．把弹簧AB的A端适当左移

D．把电磁铁C适当右移

【答案】（1）铃响  （2）AC

【解析】

（1）观察图乙可见压敏电阻R0的阻值随着压力的增大而减小。闭合开关S1和S2，当超载车辆通过时，压敏电阻的阻值减小，通过电磁铁线圈电流增大，磁性最强，衔铁被吸下来，灯熄灭，电铃电路接通会响．

（2）要想提高报警器的限载重量，必须增大电路中的电阻，减小电磁铁线圈中的电流，A选项说法正确；

观察甲图可见，衔铁部分实际上是一个杠杆，如果不改变电磁铁电路中的电流，可以让衔铁被吸下来的磁力加大，将弹簧向左移增大阻力臂或者将电磁铁向左移减小动力臂都可达到目的．C选项正确，D选项错误；把电源1的电压适当增大，电路中电流增大，电磁铁磁性增强，降低了报警的限载重量，B选项错误；选项A、C符合要求，选填AC．

★真题摘编

（2014中考真题）对下列实验装置的说法中，正确的是（  ）

A．图甲可用来演示通电导体在磁场中的受力情况

B．图乙可用来演示发电机的工作原理

C．图丙可用来演示电磁铁磁性的强弱与电流大小的有关

D．图丁可用来演示电动机的工作原理

【答案】D

【解析】

甲图的外电路中没有电源，这是研究电磁感应现象的装置，A错；乙图是奥斯特实验装置，它说明通电导线周围存在磁场，B错；丙图中两个电磁铁的匝数不同，电流相同，所以研究的是电磁铁的磁性强弱与线圈匝数的关系，C错；丁图的外电路中有电源，说明磁场中的导体是通电导体，它受磁场力的作用会发生运动，这是电动机的原理，D对。