轻松寒假，快乐复习30天

第14天 机械效率

★思路点睛

知识方法点拨

(1)简单机械中三种功的确认：

正常组装的滑轮组

①有用功是不使用滑轮（组）时为达目的直接对物体做的功，提起重物时，，水平拉动物体时，；

②额外功是克服动滑轮重力做的功和克服摩擦力做的功，不计摩擦提升物体时，；

③总功是绳子末端拉力做的功（使用滑轮或滑轮组时实际做的功），，不计摩擦时，

斜面

①有用功举高物体所做的功，

②额外功是克服物体与斜面间摩擦做的功，

③总功是沿斜面拉力做的功，

(2)滑轮组各种情况下的机械效率公式

①滑轮组匀速提升空气中的物体的机械效率公式

②滑轮组匀速提升液体中的物体的机械效率公式

③滑轮组水平拉动物体的机械效率（不忽略摩擦）

(3)增大和减小滑轮组机械效率的方法

①在动滑轮重力一定时，增加被提升物体的重力；

②在被提升物重一定时，选用轻便的动滑轮。

易错易混雷区

（1）滑轮组机械效率与绕线方法、提升物体的高度、提升物体的速度等无关。

（2）测定滑轮组机械效率时必须竖直向上匀速拉动弹簧测力计，不可以静止，因为静止时没有摩擦将导致机械效率变大；此外在测定滑轮组机械效率的实验题中，由于摩擦力不可忽略，所以计算机械效率只能用，不能用，若题中没有刻度尺，则选用进行计算。

★典型试题

1．关于机械效率，下列说法正确的是：（  ）

A.机械效率越高，所做的有用功越多

B.总功少的机械，效率越高[来源:学#科#网Z#X#X#K]

C.额外功少的机械，机械效率高

D.总功一定时，有用功多的机械的机械效率高

2．如图所示，用动滑轮把一个物体匀速拉起，不计摩擦，则下列说法中正确的是（  ）

A．使用这个滑轮可以省功

B．使用这个滑轮可以省距离

C．拉起的物体质量越大，滑轮的机械效率越高

D．把物体拉起的越高，滑轮的机械效率越高

3．用如图所示滑轮组提起重300N的货物，人所用的拉力为200N，绳子的自由端被拉下1m，在此过程中，下面说法正确的是

A.人用的拉力所做的总功为200J

B.滑轮组提升货物所做的有用功为100J

C.额外功为50J

D.滑轮组的机械效率为75﹪

4．甲、乙两人用相同的滑轮和绳子分别组成如图所示的（a）、（b）两个滑轮组，把相同物体提升了相同的高度，则两滑轮组的效率ηa和ηb及甲、乙两人所用的力F甲和F乙的比分别是（不计摩擦及绳重） （  ）

A.2：3   2：3       B.3：2   3：2

C.1：1   2：3       D.1：1   3：2

5．某学习小组想通过实验来探究“影响滑轮组的机械效率的因素”．他们作出如下猜想：

甲：滑轮组的机械效率与绳子的绕法有关

乙：滑轮组的机械效率与提起物重有关

丙：滑轮组的机械效率与动滑轮的重力有关

接着他们设计了如图所示的实验，（其中①②③中使用的动滑轮重力为G1，④中使用的动滑轮重力为G2，G1≠G2，且不考虑绳重和摩擦），关于他们的实验过程，下列说法中不正确的是（  ）

A.根据①、②两次实验可探究猜想甲

B.根据②、③两次实验可探究猜想乙

C.根据①、④两次实验可探究猜想丙

D.为使实验结论更可靠，还应注意每探究一种情况，都需进行多次实验

6．如图所示，用手沿竖直方向匀速拉一个动滑轮，使挂在下面重为G的物体缓缓上升，动滑轮的重力不可忽略．现改变物体的重力G，则动滑轮的机械效率η与物体重力G的关系可能符合下列图中的

7．如图所示，物重G为2000N，斜面长5m，高3m，斜面和滑轮组装置的总机械效率为80%，若将重物沿斜面以0.2m/s的速度拉上来，则该过程中拉力F为________，拉力F功率为_________。

8．在探究“斜面的倾斜程度对斜面机械效率的影响”时，某物理兴趣小组的同学提出了三种不同的猜想：

A．斜面越倾斜斜面机械效率越大；

B．斜面越倾斜斜面机械效率越小；

C．斜面的机械效率与斜面的倾斜程度无关。

他们用如图所示的探究装置，在不同的倾斜程度下做了三次试验，实验中应保持物体在斜面上的运动状态是                   。请回答下列问题：

①每次实验时，斜面的光滑程度和沿斜面被拉的物体应该         （选填“相同”或“不相同”）；改变斜面的倾斜程度是指改变                         （选填（斜面的长度、斜面的高度、斜面与水平面的夹角）；实验时应把物体沿着斜面往上缓慢拉动．

②在以下六个物理量中：被拉物体的重量G、弹簧秤的拉力F、斜面的长度L、斜面的高度H、物体在斜面上通过的距离s、物体上升的高度h，实验必须要测量的物理量是   （只填所测物理量的符号）；用需要测量的物理量的符号表示斜面的机械效率的计算式是

③如果猜想C是正确的，则在三次倾斜程度逐渐增大的实验中，由实验数据代入斜面机械效率的计算式得到的值就应该                 （选填“逐渐增大”、“逐渐减小”、“基本不变”）．如果在三次倾斜程度逐渐增大的实验中，由实验数据代入斜面机械效率的计算式得到的值逐渐增大，这说明实验前的猜想             是正确的．

9．用如图所示的实验装置测量杠杆的机械效率．实验时，竖直向上匀速拉动弹簧测力计，使挂在较长杠杆下面的钩码缓缓上升．(5分)

（1）实验中，将杠杆拉至图中虚线位置，测力计的示数F为      N，钩码总重G为1.0N，钩码上升高度h为0.1m，测力计移动距离s为0.4m，则杠杆的机械效率为     ．请写出使用该杠杆做额外功的一个原因：                 ．

（2）为了进一步研究杠杆的机械效率与哪些因素有关，一位同学用该实验装置，先后将钩码挂在A、B两点，测量并计算得到下表所示的两组数据：

根据表中数据，能否得出“杠杆的机械效率与所挂钩码的重有关，钩码越重其效率越高”的结论？答：        ；请简要说明理由：                              ．

10．某实验小组在“测滑轮组机械效率”的实验中得到的数据如下表所示。第1、2、3次实验的滑轮组分别如图中的甲、乙、丙所示。

| 次数 | 钩码重量G/N | 钩码上升高度h/m | 有用功 W有/J | 测力计拉力F/N | 测力计移动距离s/m | 总功 W总/J | 机械效率η |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1[来源:学科网] | 2 | 0.1[来源:学,科,网][来源:学科网][来源:学*科*网Z*X*X*K] | 0.2 | 0.9 | 0.3[来源:Z§xx§k.Com] | 0.27 | 74.1% |  |
| 2 | 4 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0. 3 | 0.48 | 83.3% |  |
| 3 | 4 | 0.1 |  | 1.1 | 0.5 | 0.55 |  |  |

（1）比较第1次实验和第2次实验，可得结论：使用同样的滑轮组，提起的钩码越重，滑轮组的机械效率_________。

（2）第3次实验中所做的有用功是_________J，机械效率是_________（保留一位小数）。

（3）第3次实验中动滑轮个数比第2次实验多，动滑轮自重增大，对动滑轮所做的额外功_________（选填“增大”或“减小”），因而，由第2、3次实验可知：组的机械效率与动滑轮自重大小_________（“有关”、“无关”）

（4）综合上述结论，提高机械效率的方法有_________（答出一个即可）。

11．在“探究滑轮组的机械效率”时，小明利用两组滑轮组进行了5次测量，用较轻的滑轮组成的滑轮组测定前4组数据，换用一个更重的动滑轮组成滑轮组测得第5组数据，测得数据如表：

| 实验次数 | 动滑轮重G动/N | 物重G/N | 钩码上升高度h/m | 动力F/N | 绳端移动距离s/m | 滑轮组的机械效率η/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 47.6 |
| 2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 47.6 |
| 3 | 0.5 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 60.6 |
| 4 | 0.5 | 4 | 0.1 | 2 | 0.3 | ① |
| 5 | 1 | 4 | 0.1 | ② | 0.3 | 55.6 |

（1）实验中应沿      方向      拉动弹簧测力计，使钩码缓缓上升．

（2）表格中变化①处数据应为      ；根据图中弹簧测力计可知编号②数据应为      N．

（3）由表中第1、2组数据可知，同一滑轮组的机械效率与      无关．

（4）比较第1、3次实验数据可得出结论：使用同一滑轮组，重物越重，机械效率      （选填“越高”、“不变”或“越低”）．

（5）比较第      次实验数据可得出结论：使用不同的滑轮组提升相同的重物时，动滑轮越重，滑轮组的机械效率越低．

（6）分析表格中第2组数据可知，此时滑轮组克服绳重及摩擦做的那部分额外功为      J．

12．如图所示，斜面长S＝6m，高h＝2m．用沿斜面方向50N的推力F，在10s内将一个重为100N的物体由斜面底端匀速推到顶端．求：

(1)推力F的功率：

(2)运动过程中物体克服摩擦力所做的功：

(3)斜面的机械效率．

13．(8分)瑞瑞同学家住楼上，最近正在装修房子，需要搬运装修材料，但有些材料由于楼道过窄不方便搬运，于是瑞瑞建议采用如图所示的滑轮组，这样站在地上就可以把材料运上楼若某次搬运的材料重765N，被提升的高度为10m，人所用的拉力为450N．求：

(1)请你帮助瑞瑞画出滑轮组的绕线示意图．

(2)用滑轮组提升材料时做的有用功是多少?

(3)该滑轮组的机械效率是多少?

(4)随后，瑞瑞同学查阅了有关机械效率知识的资料，看到下表中的一组数据，请你找出这些机械设备效率的共同特点．

★真题摘编

（2014中考真题）用如图所示装置测量动滑轮的机械效率．实验时，竖直向上的匀速拉动弹簧测力计，使挂在动滑轮下面的钩码缓缓上升．

实验数据如下表．

| 序号 | 动滑轮重 G动/N | 钩码重力G/N | 钩码上升高度h/m | 绳的拉力F/N | 绳端移动距离 s/m | 机械效率η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 83.3% |
| ② | 0.1 | 2 | 0.2 | 1.1 | 0.4 |  |
| ③ | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 83.3% |

（1）第②次实验时，测得动滑轮的机械效率约为       ．

（2）分析表中数据可知，对于同一动滑轮，所提升钩码的重力增大，机械效率将           ；提升相同重力的钩码时，动滑轮的重力增大，其机械效率将        ．（选填“增大”、“减小”或“不变”）

（3）分析表中数据可知，，可能的原因是：                        ．