轻松寒假，快乐复习30天

第24天 欧姆定律实验

★思路点睛

知识方法点拨

电学实验中，滑动变阻器的作用总结：

首先，在所有实验中，滑动变阻器都有一个共同的作用，即：保护电路。

其次，在不同实验中，滑动变阻器还有其它专有的作用：

（1）伏安法测电阻：通过调节滑动变阻器，得到多组待测电阻的电压和电流，算得多个电阻值，从而通过求平均值的方法来减小误差。

（2）探究电流与电压的关系：通过调节滑动变阻器，保证电压和电流的数据足够多，从而得到电流与电压的关系。

（3）探究电流与电阻的关系：通过调节滑动变阻器，使得电阻两端的电压恒定不变，从而达到控制变量的目的。

（4）测定小灯泡的电功率：通过调节滑动变阻器，改变小灯泡的电流和电压，算得多个功率值，从而得到小灯泡亮暗与功率之间的关系。

（5）测定小灯泡的额定电功率：通过调节滑动变阻器，使得小灯泡的电压为额定电压，或者使得小灯泡的电流为额定电流。

★典型试题

1．某同学用图甲所示的电路探究“通过导体的电流与电压、电阻的关系”，电源电压恒为3V。

（1）闭合开关后，电流表无示数，但电压表有示数，原因可能是         。

A．电流表断路     B．电压表断路      C．R1断路      D．R2断路

（2）探究电流与电压的关系时，应保持           不变（R1／R2）。

（3）探究电流与电阻的关系时，当R1的阻值是2Ω，电流表示数是1.0 A；要使电流表示数是0.5A，R1的阻值是           Ω；多次测量后，作出的I～R1图像是图乙中的         。

（4）该同学为研究可变电阻功率的变化规律，他将R1换成阻值为5Ω的定值电阻.把R2换成阻值范围是0～10Ω的电阻箱。实验中R2从lΩ逐渐调大到10Ω，实验数据如下表当R2消耗的功率最大时，其电阻约为          。

A．4Ω               B．5Ω               C．6Ω              D.4Ω和6Ω

2．在“探究通过导体的电流与电压和电阻的关系”实验中，有如下器材：电压表、电流表、滑动变阻器、开关、两节干电池、定值电阻R（分别为5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω）、导线若干。小明在实验时连接的电路如图甲所示。

（1）在探究“电流与电压的关系”实验中：

①闭合开关前，要将滑动变阻器滑片移至         （填“A”或“B”）端；电路中滑动变阻器起到保护电路元件安全和                         的作用；

②闭合开关S，无论如何移动滑动变阻器的滑片P，发现电流表示数几乎为零，电压表示数约为3V，此时，电路出现的故障可能是                     ；小明排除故障后继续实验。

（2）在探究“电流与电阻的关系”实验中：

①电路中滑动变阻器起到保护电路元件安全和                    的作用；

②小明先将R=10Ω的电阻接入，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，直到电压表示数为2.5V，记下电流表示数；接着在滑动变阻器的滑片位置不变，把R换为15Ω的电阻时，应向_____（填“A”或“B”）方向移动滑动变阻器的滑片P，才能使电压表示数为2.5V，同时记下电流表的示数；

③若要使所给的5个定值电阻分别接入电路中都能正常进行实验，应该选取至少标有          Ω的滑动变阻器；[来源:Zxxk.Com]

④根据多次测量数据描绘出电流随电阻变化的曲线如图乙所示，小明由图像得出的结论是：                                                 。

[来源:Zxxk.Com]

（3）若继续使用该实验电路，还可以进行的实验有                   （只要求填写一个实验名称）。

3．在探究电流与电压的关系的实验中：

（1）将图甲的实物图连接完整（要求滑片向右滑，电压表示数变大）

[来源:学#科#网][来源:学科网]

（2）下表是某同学完成的实验记录，其中第5次实验电流值如图乙所示，电流大小为      A

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/（V） | 0.3 | 0.6[来源:Z,xx,k.Com] | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| 电流I/(A) | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.30 |  | 0.45[来源:Z§xx§k.Com] |

利用这些数据，可以得到的初步结论是                             。

4．小明为探究通过导体的电流与导体电阻的大小关系进行了如下实验。

（1）连接好如图的实物图。

（2）连接电路后，闭合开关，发现电流表有示数，电压表指针超过量程。

（3）改正错误后继续实验，小明先将5Ω的电阻连入电路中，闭合开关，移动滑片，使与电阻并联的电压表的示数为 1.5 V，电流表示数如右图所示；

（4）再分别改接10 Ω、15 Ω的电阻，重复上述实验，得到了下表中的实验数据。

| 电阻R/Ω | 5 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A |  | 0.15 | 0.10 |

①小明在第二步操作中的错误是           ；

②第三步操作中电流表的读数是           ；

③每次实验中，小明需移动变阻器的滑片,其目的是                。[来源:Zxxk.Com]

5．为探究导体中的电流与电阻的关系，实验室提供的器材有：电源（电压恒为6V）、电流表、电压表、五个定值电阻（阻值分别为6Ω、8Ω、12Ω、16Ω、20Ω）、滑动变阻器（1A 20Ω）、开关、导线若干．[来源:学科网ZXXK]

（1）本实验中，滑动变阻器除了保护电路外，更重要的作用是

（2）电路连接后，小华将滑动变阻器的触头移至最左端，闭合开关时发现电压表的指针偏转超过其量程，电流表示数不为零，则他接下来应进行的操作中，最合理的是      ．

A．立即将滑动变阻器的触头移至最右端

B．断开开关，将电压表接入电路的量程改为15V

C．断开开关，检查定值电阻是否发生断路

D．断开开关，检查滑动变阻器是否发生短路

（3）排除故障后，当定值电阻阻值为6Ω时，电压表的示数如图乙所示，其值为    V．若将定值电阻阻值换为8Ω时，则应将滑动变阻器的触头向          移动，才能完成第二组数据的测量．

（4）测量第三组数据时，小华想换用阻值为20Ω的定值电阻，你认为可行吗？      ．若想完成接下来的实验，还可换用阻值为      Ω的定值电阻．

6.为了找到电流与电压、电阻的关系，郑能同学到实验室进行实验。

（1）做“探究电流与电压的关系”实验。

①下面的实物连接图出现了两处错误，请在错误的连线处打“╳”，并以笔代线，将正确的连线画出来（连线不得交叉）。

②检查改错，电路连接无误后进行实验，记录的数据如下表所示，请在坐标纸上描点画出I—U图象。

| 数据序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
| 电流I/A | 0.10 | 0.20 | 0.28 | 0.26 | 0.44 | 0.52 |

③第      次实验数据有明显错误。由图象分析得出，该实验所用电阻为      Ω。

（2）在“探究电流与电阻关系”的实验中，在A、B间更换电阻后，接下来应该调节         ，使电压保持不变。更换电阻，重复操作可得出结论。

★真题摘编

（2014中考真题）为了探究电流与电压的关系，小迪选取了一个10Ω的定值电阻，用滑动变阻器来改变电阻两端的电压．

（1）小迪连接的电路如图甲所示，请你帮他将电压表正确接入电路中．

（2）闭合开关前，小迪应将滑动变阻器的滑片p滑到      端．（选填“A”或“B”）

（3）小迪在检查电路连接无误后，应将开关             （选填“断开”或“闭合”），调节滑动变阻器，观察电压表和         的示数，测量并记下几组数据．

（4）为记录数据，请你在图乙方框内帮小迪设计一个记录实验数据的表格．

（5）在实验过程中，多测几组数据不是为了求平均值，是为了                    ．