轻松寒假，快乐复习30天

第25天 电功率与安全用电

★思路点睛

知识方法点拨

（1）用电器“正常工作”是一个隐含条件，做题时，看到“正常工作”四个字，马上可以分析出“实际功率=额定功率”、“实际电压=额定电压”、“实际电流=额定电流”。

（2）“家庭电路”或“照明电路”，实际上是告知我们此时电路的电源电压为220V。

（3）灯泡的亮暗只由一个物理量决定，即实际功率。不同灯泡之间比较，实际功率大的一定比实际功率小的亮。所以，我们能得出以下结论：①串联电路中，电流相等，根据可知电阻大的灯泡亮；②并联电路中，电压相等，根据可知电阻小的灯泡亮；③几个灯泡都正常发光时，其实际功率均等于其各自的额定功率，所以额定功率大的灯泡亮。

（4）电功和电热的计算

对于纯电阻电路（即电能完全转化为内能的电路），；

对于非纯电阻电路（即电能部分转化为内能，还有一部分转化为其它形式能量的电路），，计算电功只能用，计算电热只能用。[来源:学科网]

（5）对于两灯泡同时连入电路，只有一个灯泡正常发光的问题

为了保证灯泡安全，且使用寿命最大化，要求灯泡的实际值不超过额定值才行。

在串联电路中，若只有一个灯泡正常发光，则额定电流小的正常发光，这样才可保证另一个灯泡实际值不超过额定值；

在并联电路中，若只有一个灯泡正常发光，则额定电压小的正常发光，这样才可保证另一个灯泡实际值不超过额定值。

★典型试题

1．下列关于电功和电功率的说法，其中不正确的是（  ）

A．用电器的电功率不但与通过的电流有关，还与加在它两端的电压有关

B．电流通过电动机时，电能将全部转化为它的机械能

C．电流通过电炉做功的过程，实际上是电能转化为热能的过程

D．电流做的功越多，它的电功率并不一定大，还与通电时间有关

2．下列措施符合安全通电的是（   ）

A、开关可以接在零线上

B、如果有人触电一定要先救人后断电

C、空气开关跳闸一定是发生了短路

D、湿手不能触碰开关

3．如图所示，两个电饭锅甲和乙，甲的额定功率为800W，乙的额定功率为1200W。在它们正常工作的情况下，下列说法正确的是 (     )

A．甲的功率小于乙的功率，表明电流通过甲做功少

B．甲的功率小于乙的功率，但甲做功并不一定比乙少

C．甲的功率小于乙的功率，表明甲消耗电能比乙慢

D．甲的功率小于乙的功率，但甲消耗电能并不一定比乙慢

4．将分别标有“6V，4W”和“6V，2W”的甲、乙两只小灯泡串联起来，接在电压为9V的电源两端，接通电路后，不考虑灯丝电阻变化以下说法正确的是（    ）

A.乙灯泡能正常工作，甲灯比乙灯亮     B.两只小灯泡都能正常发光

C.通过乙灯的电流较大，所以乙灯较亮   D.两只小灯泡的总功率为3W

5．标有“6V 6W”、“3V 3W”的灯L1和L2（假设灯丝电阻不变），若将它们并联接在某电源上，两灯都发光，下列说法正确的是  （      ）

A.灯L1比灯L2亮

B.灯L1、L2的实际功率之比为2﹕1

C.电源电压为3V时，灯L2正常发光

D.电源电压为9V时，灯L1 、L2都正常发光

6．将“220V 100W”和“220V 60W”的两盏规格不相同的白炽灯串联接入照明电路中，则它们消耗的总功率 (设灯丝的电阻不受温度影响)

A．等于160w                 B．小于60W

C．等于60W                  D．大于60W，小于100W

7．如图所示的电路中，电源电压不变，移动滑动变阻器R1的滑片P，当电流表的示数变化范围当电流表的示数1A～1.3A时，电压表的示数变化了3V，则该定值电阻R2所消耗功率的变化范围是

A．3W～3.9W

B．3W～5.07W

C．3.9W～10W

D．10W～16.9W

8．如图所示，是探究电流产生热量与哪些因素有关的实验装置。烧瓶内装有质量和初温完全相同的煤油，瓶中电阻丝的电阻R1＞R2。下列选项中正确的是(    )

A．在甲图中，探究的是电流产生热量与电阻的关系

B．在乙图中，探究的是电流产生热量与电阻的关系

C．在甲图中，闭合开关一段时间后，B瓶中温度计的示数更高

D．乙图只能用来探究电流产生的热量与电流大小的关系

9．如图所示，是研究电流热效应的部分实验电路，甲电阻丝的阻值小于乙电阻丝的阻值。比较通电后两根电阻丝各自两端的电压U甲、U乙以及它们在相同时间内分别产生的热量Q甲、Q乙的大小，下面关系中正确的是（   ）

A．U甲＜U乙，Q甲＜Q乙        B．U甲＜U乙，Q甲＞Q乙

C．U甲＝U乙，Q甲＝Q乙        D．U甲＞U乙，Q甲＜Q乙

10．如图甲所示，插线板上开关控制指示灯和插孔，若指示灯开路，插孔仍可正常使用．请在图乙中画出插线板上开关、指示灯和插孔的连接方式，并与电源线接通．[来源:Z&xx&k.Com]

11．爱思考的林刚利用如图所示的电路进行实验，当闭合开关S后，发现标有“6V 3W”的灯L1和标有“12V 3W”的灯L2亮度并不相同。已知电源电压为6V，不考虑灯丝电阻值随温度的变化。求：

（1）通过灯泡L1的电流为多大？

[来源:学科网ZXXK]

（2）灯泡L1每分钟消耗多少电能？

（3）灯泡L2的实际功率是多大？电路中灯L1和灯L2哪个更亮？[来源:学科网ZXXK]

[来源:学.科.网]

12．用两盏“220V 1O0W”的白炽灯每晚7:00到次日早6:00为一地下通道照明。原方案为始终将两盏灯并联后接在220V的电源上。为节约用电，小强设计了一个改进方案(电路如图所示)：每晚7:00--9：00将两盏灯并联后接在220V的电源上；晚9:00至次日早6:00将两灯串联后接在220V的电源上。

(1)请你分析，两个单刀双掷开关同时接左侧与同时接右侧时．两盏灯各为怎样的连接形式?

(2)已知串联时每盏灯的电阻为并联时电阻的3／4，按小强的方案，每月(30天)可以节约多少度电?

13. 小灯泡L的额定电压为3V，它的I﹣U图象如图甲所示，把小灯泡接入如图乙所示的电路中，先将滑动变阻器的滑片P移至B端，闭合开关S，电压表示数为1.5V；再将滑片P向左移动直到电压表示数为3V．已知电源电压恒定，滑动变阻器的铭牌上标有“10Ω 2A”．下列说法中错误的是（  ）

A．电源电压为4.5V

B．小灯泡的额定功率为1.5W

C．小灯泡正常发光时，滑动变阻器接入电路的阻值为3Ω

D．小灯泡正常发光时，滑动变阻器消耗的电功率为2.5W

★真题摘编

（2014中考真题）实验中绘出了小灯泡的电流与电压关系的U-I图象如图甲所示，则图乙中有关此小灯泡功率P与 U2或P与I2的图象可能正确的是