轻松寒假，快乐复习30天

第26天 安全电路

★思路点睛

知识方法点拨

（1）求滑动变阻器电阻取值范围的方法

为保证电路中所有的器件都安全，则灯泡、滑动变阻器、电流表、电压表都需要各自满足一些限制性条件，将这些限制性条件都先转化为电流的不等式，然后确定这些不等式组成的不等式组的解，即得到电路中电流的取值范围→结合电源电压即可确定电路中总电阻的取值范围→再结合定值电阻（包括灯泡）的阻值确定滑动变阻器的取值范围→注意检查一下上述滑动变阻器电阻的取值范围是否超过了滑动变阻器的最大阻值，如果超过了，则上述算得的取值范围内的最大值要改成滑动变阻器的最大阻值。

（2）总功率的最值

在电源电压恒定不变的前提下，通过开关的断开、闭合以及移动滑动变阻器的滑片位置，可以使得电路处于不同的状态，根据不变，可知：

①电路串联，且串联的用电器最多，滑动变阻器的滑片位于最大阻值的位置时，最大，最小；

②电路并联，且并联的用电器最多时，最小，最大。（注：有时无论如何改变开关状态，题目中的电路都无法出现并联的情况，则此时我们需要退而求其次，使得电路串联，串联的用电器最少，滑动变阻器的滑片位于阻值为0的位置时，最小，最大。）

（3）串联电路中，滑动变阻器的最大功率问题

①当滑动变阻器的阻值等于与之串联的其它定值电阻（包括灯泡）的总阻值时，滑动变阻器的功率最大。

②有时，滑动变阻器取不到与之串联的其它定值电阻的总阻值，这时，滑动变阻器只需取一个最接近与之串联的定值电阻的总阻值的值，则滑动变阻器的功率最大。

③当滑动变阻器的阻值小于与之串联的定值电阻的总阻值时，其功率随自身电阻的增大而增大，当滑动变阻器的阻值大于与之串联的定值电阻的总阻值时，其功率随自身电阻的增大而减小，如下图所示。

易错易混雷区

上述知识方法点拨中的（1），在确定滑动变阻器的取值范围过程中，会先得到电路中电流的取值范围，需要注意的是，此电流取值范围未必是最终的电流取值范围，还需根据最终确定的滑动变阻器的取值范围再反过来重新确认一下电流的取值范围才能避免出错。

★典型试题

1．电阻为24的小灯泡L与规格为“200，0.5A”的滑动变阻器R连接在电源两端电压恒为18V的电路中，如图所示。电流表和电压表选择的量程分别为“0～0.6A”和“0～15V”。要求闭合开关S后，移动滑片，电路元件都不会损坏，两电表的示数均不超过所选量程的最大测量值。下列说法正确的是

A．滑片位于最左端时有可能损坏电压表[来源:学+科+网]

B．滑片在允许范围内移动时，电流表示数可以从0A变化至0.6A

C．滑片在允许范围内移动时，电压表示数可以从3.6V变化至15V

D．滑动变阻器R允许调节的范围是12Ω～120Ω

[来源:Zxxk.Com]

2．把标有“6V 3W”的小灯泡与最大阻值为100Ω的滑动变阻器连接在电源电压恒为18V的电路中，各电表选择的量程如图所示，要求闭合开关后两电表的示数均不超过所选量程，且灯泡两端电压不允许超过额定值（灯丝电阻不变）。下列说法正确的是

A．在滑动变阻器滑片向左移动的过程中，电流表示数变大，电压表示数变大

B．电路的总功率最大值为10.8W

C．小灯泡的电功率最小值为0.75W

D．滑动变阻器允许调节的范围是18Ω～60Ω

3．如图所示，滑动变阻器和灯泡L分别标有“20Ω  1.0A”和“2.5V  0.3A”的字样．只闭合开关S1，调节变阻器滑片到中点位置时，电流表A1、A2示数均为0.3A；若保持变阻器滑片位置不动，再闭合开关S2，电流表A1示数变为0.4A．不考虑温度对灯丝电阻的影响，则（  ）

A.要使小灯泡正常发光，变阻器滑片应向左调节

B.闭合开关S2前后，变阻器的电功率变化了0.7W

C.电流表A2示数仍为0.3A，灯泡L正常发光

D.电流表A2示数减小为0.18A

4．如图所示的电路，已知电流表的量程为0～0.6A，电压表的量程为0～3V，定值电阻R1的阻值为10Ω，滑动变阻器R2的最大阻值为50Ω，电源电压为6V。开关S闭合后，在滑动变阻器滑片滑动的过程中，保证电流表、电压表不被烧坏的条件是（  ）

A．电压表最小示数是1V

B．滑动变阻器滑片允许滑到最左端

C．电路中允许通过的最大电流是0.6A

D．滑动变阻器滑片移动的过程中，电流表先达到最大量程

[来源:Zxxk.Com]

5．如图所示电路，灯泡L1标有“6V  6W”，L2标有“6V  3W”，电流表A1的量程是0 ~ 3A， A2的量程为0～0.6A，电压表量程0~15V，在a、b间接入电压可调的直流电源．闭合开关S后，假设灯泡电阻不随温度变化，为保证所有电学元件的安全，则允许加的电源电压和通过电流表A1的电流不得超过（    ）

A.3.6V  0.9A

B.6V  1.5A

C.12V  3A

D.15V  3.75A

6．如图电路，灯泡标有“12V  6W”，滑动变阻器R1标有“100Ω  1A”，电压表量程为0～15V，电流表量程为0～0.6A，只闭合开关S1，S2，滑动变阻器连入电路阻值为16Ω时，灯正常发光；只闭合S1，S3，示数为0.2A，忽略温度对灯丝电阻的影响，下列说法正确的是（  ）

A． 电源电压为20V

B． 只闭合S1，S2时，为了保护元件的安全，滑动变阻器连入电路的阻值范围是16Ω﹣72Ω

C． 只闭合S1，S2时，灯泡的最小功率为0.375W[来源:Z+xx+k.Com][来源:Z。xx。k.Com]

D． R2的阻值为16Ω

7．某同学在做“调节灯泡亮度”的电学实验时，电路如图所示，电源电压恒为4.5V，电压表量程“0～3V”，滑动变阻器规格“20Ω  lA”，灯泡L标有“2.5V  1.25W”字样(忽略灯丝电阻变化)，在不损坏电路元件的情况下（两电表的示数均不超过所选量程，灯泡两端电压不允许超过额定值），若闭合开关，灯泡的最小功率__________W，滑动变阻器阻值变化的范围是______________Ω。

8．在如图甲所示的电路中，电源电压为9V且保持不变，电流表的量程为“0～0.6A”，电压表的量程为“0～15V”，灯泡上标有“6V 6W”字样，灯泡电流随电压变化关系如图乙所示。那么，为了保证电路安全，滑动变阻器接入电路中的最小阻值是    ，此时电路消耗的总功率是    。

[来源:学科网]

9．如图所示，电源电压恒为4.5V，电压表量程为“0～3V”，滑动变阻器R规格为“20Ω，1A”，灯泡L标有“3.0V，1.5W”字样（不考虑灯丝电阻变化）．在不损坏电路元件情况下，求：

（1）灯泡的电阻和正常工作的电流；

[来源:Z|xx|k.Com]

（2）滑动变阻器阻值变化的范围；

（3）该电路的最大功率．

10. 如图所示，电源电压恒为8V，电压表量程为0～3V，滑动变阻器的规格为“20Ω  1A”，灯泡标有“6V  3W”字样。若闭合开关，两电表示数均不超过所选量程，灯泡两端的电压不超过额定值，不考虑灯丝电阻变化，则下列说法正确的是（   ）

A、电流表的量程应选0～3A

B、电压表示数的变化范围0～3V

C、滑动变阻器的阻值变化范围4Ω～7.2Ω

D、滑动变阻器的的最大功率为1W

[来源:学&科&网]

★真题摘编

（2014中考真题）在如图所示的电路中，电源电压恒为9V，电压表的量程为0～15V，电流表的量程为0～0.6A，定值电阻的规格为“30Ω 0.5A” ，滑动变阻器的规格为“20Ω 1A” ，灯泡L上标有“6V 3W” 的字样，假设灯丝的电阻不变。闭合开关，在不损坏电路元件的情况下，下列说法中正确的是（    ）

A．整个电路消耗的总功率的变化范围是3.375～4.5W

B．电压表示数的变化范围是3～6V

C．滑动变阻器允许的调节范围是5～20Ω

D．电流表示数的变化范围是0.1～0.5A