轻松寒假，快乐复习30天

第28天 电与磁

★思路点睛

易错易混雷区

（1）地磁场的磁极方向与地理南北极方向相反，但并不是完全相反，“地磁场的南极在地理北极”这种说法是错的，“地磁场的南极在地理北极附近”这种说法是正确的。

（2）磁场是真实存在的物质；磁感线是想象出来的，不是真实存在的。

（3）磁场对通电导体有力的作用，但是，当磁感线方向与导体中的电流方向平行时，磁场对通电导体没有力的作用，所以，“磁场对通电导体一定有力的作用”这种说法因为加了“一定”二字，所以是错的。

（4）闭合回路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动，则导体中会产生感应电流，此为感应电流的产生条件，“闭合”、“一部分”、“切割”这三个关键词缺少任何一个都是错误的。

（5）电动机的原理是通电导体在磁场中受到力的作用，其工作时是将电能转化为机械能；发电机的原理是电磁感应，即磁生电，其工作时是将机械能转化为电能。

★典型试题

1．关于电磁学的知识，下列说法错误的是

A．磁场和磁感线都是真实存在的

B．电动机工作时将电能转化为机械能

C．磁极间的相互作用都是通过磁场发生的

D．电磁起重机、电磁继电器都用到了电磁铁

2．下列说法正确的是    (   )

A．电动机是利用电磁感应现象制成的         B．电磁起重机是利用磁生电现象制成的

C．发电机工作时将机械能转化为电能         D．通电螺线管的磁性强弱只与电流有关

3．开关S闭合后，小磁针静止时的指向如图所示，由此可知（  ）

A.a端是通电螺线管的N极，c端是电源正极

B.b端是通电螺线管的N极，d端是电源负极

C.b端是通电螺线管的N极，d端是电源正极

D.a端是通电螺线管的N极，c端是电源负极

4．如图所示电路连接中，当开关S闭合时，下列说法正确的是（  ）

A． 螺线管上端S极，滑片P向左移，弹簧测力计示数增大

B． 螺线管上端N极，滑片P向左移，弹簧测力计示数减小

C． 螺线管上端S极，滑片P向右移，弹簧测力计示数增大

D． 螺线管上端N极，滑片P向右移，弹簧测力计示数减小

5．通电螺线管圈中的电流方向和螺线管周围磁感线的分布如图所示，其中正确的是（  ）

6．如图所示，用来研究发电机工作原理的是（   ）

7．如下图所示，放在磁铁中的线圈A和B，用导线串联。当用力使线圈A向右运动时，发现悬挂着的线圈B也随着摆动，此时线圈A、B各自的实验原理与下列设备的工作原理相对应

A．电动机、电动机

B．电动机、发电机

C．发电机、发电机

D．发电机、电动机

8．科学家们已经发现了巨磁电阻（GMR）效应，它是指某些材料的电阻在磁场中急剧减小，且磁场越强，电阻越小的现象。利用这一现象，可以用来探究磁体周围的磁场强弱。如图所示，将GMR放在螺线管的右端。

（1）闭合开关S1，螺线管左端的磁极为_____极。

（2）闭合开关S1、S2，电流表示数为I。保持GMR位置不变，将电源的正负极对调，则此时电流表的示数将________I；将GMR移至螺线管的上方的中间位置，电流表的示数将________I。（选填“大于”、“等于”或“小于”）

（3）将GMR分别放入通电螺线管内部的不同位置，发现电流表的示数几乎不变。据此，你的合理猜想是_______________________________________________。

9．为探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”，小明用电池（电压一定）、滑动变阻器、数量较多的大头针、铁钉以及较长导线为主要器材，进行如图所示的简易实验．

（1）他将导线绕在铁钉上制成简易电磁铁，并巧妙地通过                  来显示电磁铁磁性的强弱，下面的实验也用这种方法的是    ．

A、认识电压时，我们可以用水压来类比

B、用光线来描述光通过的路径

C、把敲响的音叉接触水面，看有没有溅起水花，来判断音叉有没有振动

D、用斜面小车研究阻力对物体运动的影像

（2）连接好电路，使变阻器连入电路的阻值较大，闭合开关，观察到如图甲所示的情景：接着，移动变阻器滑片，使其连入电路的阻值变小，观察到图乙所示的情景，比较图甲和乙，可知     图中的电流较小，从而发现，通过电磁铁的电流越      （选填“大”或“小”）磁性越强．

10．小明在观看了宾馆等处的光电烟雾探测器后，自己设计了一只“火灾报警器”。该报警器由“控制电路”和“工作电路”所组成，其中“控制电路”由光敏电阻R、电磁铁（线圈阻值R0＝15Ω）、电源U=6V、开关等组成；“工作电路”由工作电源电铃、导线等组成。小明的设计思想：当光敏电阻接收到的光照减弱到一定程度时，工作电路接通，电铃报警。

已知该光敏电阻的阻值R与光强E之间的一组实验数据如下表所示：（“光强”表示光强弱的程度，符号为E，单位为cd。）

| 光强E/cd | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光敏电阻R/Ω | 36.0 | 18.0 | 12.0 | 9.0 | 7.2 | 6.0 |

（1）分析上表数据，根据光敏电阻的阻值R随光强E变化的规律，归纳出光敏电阻的阻值R随光强E变化的关系式为R=        。

（2）闭合电键S，如果当线圈中的电流大于或等于250 mA时，继电器的衔铁被吸合，则光敏电阻接收到的光照强度需要在多少cd以上？

（3）按小明的设计，当室内烟雾增大时，光照减弱，光敏电阻的阻值增大到一定值时，衔铁与       （“上方”或“下方” ）的M、N接触，电铃工作报警。

11．（1）如图1所示，接通电路时导线下方的小磁针发生偏转，改变电流方向时小磁针的偏转方向   ．由此说明，通电导体周围存在   ，且其方向与   有关．

（2）用如图2所示的装置进行如下实验：闭合开关，让导体AB作左右运动，电流表的指针   ；闭合开关，让导体AB作上下运动，电流表的指针   ；断开开关，再让导体AB作左右运动，电流表指针   ．根据这些现象，可以得到的结论是                              ．

12．小明设计了一个道路限载报警器（图甲），R0是变阻器，R是压敏电阻。R的电阻大小随压力大小变化关系如图乙。当超载车辆通过压敏电阻时，限载报警器就会报警。

（1）调试好电路，闭合开关S1和S2，当超载车辆通过时，限载报警器会      （填“灯亮”、“铃响”）

（2）一般交通主干道的抗压能力比村道路要强得多。若把村道路限载报警器应用到主干道，就要适当调高报警的限载重量，下列操作可行的是       （填编号）。

A．把变阻器R0的滑片适当左移

B．把电源1的电压适当增大

C．把弹簧AB的A端适当左移

D．把电磁铁C适当右移

★真题摘编

（2014中考真题）对下列实验装置的说法中，正确的是（  ）

A．图甲可用来演示通电导体在磁场中的受力情况

B．图乙可用来演示发电机的工作原理

C．图丙可用来演示电磁铁磁性的强弱与电流大小的有关

D．图丁可用来演示电动机的工作原理