第五单元　电路　欧姆定律　电功率

第15课时　电流和电路

知能优化训练

中考回顾

1.(2018·四川自贡中考)如图所示,用带电棒接触原来不带电的验电器的金属球,发现验电器的金属箔张开,下列判断正确的是(　　)

A.带电棒一定带负电

B.带电棒一定带正电

C.两片金属箔一定带同种电荷

D.两片金属箔一定带异种电荷

答案C

2.(2018·湖南长沙中考)家庭厨房抽油烟机主要是由排气扇和照明灯泡组成,它们既能同时工作,又能分别独立工作。小明设计了抽油烟机的简化电路图,其中合理的是(　　)

答案D

3.(2018·湖南常德中考)现有A、B、C三个轻质小球,已知A带负电,A和B互相吸引, B和C互相排斥,则B　　　　(选填“带正电”“带负电”或“不带电”),A和C互相　　　　。

答案带正电　吸引

4.(2018·四川眉山中考)根据下面左侧电路实物图,在下面右侧方框内画出对应的电路图。

答案如图所示

5.(2018·四川成都中考)在连接串联电路实验中,实验电路如图所示。

(1)在连接电路时,开关应该处于　　　　状态。

(2)连接好电路后闭合开关S,小慧发现L1、L2两只灯泡都不亮。她用手按一下灯泡L1,L1、L2仍然都不亮;按一下灯泡L2,两灯都亮;松开手两灯又不亮。则故障可能是　　　　　　　　　　　(选填“L1灯丝断了”“L2灯丝断了”“L1短路”或“L2与灯座接触不良”)。

(3)排除故障后,闭合开关两灯同时亮,断开开关两灯同时灭;将开关S换接到L1和L2之间、L1和电池负极之间,观察到同样的现象。这样操作的目的是探究　　　　　　　　　　　　。

答案(1)断开　(2)L2与灯座接触不良　(3)串联电路中开关的作用

模拟预测

1.下列常见的物体通常情况下都属于绝缘体的一组是(　　)

A.汽油和盐水　　　　　　B.黄铜和石墨

C.人体和大地	D.塑料和陶瓷

答案D

解析汽油、塑料、陶瓷不容易导电,是绝缘体;盐水、黄铜、石墨、人体、大地都容易导电,是导体,故选项D正确。

2.

将带正电的玻璃棒靠近泡沫球,出现如图所示情形。若改用带负电的橡胶棒靠近这个泡沫球,下列推理正确的是(　　)

A.若相互吸引,则泡沫球带正电

B.若相互吸引,则泡沫球不带电

C.若相互排斥,则泡沫球带正电

D.若相互排斥,则泡沫球不带电

答案B

解析带电体能够吸引轻小物体,异种电荷相互吸引,带正电的玻璃棒靠近泡沫球相互吸引,小球有可能不带电或带负电;改用带负电的橡胶棒靠近这个泡沫球,若相互吸引,则小球不带电,选项B正确,选项A错误;若相互排斥,则小球带负电,选项C、D错误。

3.如图所示,取两个相同的验电器A和B,使A带负电,B不带电,用带有绝缘手柄的金属棒把A和B连接起来。下列说法正确的是(　　)

A.B中的正电荷通过金属棒流向A,A的金属箔张角减小

B.A中的自由电子通过金属棒流向B,B的金属箔张角增大

C.A中的负电荷通过金属棒流向B,B中的正电荷通过金属棒流向A

D.金属棒中瞬间电流的方向从A流向B,B的金属箔张角增大

答案B

解析A带负电,B不带电,用带有绝缘手柄的金属棒把A和B连接起来,A上的部分负电荷会转移到B上,因此验电器B的金属箔由于带负电会张开;电流的方向与负电荷定向移动的方向相反,因此电流方向是由B到A。故应选B。

4.在如图所示的电路中,正确的说法是(　　)

A.闭合S1,断开S2,L1发光,L2不发光

B.闭合S1、S2,L1、L2都发光

C.S1、S2都断开,L1、L2都不发光

D.闭合S2,断开S1,L1、L2都发光

答案D

解析闭合S1会造成电源短路,这是不允许的,不管S2有无闭合,L1、L2都不发光,故A、B错误;S1、S2都断开,则L1灯跟电源构成通路,L1灯亮,L2灯不亮,故C错误;闭合S2,断开S1,灯L1、L2并联,L1、L2都发光,故D正确。

5.现代社会倡导文明出行,某班同学对十字路口人行横道的红、绿交通信号灯进行了观察,画出了如图所示的控制人行红、绿灯的电路图,你认为可行的是(　　)

答案B

解析两开关均闭合时红绿交通信号灯同时发光,只闭合一个开关均不发光,故A不正确;只闭合开关S1时红灯亮,只闭合开关S2时绿灯亮,两灯独立工作,互不影响,故B正确;两开关都闭合时会造成电源短路且两灯泡不发光,任何一个开关断开时红绿交通信号灯同时发光,故C不正确;当只闭合开关S2时,两灯泡都发光,只闭合S1时绿灯亮,故D不正确。

6.对如图所示电路的分析,下列说法错误的是(　　)

A.当断开S1、S2,闭合S3时,R1与R2为串联

B.当断开S3,闭合S1、S2时,R1与R2为并联

C.当断开S1,闭合S2、S3时,R1与R2为串联

D.只要同时闭合S1、S3,就会出现短路现象

答案C

解析当断开S1、S2,闭合S3时,R1与R2为顺次连接,是串联,故选项A正确;当断开S3,闭合S1、S2时,R1与R2为并列连接,是并联,故选项B正确;当断开S1,闭合S2、S3时,R2被短路,电路为R1的基本电路,故选项C错误;只要同时闭合S1、S3,电流从正极流出通过S1、S3直接流入电源负极,形成电源短路,故选项D正确。

7.如图所示电流表的读数为(　　)

A.0.46 A	B.0.52 A

C.2.46 A	D.2.6 A

答案B

解析电流表的量程选用0~0.6A,分度值为0.02A,此时电流表示数为0.52A,选项B正确。

8.

如图所示,在探究串联电路的电流关系时,小明用电流表分别测出a、b、c三处的电流为Ia=0.2 A、Ib=0.2 A、Ic=0.2 A。记录数据后,他下一步应该做的是(　　)

A.整理器材,结束实验

B.分析数据,得出结论

C.换用不同规格的小灯泡,再测出几组电流值

D.换用电流表的另一量程,再测出一组电流值

答案C

解析测出了一组实验数据,一次测量具有偶然性,不能得出普遍规律,为了得出普遍规律,应换用不同规格的灯泡进行多次实验,测出多组实验数据,然后分析实验数据,从而得出实验结论,故选项C正确,选项A、B、D错误。

9.某同学利用图示电路研究并联电路电流的规律。闭合开关S再迅速断开,发现接通电路的短时间内,两只小灯泡均发光,电流表的指针正向偏转超过最大刻度。产生这种现象的原因可能是(　　)

A.小灯泡L1发生短路　　　B.小灯泡L2发生短路

C.电流表使用的量程小了	D.电流表的接线柱接反了

答案C

解析两只小灯泡均发光,说明不可能发生短路,而电流表的指针正向偏转超过最大刻度,说明电流表的量程选小了。

10.用丝绸摩擦玻璃棒,玻璃棒由于失去电子而带　　电。如图所示,用这个玻璃棒靠近悬挂的气球,气球被推开,则气球带　　　电。

答案正　正

解析用丝绸摩擦玻璃棒,玻璃棒由于失去电子而带正电。因为同种电荷相互排斥,而玻璃棒靠近悬挂的气球,气球被推开,则气球与玻璃棒带同种电荷,都带正电。

11.下图为某宾馆的房卡。只有把房卡插入槽中,房间内的灯和插座才能有电。房卡的作用相当于一个　　　(填电路元件)接在干路上;房间里有电灯、电视等用电器,它们是　　　　　联的。

答案开关　并

解析当房卡插入槽中,房间内的灯和插座才能有电,说明房卡的作用相当于开关接在干路上;房间里的电灯、电视等用电器是并联的。

12.右图是一种LED手电筒,它用两节干电池作电源,由5只LED并联组成,每只LED的额定电流为15 mA,则这种LED手电筒正常工作时的总电流为　　 mA。

答案75

解析并联电路中的总电流等于各支路电流之和,故这种LED手电筒正常工作时的总电流为5×15mA=75mA。

13.为节省电能,楼道中的照明灯只有同时满足“天黑和有人路过楼道”时,才会自动亮。为满足用户要求,小强设计出了楼道照明灯的“智能控制电路”,控制电路由“光控开关”和“声控开关”组成,完成下面电路的连接。

答案设计电路如下:

解析晚上,天黑光控开关闭合,有人走动发出声音,声控开关闭合,灯亮,说明两个开关不能独立工作,即两个开关串联,再和灯泡串联。

14.示教板上面安装两个完全相同的灯泡,都能发光。在不看示教板背面电路连接,不用其他任何仪器的情况下,判断它们是串联还是并联。

| 方法 | 现象 | 结论 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 串联 |
|  |  | 并联 |

答案

| 方法 | 现象 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 拧下一只灯泡 | 另一只灯泡灭 | 串联 |
|  | 另一只灯泡仍亮 | 并联 |

解析判断两灯是串联还是并联,就要根据串联和并联的特点来判断。在串联电路中,各用电器之间互相影响,电路中某处断路,其他所有用电器不能正常工作;在并联电路中,各用电器之间互不影响,某个用电器断路,不影响其他用电器。