第16课时　电压　电阻

知能优化训练

中考回顾

1.(2018·山东滨州中考)下列说法正确的是(　　)

A.绝缘体不容易导电是因为绝缘体中几乎没有电荷

B.两个完全相同的灯泡串联,靠近电源正极的灯泡较亮

C.电压一定的情况下,导体的电阻与导体中的电流成反比

D.把导线A剪为相等的两段,其中一段拉长到原来的长度,其阻值大于导线A的原阻值

答案D

2.(2018·山东潍坊中考)下图是实验电路连接完毕后,滑动变阻器接入电路的四种情形,已经可以闭合开关进行实验的是(　　)

答案A

3.(2018·山东菏泽中考)如图所示的电压表的示数为　　　　 V。

答案2.4

4.(2018·四川自贡中考)在探究串联电路电压的特点的活动中。

(1)如图所示,连接电路时,至少需要　　　　根导线;实验中应选择规格　　　　(选填“相同”或“不同”)的小灯泡。

(2)在测L1两端电压时,闭合开关,发现电压表示数为零,原因可能是　　　　　　　　　　　　　　(填出一种即可)。

(3)小芳保持电压表的B连接点不动,只断开A连接点,并改接到C连接点上,测量L2两端电压。她能否测出L2两端电压?　　　　,理由是:　　　　　　　　　　　　　　。

(4)小明分别测出AB、BC、AC间的电压并记录在如下表格中,分析实验数据得出结论:串联电路总电压等于各部分电路两端电压之和。请对小明的做法进行评价:　　　　　　　　　　　　　　　。改进方法是:　　　　　　　　　　　　　。

| UAB/V | UBC/V | UAC/V |
| --- | --- | --- |
| 2.6 | 1.8 | 4.4 |

答案(1)6　不同　(2)电压表断路或短路　(3)不能　电压表的正负接线柱接反了　(4)根据一次实验得出的结论具有偶然性　应更换规格不同的灯泡进行多次实验

5.(2018·天津中考)在探究影响导体电阻大小的因素时,某实验小组想利用下图所示的电路分别对导体电阻跟它的长度、横截面积、材料有关的猜想进行实验验证。

(1)为验证导体电阻跟长度有关,下表中可选用的三种导体是　　　　(填导体代号)。

| 导体代号 | 长度/m | 横截面积/mm2 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1.0 | 0.2 | 锰铜 |
| B | 1.0 | 0.4 | 锰铜 |
| C | 1.0 | 0.6 | 锰铜 |
| D | 0.5 | 0.4 | 锰铜 |
| E | 1.5 | 0.4 | 锰铜 |
| F | 1.0 | 0.6 | 镍铬合金 |
| G | 1.0 | 0.6 | 铁 |

(2)若实验中将电路中的电流表更换为小灯泡,通过观察　　　　　　也可以判断导体电阻大小,但不足之处是　。

答案(1)BDE　(2)小灯泡的亮度　当电路中电阻变化不大时,只凭小灯泡的亮暗不易区分

模拟预测

1.小明家安装的换气扇和照明灯的电路图如图所示,下列说法正确的是(　　)

A.换气扇和照明灯不能同时工作

B.换气扇和照明灯只能同时工作

C.换气扇和照明灯工作时,通过它们的电流一定相等

D.换气扇和照明灯工作时,它们两端的电压一定相等

答案D

2.下图是小明同学测量小灯泡L1两端电压的电路,图中有一条导线接错了,接错的导线是(　　)

A.导线1　　　B.导线2　　　C.导线3　　　D.导线4

答案C

解析要测量小灯泡L1两端的电压,需将电压表与L1并联,由题图可知,电压表所测的是两灯泡的总电压,应将导线3右端接到L1的右接线柱(或L2的左接线柱)上,选项C符合题意。

3.如图所示的电路中,闭合开关S,已知电源电压为6 V,L1两端的电压为2 V,则下列说法正确的是(　　)

A.电压表的示数为2 V

B.电压表的示数为4 V

C.电压表的示数为6 V

D.电压表的示数为10 V

答案A

解析由题图可知,灯L1和L2串联,电压表测灯L1两端的电压,故其示数为2V。

4.如图所示的电路中,将开关S闭合,灯L1和灯L2均发光,则下列说法正确的是(　　)

A.灯L1和灯L2并联

B.灯L1和灯L2串联

C.通过灯L1和灯L2的电流一定相等

D.灯L1和灯L2两端的电压不一定相等

答案A

解析由题图可知,灯L1和灯L2并联,故选项A正确,选项B错误;并联电路中各支路中的电流不一定相等,选项C错误;并联电路各支路两端的电压一定相等,故选项D错误。

5.如图所示电路,开关闭合时观察到:L1和L2两灯均不亮,电流表无示数,电压表有示数,其原因可能是(　　)

A.L1断路　　　　　　　　　B.L2断路

C.电流表断路	D.电流表短路

答案A

解析L1和L2两灯均不亮,电流表无示数,电压表有示数,说明灯泡L1断路,电压表串联在电路中了。

6.一根锰铜线的电阻为R,要使这根连入电路的导线电阻变小,可采用的方法是(　　)

A.减小导线两端的电压	B.增大导线中的电流

C.将导线对折后连入电路	D.将导线拉长后连入电路

答案C

解析导体电阻大小决定于导体的材料、长度和横截面积,导体长度越长,横截面积越小,电阻越大;将导线对折后,导线在长度减小的同时横截面积增大,所以导线的电阻变小,故选项C正确。

7.

在如图所示的电路中,电源电压保持不变。闭合开关S,电路工作正常,过了一会儿,灯L熄灭,两个电表只有一个电表的示数变小,则下列判断正确的是(　　)

A.灯L断路	B.灯L短路

C.电阻R断路	D.电阻R短路

答案C

解析电路为灯L与电阻R串联,如果灯L断路,则电流表和电压表示数均变为零,这与“只有一个电表示数变小”的题意不符,故选项A错误;如果灯L短路,则电流表和电压表示数均变大,这与“只有一个电表示数变小”的题意也不符,故选项B错误;如果电阻R断路,则灯不亮,电压表测的是电源电压,电流表示数变为零,这符合题意,故选项C正确;如果电阻R短路,则灯L仍能发光,这不符合题意,故选项D错误。

8.一节干电池的电压为　　　　V。家庭电路中,电冰箱与电视机是　　　　(选填“串联”或“并联”)的,家中电灯工作时将　　　　能转化为光能。

答案1.5　并联　电

解析一节干电池的电压为1.5V;在家庭电路中,为了使各用电器互不影响工作,所以各用电器都是并联的;电灯工作时将电能转化为光能和内能。

9.小明按图甲的电路进行实验,当闭合开关用电器正常工作时,电压表V1和V2的指针完全一样,如图乙所示,则L1两端的电压为　　　　 V,L2两端的电压为　　　　 V。

答案8　2

解析由题干电路图可知,L1、L2串联,电压表V1测量串联电路两端电压,电压表V2测量L2两端电压;由于串联电路两端电压等于各部分电压之和,所以V1选的是大量程,V2选的是小量程,即V1的量程为0~15V,分度值为0.5V,示数为10V;V2的量程为0~3V,分度值为0.1V,示数为2V;因为串联电路两端电压等于各部分电压之和,所以灯L1两端电压U1=U-U2=10V-2V=8V。

10.

如图所示,闭合开关S,发现电灯L1、L2均不亮,电流表示数为零,说明电路存在　　　　故障,用电压表进行检测,发现b、c间电压为零,a、b和a、c间电压均为3 V,则电路的故障是　　　　　　　　　　　。

答案断路　电灯L1处断路(或a、b间有断路)

解析闭合开关S,发现电灯L1、L2均不亮,电流表示数为零,说明电路存在断路;用电压表进行检测时,b、c间电压为零,说明b、c间电路完好;a、c间电压为3V,说明电流表和开关完好;a、b间电压为3V,说明a、b间有断路,即电灯L1处断路。

11.如图所示电路,导线a的一端固定连接在铅笔芯上,当导线b的一端在铅笔芯上左右移动时,灯泡亮暗会发生变化。这个实验说明铅笔芯是　　　　(选填“导体”或“绝缘体”),还能说明导体的电阻与　　　　　　　　有关。受此启发,人们制造了一种可以改变电阻的元件,叫作　　　　　　　　。

答案导体　导体长度　滑动变阻器

解析铅笔芯连接在电路中,小灯泡会发光,说明铅笔芯能够导电;当改变铅笔芯接入电路中的长度时,灯泡亮度会发生变化,说明导体的电阻与导体的长度有关;由此可制成滑动变阻器。

12.某同学利用如图所示电路探究导体电阻的大小与其横截面积的关系,图中甲、乙、丙是镍铬合金丝,甲、乙长度相同,乙、丙粗细相同。实验中,根据　　　　　　　　　　　判断接入M、N两点间电阻的大小,选用的电阻丝是　　　　。

答案电流表示数大小(或电流大小或电流)　甲和乙

解析根据电流表示数大小判断接入M、N两点间电阻的大小,电流表示数越大,表明M、N两点间电阻越小;探究导体电阻的大小与其横截面积的关系时,必须控制导体材料和长度相同、横截面积不同,所以选用的电阻丝应为甲和乙。

13.下图是练习使用滑动变阻器改变灯泡亮度的未完成电路,请用笔画线代替导线完成电路连接。要求:灯L1和L2并联,开关同时控制两灯,滑动变阻器只控制L1的亮度,导线不能交叉。

答案如图所示

解析由题意可知,两灯并联,开关同时控制两灯,说明开关要接在干路上,滑动变阻器只控制L1的亮度,则滑动变阻器要串联在L1所在的支路上,同时要注意滑动变阻器的接线柱要“一上一下”连接。

14.在探究决定电阻大小的因素时,探究小组中甲、乙、丙三位同学作出如下猜想。

甲:导体的电阻与导体的长度有关。

乙:导体的电阻与导体的材料有关。

丙:导体的电阻与导体的横截面积有关。

实验室备有几种电阻丝,参数如下表。

| 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 镍铬合金丝 | 1.0 | 0.2 |
| b | 镍铬合金丝 | 1.0 | 0.1 |
| c | 镍铬合金丝 | 0.5 | 0.1 |
| d | 锰铜合金丝 | 0.5 | 0.1 |

下图是为完成探究连接的实验电路。

(1)实验中应通过比较　　　　的大小,来比较电阻丝电阻的大小,达到验证猜想的目的。

(2)若要验证乙同学的猜想,则应该选用　　　　(填编号)两根电阻丝进行对比实验。

(3)选用b、c两根电阻丝进行对比实验,是为了验证　　　同学的猜想。

答案(1)电流　(2)c、d　(3)甲

解析(1)实验中通过比较通过导体电流的大小,来比较电阻丝电阻的大小,即:电流越大,电阻越小;反之,电流越小,电阻越大。(2)若要验证乙同学的猜想,应选用长度和横截面积相同而材料不同的两根电阻丝,故应选择c、d两根电阻丝。(3)由题中表格可知,b、c两根电阻丝的材料和横截面积相同,但导体的长度不同,故选择这两根电阻丝是为了验证导体电阻跟导体长度的关系。