第17课时　欧姆定律

知能优化训练

中考回顾

1.(2018·山东临沂中考)如图所示的电路中,开关都闭合后,电流表A1的示数为0.5 A,A2的示数为0.3 A,电阻R2的阻值为10 Ω,下列说法正确的是(　　)

A.通过电阻R1的电流为0.5 A

B.电源电压为5 V

C.电阻R1的阻值为15 Ω

D.若断开开关S2,电流表A1示数变大

答案C

2.(2018·四川眉山中考)如图所示,电源电压保持不变,闭合开关后,两灯都能正常工作,灯L1、L2的电阻之比为R1∶R2=1∶2,此时甲、乙两电表的示数之比为(　　)

A.2∶1	B.1∶2	C.3∶2	D.2∶3

答案D

3.(2018·四川乐山中考)一根粗细均匀的金属导线,其电阻值为R,将其剪成相等的两段后,再进行并联,则并联后的电阻值为(　　)

A.2R	B.R	C.R2	D.R4

答案D

4.(2018·四川自贡中考)两个电阻甲和乙,电阻值分别为20 Ω、40 Ω,将它们串联接入电路中,则甲、乙两电阻两端的电压之比为　　　　;将它们并联接入电路中,通过甲、乙两电阻的电流之比为　　　　。

答案1∶2　2∶1

5.(2018·四川泸州中考)图甲为探究电流与电阻的关系的实验电路图,电源电压恒为3 V,用电阻箱来选用不同的电阻,按下述步骤进行实验,回答下列问题。

(1)闭合开关S,将滑动变阻器的滑片P移到适当位置,调节电阻箱,当接入电路的电阻为4 Ω时,电流表示数如图乙所示,为　　　　 A;电压表示数应为　　　　 V。

(2)将电阻箱调到一个阻值更大的电阻后,闭合开关,应将滑动变阻器的滑片向　　　　(选填“a”或“b”)端移动,使电压表的示数保持不变,同时记下对应的电流值。

(3)多次改变电阻箱的阻值,重复上述操作,得到了下表中所示的数据,通过观察表中的数据,分析得出:当电阻两端的电压一定时,接入电路的电阻越大,通过它的电流越　　　　。

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/Ω | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 |
| I/A | 乙图的示数 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.08 |

(4)为了进一步确定电流与电阻的定量关系,老师提出将表中各组电阻值的倒数算出,请你在丙图中描点作出I-1R的图象。根据画出的图象可知:电压一定时,电流I跟电阻R成　　　　　比。

答案(1)0.50　2　(2)b　(3)小　(4)反　如图所示

模拟预测

1.

小军采用如图所示的电路,研究通过某导体的电流与它的电阻关系,他分别用5 Ω和10 Ω的电阻做两次实验,当完成第一次实验后,小军将A、B两点间的电阻R由5 Ω更换为10 Ω,闭合开关后,滑动变阻器应该(　　)

A.保持变阻器滑片不动

B.将变阻器滑片向右移动

C.将变阻器滑片向左移动

D.更换阻值更大的滑动变阻器

答案B

解析探究通过某导体的电流与它的电阻关系时,应保持定值电阻两端的电压不变。将A、B两点间的电阻R由5Ω更换为10Ω,闭合开关后,如果滑动变阻器的滑片不移动,则定值电阻R两端的电压会变大;要使定值电阻R两端的电压不变,应将滑动变阻器的阻值变大,即将滑动变阻器的滑片向右移动,故正确的选项是B。

2.

如图所示,电路中R1的阻值为6 Ω。闭合开关S,电流表A1的示数为1.2 A,电流表A2的示数为0.3 A,则R2的阻值是(　　)

A.18 Ω　　　B.24 Ω　　　C.6 Ω　　　D.3 Ω

答案A

解析从题中电路图可知,电路为并联电路,电流表A1测干路中的电流,电流表A2测R2支路的电流。根据并联电路电流规律可知,通过R1的电流为0.9A。根据欧姆定律可得电阻R1两端的电压为U=I1R1=0.9A×6Ω=5.4V。在并联电路中各支路两端的电压相等,所以电阻R2的阻值为R2=UI2=5.4V0.3A=18Ω,因此选项A正确。

3.

将光敏电阻R、定值电阻R0、电流表、电压表、开关和电源连接成如图所示电路,光敏电阻的阻值随光照强度的增大而减小。闭合开关,逐渐增大光敏电阻的光照强度,观察电表示数的变化情况应该是(　　)

A.电流表示数变大,电压表示数变小

B.电流表示数变小,电压表示数变大

C.电流表和电压表示数均变小

D.电流表和电压表示数均变大

答案D

解析由题干电路图可知,两电阻串联,电压表测定值电阻R0两端电压,电流表测电路电流。增大光敏电阻的光照强度时,光敏电阻阻值减小,电路总电阻减小,电源电压不变,由欧姆定律可知,电路电流变大,电流表示数变大。定值电阻阻值不变,由U=IR0可知,定值电阻两端电压变大,电压表示数变大,故选项D正确。

4.如图所示的电路中,R1是定值电阻,R2是滑动变阻器。闭合开关S,电压表V1的示数U1与电流表A1的示数的比值为n1,电压表V2的示数U2与电流表A2的示数的比值为n2,且U1<U2;当滑片P向左移动后,电压表V1示数的变化量ΔU1和电流表A1示数的变化量ΔI1的比值的绝对值为n3,电压表V2示数的变化量ΔU2和电流表A2示数的变化量ΔI2的比值的绝对值为n4。若不计电表的电阻对电路的影响且电源电压恒定,那么,下列判断中正确的是(　　)

A.n1>n2	B.ΔU1<ΔU2

C.ΔI1<ΔI2	D.n3=n4

答案D

解析由题干电路图可知,定值电阻R1与滑动变阻器R2串联,电压表V1测R1的电压,电压表V2测滑动变阻器两端的电压,电流表测电路中的电流。由串联电路的特点可知,两电流表的示数相等,电压表V1的示数U1与电流表A1的示数的比值n1=U1I,电压表V2的示数U2与电流表A2的示数的比值n2=U2I,又知U1<U2,所以n1<n2,故A错误;当滑动变阻器滑片向左移动时,接入电路中的电阻值变小,根据串联电路的分压原理可知,滑动变阻器两端的电压变小,则定值电阻两端的电压变大,因为串联电路中总电压等于各分电压之和,总电压不变,所以定值电阻R1增大的电压ΔU1等于滑动变阻器R2减小的电压ΔU2,即ΔU1=ΔU2,故B错误;两电阻串联接入电路,通过的电流相等,滑片移动时,电流表示数的变化量也相等,即ΔI1=ΔI2,故C错误;综上所述,ΔU1=ΔU2,ΔI1=ΔI2,n3=ΔU1ΔI1,n4=ΔU2ΔI2,所以n3=n4,故D正确。

5.为了测定风速的大小,小明设计了四种装置,如图所示。图中探头、金属杆和滑动变阻器的滑片P相连,可上下移动。现要求:当风吹过探头时,滑动变阻器R2的滑片P向上移动,且风速增大时电压表的示数增大。以下四个图中符合要求的是(　　)

答案D

解析由题意可知,当风吹过探头时,滑动变阻器R2的滑片P向上移动,说明探头受到了向上的压强差,根据流速大的地方压强小可知,探头的形状是上凸下平,选项A、B错误;风速增大时,滑动变阻器R2的滑片P向上移动的距离增大,滑动变阻器R2连入电路中的电阻变小,根据欧姆定律,电路中的电流增大,定值电阻R1两端的电压增大,滑动变阻器两端的电压减小,故电压表测量定值电阻R1两端的电压,选项D正确,选项C错误。

6.如图所示,电源电压恒为6 V,R1是定值电阻,A、B是滑动变阻器R2的两端。闭合开关,当滑片在A端时,电流表的示数为0.6 A;当滑片移到B端时,电流表的示数为0.2 A。则R1和滑动变阻器R2的最大阻值分别是(　　)

A.10 Ω,15 Ω	B.10 Ω,20 Ω

C.10 Ω,30 Ω	D.30 Ω,10 Ω

答案B

解析由题干电路图知,当滑片在A端时滑动变阻器接入电路的阻值为0,只有R1接入电路,由欧姆定律得R1=UI1=6V0.6A=10Ω

由题干电路图知,当滑片移到B端时,两电阻串联,滑动变阻器连入的阻值为最大值,由欧姆定律得R总=UI2=6V0.2A=30Ω

由串联电路特点知滑动变阻器的最大阻值为R2=R总-R1=30Ω-10Ω=20Ω

故选项B正确。

7.一导体两端电压为3 V时,通过的电流为0.3 A,则此导体的电阻为　　　　Ω;当该导体两端的电压为0时,导体的电阻为　　　　Ω。

答案10　10

解析根据欧姆定律可得R=UI=3V0.3A=10Ω。由于导体电阻是导体本身的一种性质,与电压和电流无关,所以电压为0时,导体的电阻仍为10Ω不变。

8.如图所示的电路,电源电压是3 V,闭合开关S后,两灯均发光,电压表的示数是1.4 V,此时灯L1两端的电压是　　　　　 V;一段时间后,两灯同时熄灭,电压表示数变大,导致这种电路故障的原因可能是　。

答案1.6　灯L2断路

解析因为串联电路两端电压等于各部分电压之和,所以灯L1两端的电压U1=U-U2=3V-1.4V=1.6V;两灯同时熄灭,说明电路出现断路现象,电压表示数变大,说明电压表与电源两极相连,因此电路故障为灯L2断路。

9.小明利用图甲所示的电路探究通过导体的电流与电阻的关系,根据实验的数据绘出了I- 1R图象,如图乙所示。分析图象可知,当导体的电阻为　　　　Ω时,通过它的电流为0.2 A;当电流分别为0.25 A和0.5 A时,接入电路的导体的电阻之比为　　　　;实验过程中,小明控制导体两端的电压为　　　　 V。

答案10　2∶1　2

解析(1)根据实验的数据绘出了I- 1R图象,可知当电流为0.2A时,对应的1R=0.1Ω-1,则电阻R=10Ω。

(2)因为电压一定时,导体中的电流与其电阻成反比,故当电流分别为I1=0.25A和I2=0.5A时,接入电路的导体的电阻之比R1∶R2=I2∶I1=0.5A∶0.25A=2∶1。

(3)根据I=0.2A,R=10Ω,由I=UR可得电源电压U=IR=0.2A×10Ω=2V。

10.某物理科技小组设计了汽车有害尾气排放检测电路,如图甲所示,R为气敏电阻,其阻值随有害尾气浓度β变化的曲线如图乙所示,R0为定值电阻,电源电压恒定不变。当有害尾气浓度β增大时,气敏电阻R的阻值将　　　　,电压表的示数将　　　　。(以上两空均选填“变大”“变小”或“不变”)定值电阻R0的作用是　　　　　　　　。

答案变小　变小　保护电路

解析由题图甲可知,两电阻串联,电压表测气敏电阻R两端的电压。由题图乙可知,当有害尾气浓度变大时,气敏电阻的阻值将变小。根据在串联电路中电压的分配跟电阻成正比可知,气敏电阻R两端的电压变小,即电压表的示数变小。当气敏电阻的阻值变小时,电路的总电阻变小,根据I=UR可知,电路中的电流变大,当电路中电流过大时,会损坏电表或电路元件,串联一个定值电阻R0,可以避免电路中的电流过大,起到保护电路的作用。

11.有两个电路元件A和B,流经各元件的电流I与其两端电压U的关系如图所示。把A、B元件并联后接在1 V电源两端,并联电路的总电流为　　　　 A,此时元件B的电阻是　　　　Ω。

答案0.3　10

解析当将A和B并联后接在电压为1V的电源上时,由题图可知:A的电流是0.2A,B的电流是0.1A。A和B并联在电路中,干路电流等于各支路的电流之和,干路电流是0.3A。由欧姆定律得RB=UIB=1V0.1A=10Ω。

12.小希在测额定电压为2.5 V的小灯泡电阻时,设计了如图甲所示的电路图。

(1)实验时,小希按电路图连接了电路,闭合开关,在调节滑动变阻器的过程中,发现电压表示数突然变大,电流表无示数,其可能的原因是　　　　　　　　。排除故障后,小希通过实验测量了多组实验数据并画出了I-U图象,如图乙所示。

(2)小灯泡正常发光时的电阻为　　　　Ω。

(3)选取图象中的三组数据,通过计算后发现电阻值相差较大,你对这一现象的解释是　。

答案(1)灯泡L断路　(2)10　(3)灯泡灯丝的电阻跟温度有关

解析(1)闭合开关,在调节滑动变阻器的过程中,发现电压表示数突然变大,电流表无示数,说明电压表并联部分断路,原因可能是灯泡L断路。

(2)小灯泡正常发光时的电压U=2.5V,由题图乙可知通过的电流I=0.25A,由I=UR可得,此时灯泡的电阻R=UI=2.5V0.25A=10Ω。

(3)实验过程中,灯丝的长度、横截面积、材料都不变,电压不同,灯丝温度不同,电阻大小不同,所以灯泡灯丝的电阻跟温度有关。

13.利用图甲进行测量未知电阻的实验。

| 电压U/V | 1.5 | 2.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A | 0.30 | 0.42 | 0.50 |
| 电阻Rx/Ω | 5.0 | 4.8 |  |
| 电阻Rx的平均值/Ω |  |  |  |

(1)连接电路时,应将开关　　　　　。

(2)连接电路后,闭合开关,移动变阻器的滑片,电压表有示数,电流表始终无示数,造成这一现象的原因可能是　　　　(只填序号)。

A.Rx断路　　B.Rx短路　　C.电流表断路

(3)排除故障后,闭合开关,改变电阻Rx两端的电压,进行了三次测量,第三次实验中电压表示数如图乙所示,电压表读数为　　　　V。

(4)将实验数据填入上表并进行处理,三次所测电阻Rx的平均值为　　　　Ω。

(5)将电阻Rx换成小灯泡,重复上述实验,发现几次实验测得小灯泡的电阻相差比较大,原因可能是　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

答案(1)断开　(2)A　(3)2.5　(4)4.9　(5)灯丝的电阻与温度有关

解析(1)为保护电路元件的安全,连接电路时开关应该断开。

(2)连接电路后,闭合开关,移动变阻器的滑片,电压表有示数,说明电压表与电源之间是通路;电流表无示数,表示电路是开路(即电压表并联部分断路),或电流表短路;综合题意,Rx断路。

(3)由题图乙知,电压表的量程为0~3V,分度值为0.1V,示数为2.5V。

(4)根据欧姆定律R3=UI=2.5V0.50A=5.0Ω,所测电阻Rx的平均值为5.0Ω+4.8Ω+5.0Ω3≈4.9Ω。

(5)将电阻Rx换成小灯泡,重复上述实验,发现几次实验测得小灯泡的电阻相差比较大,原因可能是电阻大小还跟温度有关。

14.亮亮设计了一个用电压表的示数变化反映环境温度变化的电路,其电路原理图如图甲所示。其中,电源两端电压U=4 V(恒定不变)。V是电压表,量程为0~3 V,R0是定值电阻,R0=300 Ω,Rt是热敏电阻,其电阻随环境温度变化的关系如图乙所示。闭合开关S后,则:

(1)当环境温度为40 ℃时,热敏电阻Rt的阻值是多少?

(2)当环境温度为40 ℃时,电压表的示数是多少?

(3)电压表两端电压不能超过其最大测量值,则此电路所允许的最高环境温度是多少?

答案(1)200 Ω　(2)2.4 V　(3)80 ℃

解析(1)根据题图乙可读出环境温度为40℃时对应的Rt的阻值为200Ω。(2)环境温度为40℃时,根据电阻的串联特点可知R总=R0+Rt=300Ω+200Ω=500Ω,则I=UR总=4V500Ω=0.008A,由欧姆定律得R0两端的电压U0=IR0=0.008A×300Ω=2.4V。(3)由题意可知电压表示数允许最大值为3V,且此时电路能够测量的温度最高,此时电路中的电流为I'=U0'R0=3V300Ω=0.01A,因为串联电路两端的电压等于各部分电路两端的电压之和,所以U1'=U-U0'=4V-3V=1V,由欧姆定律得此时热敏电阻的阻值Rt'=U1'I'=1V0.01A=100Ω,根据题图乙可查得热敏电阻的阻值为100Ω时对应温度为80℃,即最高温度为80℃。