第19课时　生活用电

知能优化训练

中考回顾

1.(2018·四川乐山中考)关于家庭用电及安全常识,下列说法正确的是(　　)

A.低于220 V的电压对人体是安全的

B.家庭电路中,各用电器都是串联在电路中的

C.控制用电器的开关应该接在该用电器和零线之间

D.外壳为金属的用电器,用三脚插头是为防止漏电而采取的安全措施

答案D

2.(2018·湖北武汉中考)一种试电笔的构造如图所示,下列关于它的作用和使用描述正确的是(　　)

A.试电笔可用来测试物体是带正电还是带负电

B.试电笔通常也用来检查电气设备的外壳是否带电

C.使用时手指不能碰到金属笔卡

D.使用时人不会触电是因为试电笔氖管中的氖气不会导电

答案B

3.(2018·湖北黄石中考)关于安全用电,下列说法正确的是(　　)

A.家庭电路中的保险装置应装在零线上

B.冬天使用烤火器,在人离开时,应将其关闭

C.可以私自将工厂的动力电路的电接到家中使用

D.雷雨天气可以打着雨伞在开阔地上行走

答案B

4.(2018·湖北荆州中考)某同学家的电灯均正常工作,当他把“220 V　16 W”的台灯插入插座后,闭合台灯开关,室内电灯全部熄灭。发生这一现象的原因可能是(　　)

A.插座处短路	B.台灯灯头处短路

C.插座处断路	D.台灯灯头处断路

答案B

5.(2018·山东青岛中考)家庭电路中电流过大时,空气开关自动切断电路,俗称跳闸。产生跳闸的原因可能是　　　或　　　　　　　　　　　　。

答案短路　用电器的总功率过大

6.(2018·四川内江中考)请在图中用笔画线代替导线将电灯、开关和插座正确接入家庭电路。

答案如图所示

模拟预测

1.下列有关安全用电的说法正确的是(　　)

A.发现有人触电后,应立即用手把触电人拉离电线

B.家用电器或电线着火时,应该迅速用水来浇灭

C.雷雨天,人不能在高处打伞行走

D.家庭电路中开关应接在用电器和零线之间

答案C

2.下列现象不会引起家庭电路发生火灾的是(　　)

A.用电器总功率过大	B.短路

C.开关内两根线相碰	D.线路连接处接触不良

答案C

解析家庭电路的电压是不变的,用电器的总功率过大,电路中的电流就会过大,导线上产生的热量过多,会引起火灾,选项A不符合题意;发生短路时,电路中的电阻几乎为零,通过导线的电流很大,也会引起火灾,选项B不符合题意;开关是接在火线上的,开关内两根线相碰就相当于开关闭合,不会导致电流过大,也就不会引起火灾,选项C符合题意;由于接触不良导致连接处的电阻变大,电流一定时,在一定时间内,连接处产生的电热增多,此处温度升高会引起火灾,选项D不符合题意。

3.如图所示的家庭电路中,闭合开关后灯泡不亮。用试电笔检测插座的两孔,发现只有插入右孔时氖管才发光。用试电笔检测A点氖管发光,检测B点氖管不发光。发生这一现象的原因可能是(　　)

A.灯泡短路	B.灯丝断了

C.开关接触不良	D.插座短路

答案B

解析闭合开关时,灯泡与插座是并联的,只要灯泡或插座有一个短路,则整个电路就会短路,这时电路中各点都与火线接通,用试电笔检测各点时,氖管都发光,这显然不符合题意,故选项A、D错误;如果是开关接触不良,即在开关处电路断开了,则A处不再接火线,用试电笔检测A点时,氖管就不会发光,这也不符合题意,故选项C错误;通过用试电笔检测插座的两孔及A、B两情况看,灯泡不亮的原因可能是灯泡的灯丝断了,故选项B正确。

4.下图是某家庭电路的一部分,下列说法正确的是(　　)

A.电冰箱接入三孔插座后电灯与电冰箱是串联

B.电冰箱接入三孔插座能使电冰箱金属外壳接地

C.若在图中甲、乙两处分别装电灯或开关,甲处应装电灯,乙处应装开关

D.断开开关S时,站在地上的人接触A点或B点都不会触电

答案B

解析电灯与电冰箱是并联的,选项A说法错误;三孔插座最上面的孔接地线,当电冰箱接入三孔插座时,能使电冰箱的金属外壳接地,选项B说法正确;开关应该一端接火线,一端接电灯,故甲处应装开关,乙处应装电灯,选项C说法错误;断开开关S时,站在地上的人接触A点相当于接触火线,会引起触电,选项D说法错误。

5.电冰箱使用的是三脚插头,当其工作时,如果接地线断了,则下列判断正确的是(　　)

A.电冰箱消耗的电能会增加

B.电冰箱不能正常工作

C.电冰箱的使用寿命会缩短

D.人接触电冰箱的外壳时有可能发生触电事故

答案D

解析如果接地线断了,电冰箱还能接在火线和零线之间,能正常工作,消耗的电能不会增加,使用寿命也不会缩短,故选项A、B、C错误;电冰箱的外壳是金属,金属是导体,当用电器漏电时,会使外壳带电,如果接地线断了,当人接触时,会发生触电事故,故选项D正确。

6.下图中符合家庭用电安全要求的是(　　)

答案D

解析最大电流为6A的插座,允许的最大功率为P=UI=220V×6A=1320W,因此不能连接多个用电器,选项A错误;试电笔在使用时,手必须接触笔尾的金属体,选项B错误;有金属外壳的家用电器,必须使用三脚插头,选项C错误;选项D中的连接符合安全用电的要求,选项D正确。

7.对人体来说,安全电压一般不高于　　　　 V。在家庭电路中,通常用　　　　判断火线和零线,用　　　　测量电路消耗的电能。

答案36　试电笔　电能表

8.家庭电路中短路或超负荷运行很容易引发火灾,为了避免此类事故的发生,家庭电路中必须安装　　　　;如果家用电器内部导线的绝缘皮破损,人体接触家用电器金属外壳时容易发生触电事故,为防止此类事故的发生,家用电器的金属外壳应该　　　　。

答案保险丝　接地

解析当电路短路时,电路中的电流就会很大,超过了熔断器的最大电流,则熔断器将会熔断,起到对电路的保护作用,在家庭电路中必须安装能起到自动断开电源作用的保险丝(或熔断器、漏电保护器、触电保护器、空气开关等均可);如果家用电器内部导线的绝缘皮破损,人体接触家用电器金属外壳时容易发生触电事故,如果外壳接地,地线把人体短路,不会发生触电事故;所以为防止此类事故的发生,家用电器的金属外壳应该接地。

9.下图是安装了漏电保护器的家庭电路。当漏电保护器检测到通过图中A、B两处的电流不相等(即发生漏电)时,会迅速切断电路,从而起到保护作用。当家电维修人员在图中C处不慎触电时,漏电保护器　　　　(选填“会”或“不会”)切断电路。若人体电阻为10 kΩ,触电时通过人体的电流为　　　　 mA。

家庭电路与漏电保护器

答案会　22

解析当家电维修人员在图中C处不慎触电时,电流就会从C处通过人体流向大地,导致通过B处的电流比A处的小,因此漏电保护器会切断电路。家庭电路的电压U=220V,人体电阻R=10kΩ=104Ω,因此通过人体的电流I=UR=220V104Ω=0.022A=22mA。

10.图甲是某宾馆床头柜上的开关示意图,图乙是其控制的电路,其中S1为旋钮开关,单独控制台灯的通断和亮度;S2为单独控制电视插座的开关。请在图乙中将电路图连接完整,要求符合安全用电原则。

答案电路图如图所示。

11.车库里只有一盏灯,为给刚买的电动车充电,小王断开总电源,按图从开关的两个接线柱上引出两根导线,接上插座并将充电器插入插座充电。接通电源后发现未闭合开关灯却亮了,但亮度较暗。

(1)造成这一现象的原因是由于插座连接错误而导致充电器与电灯　　　　(选填“串”或“并”)联。

(2)充电器上标有“输入电压220 V　输出功率100 W”,电动车一次充电需6 h。将充电器插入正确连接的插座充电,完成一次充电消耗多少电能?

答案(1)串　(2)0.6 kW·h

解析(1)从电路连接图上可以发现,这样连接时,将充电器与电灯串联在电路中,将会使电灯和充电器都不能正常工作。

(2)输出功率P=100W=0.1kW,电动车一次充电需6h,所以完成一次充电消耗电能W=Pt=0.1kW×6h=0.6kW·h。

12.下图是家庭电路的一部分。电能表的电流规格是“10(40) A”,L是“220 V　22 W”的节能灯,插座上接入“220 V　220 W”的电视机(图中未画出)。灯和电视机同时工作,求:

(1)通过电能表的电流。

(2)连续工作4 h消耗多少kW·h的电能。

(3)该电路中还能接入的用电器的最大功率。

答案(1)1.1 A　(2)0.968 kW·h　(3)8 558 W

解析(1)P总=P灯+P电视机=22W+220W=242W;由P=IU得I=P总U=242W220V=1.1A。

(2)W=P总t=0.242kW×4h=0.968kW·h。

(3)由电能表电流规格可知正常工作的电流Imax=40A,则最大功率Pmax=UImax=220V×40A=8800W;P'=Pmax-P总=8800W-242W=8558W。